Informacja na temat prac projektowych dotyczących zabudowy torów.

Płyta przekrywająca przekop kolejowy realizowana będzie na odcinku od wiaduktu drogowego w ciągu ul. Hucisko do rozbudowywanego wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej nad istniejącą linią kolejową E65. Na płycie docelowo zlokalizowane będą budynki biurowe oraz wielopoziomowe parkingi. Wzdłuż tunelu kolejowego na całej jego długości zrealizowany zostanie tunel drogowy, w którym poprowadzona zostanie droga Nowe Podwale Grodzkie.

Konstrukcja:

Posadowienie;

Płyta przekrywająca przekop kolejowy posadowiona zostanie na fundamentach głębokich – palach lub ścianach szczelinowych. Posadowienie realizowane będzie w przeznaczonych do tego celu pasach terenu o szerokości 0.85 m. Na głębokości 1,0 m poniżej poziomu główki szyny szerokość fundamentu może być zwiększona do ~ 1,0 m. Ze względu na brak dostatecznego rozpoznania warunków gruntowo – wodnych założona wstępnie głębokość fundamentu wynosi od 6,0 do 7,0 m. W przypadku konieczności zapewnienia w miarę nie zakłóconego przepływu wód gruntowych dopuszcza się wykonanie fundamentów odcinkowych o „stopniu ażurowości” od 30 – 50%.

Podpory zewnętrzne;

Podpory zewnętrzne płyty nad przekopem kolejowym wykonane zostaną w postaci ścian żelbetowych o gr. ~ 0,85 m. Ściana w osi „A” będzie jednocześnie ścianą oporową, w której zlokalizowane zostaną wyjścia ewakuacyjne z tunelu prowadzące bezpośrednio na ul. 3 – go Maja. Ściana w osi „D” będzie ścianą pełną gr. ~. 0,85 m odgradzającą tunel kolejowy od tunelu, w którym poprowadzona zostanie droga Nowego Podwala Grodzkiego. Będzie to ściana wydzielenia pożarowego, w której zostaną ulokowane wyjścia ewakuacyjne prowadzące z tunelu kolejowego na Nowe Podwale Grodzkie. Podpory zewnętrzne poprowadzone zostaną na całej długości tunelu od wiaduktu w ciągu ul. Hucisko do rozbudowywanego wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej.

Podpory pośrednie;

Podpory pośrednie (osie „B” i „C”) w zależności od dokładnych rozwiązań projektowych realizowane będą w postaci ścian pełnych lub szeregu tarcz o szer. ~ 0.85 m. (długość tarcz będzie wynikała z dokładnych obliczeń konstrukcyjnych oraz warunku zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników kolejowych.

Płyta nad tunelem;

Nad tunelem wykonana zostanie płyta stropowa. Określenie płyta jest sformułowaniem umownym, dotyczącym stworzenia konstrukcyjnego „plastra” przekrywającego torowisko. Podstawowa sumaryczna grubość płyty, łącznie z warstwami wykończeniowymi wyniesie ~ 1,5 m. W zależności od miejsca i liczby podpór pośrednich będzie miała różny schemat statyczny – dwu lub trójprzęsłowy. Ze względu na nierównoległy przebieg podpór rozpiętości płyty będą zmienne praktycznie na całej długości przekrycia.