SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

#### CZĘŚĆ P

#### ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

1.2.	Zakres stosowania STWiORB

1.3.	Zakres robót objętych STWiORB

1.4.	Określenia podstawowe

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	MATERIAŁY

3.	SPRZĘT

4.	TRANSPORT

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Roboty zasadnicze

5.2.	Wyznaczenie punktów wysokościowych

5.3.	Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

5.4.	Dokumentacja powykonawcza

6.	KONTROLA JAKOŚCI

7.	OBMIAR ROBÓT

8.	ODBIÓR ROBÓT

9.	WARUNKI PŁATNOŚCI

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące modernizacji rozjazdów 51,52,53,i 54 i odcinków torów SKM Gdańsk Wrzeszcz zlokalizowanego w torach nr 501 i 502 linii kolejowej Nr 250 Gdańsk – Rumia, wyniesienia w teren bazy projektowo-realizacyjnej (dowiązanej do osnowy państwowej), do której będą odnoszone współrzędne x, y, z zrealizowanych obiektów, wytyczenia i inwentaryzacji obiektów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej.

Do obiektów tych należą: układ nowego peronu regulacja torów w planie i profilu oraz wszystkie instalacje i urządzenia nad i podziemne znajdujące się na remontowanym peronie SKM.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót pomiarowych. W zakres tych robót wchodzą:

- Roboty pomiarowe dla realizacji budowy.

- Wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów obiektów w oparciu o osnowę geodezyjną (bazę projektowo – realizacyjną).

- Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów wskazanych przez Inżyniera.

- Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów.

- Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- Niwelacja podczas robót ziemnych i robót zasadniczych – regulacji rozjazdów i regulacji torów w profilu, balastowaniu.

- Inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów robót częściowych, ulegających zakryciu i końcowych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu.

- Dokumentacja powykonawcza - mapa sytuacyjno-wysokościowa nowego układu stacyjnego z uzbrojeniem nad i podziemnym w układzie x.y,z w skali 1:500.

1.4	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Części – "Wymagania ogólne".

Ponadto w STWiORB występują następujące określenia:

- x,y 	współrzędne prostokątne

- z 	rzędna wysokościowa

- km 	kilometr

- m 	metr

- cm 	centymetr

- mm 	milimetr

- m2 	metr kwadratowy

- ha 	hektar = 10000 m2

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, niniejszymi STWiORB i poleceniami Inspektora.

W czasie wykonywania i zakończenia robót Wykonawca będzie utrzymywał w sposób ciągły na placu budowy uprawnionego geodetę do wykonywania i nadzorowania niwelacji robót ziemnych i robót zasadniczych odbudowy nawierzchni peronowej jak i innych prac geodezyjnych. Przyrządy używane przez Wykonawcę będą odpowiedniej marki i typu do zadań, jakim mają służyć oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane. Każdy błąd w pracach geodezyjnych i wynikające z niego konsekwencje będą usunięte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiąże się do wykonania robót pomiarowych zgodnie z instrukcją D19.

- MATERIAŁY

- słupki betonowe

- słupki z drewna iglastego o średnicy d=20 mm oraz pręty metalowe

- deski z drewna iglastego, obrzynane grubości 22 mm klasy II

- farba chlorokauczukowa

- tablice km i hm

- wskaźniki regulacji osi torów

- SPRZĘT

Do wykonania prac geodezyjnych wyszczególnionych w pkt. 1.3 należy stosować następujący sprzęt:

- niwelatory

- teodolity lub tachimetry,

- dalmierze

- tyczki

- łaty

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do robót geodezyjnych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

- TRANSPORT

Samochód dostawczy.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1	Roboty zasadnicze

Roboty pomiarowe winny być wykonywane przez specjalistyczne jednostki geodezyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa Geodezyjnego oraz instrukcją D19.

W ramach robót pomiarowych należy wytyczyć w terenie i utrwalić przez ustawienie znaków wszystkie miejsca charakterystyczne na osiach torów przyległych do peronu:

- punkty charakterystyczne torów przyległych na końcu i początku peronu, oraz punkty pośrednie co 10 m,

- miejsca pionowych załamań trasy (w wypadku zastosowania łuków wyokrąglających również ich początki i końce),

- podczas robót ziemnych: ,

- niwelacja podczas robót związanych z wykonaniem wykopów

- niwelacja podczas wykonywania korpusu ziemnego (zachowanie spadków, szerokości, grubości zagęszczanych warstw),

Dokładność wytyczenia:

- osie +- 5 mm..

- zarysy wykopów :+- 5 cm.

- rzędne wysokościowe :+- 5 mm.

- .

Tolerancje wymiarowe przy montażu wg.BN-77/8939-09:

Równość nawierzchni i dokładność wykonania spadków poprzecznych

nawierzchni do max. l %,

  - Wyznaczenie punktów wysokościowych

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) nieopodal miejsca docelowych robót a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem nawierzchni peronu i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż miejsca robót w bezpośredniej widoczności. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

Roboty w sąsiedztwie toru kolejowego należy prowadzić wg zasad obowiązujących na PKP.

Pomiary wysokościowe wykonywać będąc w ścisłym kontakcie z geodetą sporządzającego mapę do celów projektowych na ww. zadaniu (wszelkie wiadomości o wysokościach reperów wyjściowych).

5.3	Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii budowli.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

Dokładność robót pomiarowych

- dla robót zasadniczych wynosi :+/-5 mm w planie i profilu,

- dla robót ziemnych: +- 1 cm w planie i w profilu.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych przy wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.4	Dokumentacja powykonawcza

Zakres prac obejmuje :

- aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej na odcinku robót

- aktualizację profilu szczegółowego linii kolejowej

- założenie sieci znaków regulacji osi torów

- KONTROLA JAKOŚCI

- Dla robót ziemnych kontrolę położenia osi podtorza należy przeprowadzić na wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz co 100 m na odcinkach prostych. Dopuszczalne odchyłki wynoszą +- l cm w planie i w profilu. Kontrolę wyznaczenia nasypów i przekopów należy przeprowadzić minimum w 10 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzących wątpliwości. Dopuszczalne odchyłki wynoszą +- 1 cm.

- Dla torów i dróg kontrolę robót pomiarowych należy przeprowadzić we wszystkich miejscach charakterystycznych oraz na odcinkach prostych, co 100 m na torach i 50 m na drogach. Dopuszczalne odchyłki wynoszą +-5 mm w planie i profilu.

- Dla obiektów punktowych dokładność wytyczenia wynosi +- 1 cm z zachowaniem skrajni.

Wykonywanie każdego etapu robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

- OBMIAR ROBÓT

Roboty pomiarowe dla realizacji budowy.

Jednostką obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia punktów wysokościowych jest:

- dla torów - 1 km toru,

Dokumentacja powykonawcza.

Jednostką obmiaru jest:

- dla wykonania mapy 1 ha

- dla wykonania profilu podłużnego torów 1 km

- dla utrwalenia znaków regulacji osi torów 1 km i kilometracji linii

- ODBIÓR ROBÓT

Zasady poszczególnych odbiorów podane są w STWiORB Części G „Wymagania ogólne”. Roboty pomiarowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena za całość robót geodezyjnych zawiera wszystkie czynności wymienione w punkcie 5 niniejszej STWiORB obejmującym wykonanie robót oraz zakup, transport i składowanie materiałów.

#### Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

- dla robót liniowych płaci się za „km” wyznaczenia trasy wraz z punktami wysokościowymi

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie

#### Dokumentacja powykonawcza

Dla dokumentacji powykonawczej płaci się za:

- "ha " wykonania mapy

- "km" wykonania profilu podłużnego utrwalenia znaków regulacji osi torów i kilometracji linii.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

DOKUMENTY.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005r. z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Dz. U. Nr 30 poz. 297 z 1999 r.

- Konstrukcyjne instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r., w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz. 455 z 2001 r.

- Instrukcja D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, załącznik do Zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23 października 2000 r. Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych – Warunki 1 uzupełniające z dn. 23.05.2003 i znowelizowane 16.05.2006.

- Zarządzenie Zarządu PKP nr 33 z dnia 25 stycznia 2000 r., w sprawie organizacji obsługi geodezyjnej i kartograficznej w PKP, zastąpione przez Zarządzenie nr 46 Zarządu PKP S.A. z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia wykonawczych jednostek organizacyjnych PKP S.A. Centrala pod nazwą Gospodarowania Nieruchomościami i ustalenia ramowego regulaminu organizacyjnego tych jednostek.

NORMY.

- PN-69/K-02057 	Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.