OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla zadania pn. „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz”.

- Przedmiot oraz zakres zamówienia:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację nawierzchni kolejowej, peronu oraz budowę nowej wiaty na przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz;

  - Złożenie kompletnego, poprawnego pod względem formalnym wniosku o pozwolenie na budowę, wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego;

  - Opracowanie części technicznej materiałów przetargowych dla wyłonienia wykonawcy robót.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Linia nr 250 jest zarządzana przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Równolegle do linii nr 250 przebiegają tory linii nr 202, które ulegną przebudowie w ramach niezależnej inwestycji PKP PLK S.A. Na stacji również zostanie wyremontowany budynek stacyjny oraz wybudowana infrastruktura Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Linia nr 250 jest linią pierwszorzędną, dwutorową i zelektryfikowaną o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczoną wyłącznie dla realizacji przewozów pasażerskich. Maksymalna prędkość na linii to V=70 km/h. Na terenie stacji Gdańsk Wrzeszcz PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. posiada jeden peron wyspowy dwukrawędziowy z dwoma wejściami na peron.

Teren przewidziany pod inwestycję przede wszystkim jest własnością Skarbu Państwa, a jego użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A. Właścicielem części działek jest Gmina Miasta Gdańska. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach kolejowych zamkniętych i otwartych. Inwestycja będzie przebiegać na długości około 600 m, wzdłuż linii nr 250 od km 3,750 do km 4,350.

Na terenie stacji Gdańsk Wrzeszcz PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. zrealizuje inną inwestycję obejmującą budowę linii telekomunikacyjnej SKM (światłowód) na linii nr 250. Przy opracowywaniu kompletnej dokumentacji projektowej należy uwzględnić również ostatnio zrealizowaną budowę urządzeń ogrzewania rozjazdów oraz sterowania oświetleniem na peronie.

Opis i analiza inwestycji jest elementem STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu pn. „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” planowanym do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Powyższy projekt jako inwestycja celu publicznego jest wymieniony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U.2010, Nr 8, poz. 52).

14 października 2009 roku PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP SKM w Trójmieście sp z o.o., Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk zawarły porozumienie w sprawie wspólnego skoordynowanego zagospodarowania tego węzła komunikacyjnego oraz wykorzystania tkwiącego w nim potencjału funkcjonalnego i komercyjnego. Pierwszym krokiem do tego celu było wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej  rewitalizacji stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz oraz terenów sąsiadujących. Koncepcja obejmuje obszar położony w Gdańsku Wrzeszczu pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wajdeloty, R. Dmowskiego. Znaczna jego część to tereny kolejowe, w tym te przewidziane na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz miejskie przestrzenie publiczne. Celem Porozumienia i Koncepcji jest uzyskanie najlepszych i realnych rozwiązań architektoniczno – urbanistycznych oraz programowych dla Gdańska Wrzeszcza, uwzględniających wzajemne powiązania pomiędzy istniejącymi i planowanymi obiektami oraz docelowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi i planowanymi przez strony inwestycjami infrastrukturalnymi. Rozwiązania zastosowane w Koncepcji uwzględniają zarówno ustalenia wynikające z planów obowiązujących oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum, rejon ul. Klonowej, Grunwaldzkiej i Dmowskiego, nr ewid. 0819, projektu Studium Wykonalności pn. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście-ETAP 1”, Studium Wykonalności Projektu pn. „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”. Zwrócona została uwaga na rolę stacji Gdańsk Wrzeszcz jako istotnego elementu multimodalnego, komunikacyjnego węzła przesiadkowego, również w kontekście EURO 2012.

- Podstawa do wykonania dokumentacji projektowej:

  - STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu pn. „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”;

  - KONCEPCJA programowo - przestrzenna rewitalizacji stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz i terenów sąsiadujących;

  - PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY pn. „Linia telekomunikacyjna SKM relacji Gdańsk Główny (km. 0,000) – Rumia Janowo (km. 32,282)”;

  - KONCEPCJA techniczna zabudowy urządzeń Zintegrowanego Systemu Informacyjnego ZSI na peronach SKM w Trójmieście;

  - Obowiązujące przepisy oraz przepisy wewnętrzne Zamawiającego.

- Zakres rzeczowy opracowania:

  - Modernizacja układu torowego i rozjazdowego na stacji Gdańsk Wrzeszcz obejmująca:

    - wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 501 na odcinku od rozjazdu nr 52 do rozjazdu nr 101 oraz w torze nr 502 na odcinku od rozjazdu nr 51 do rozjazdu nr 102, wraz z uzupełnieniem lub wymianą podsypki;

    - zastosowanie nawierzchni bezpodsypkowej w torach nr 501 i 502 na długości peronu SKM;

    - wymianę zużytych rozjazdów nr 51, 52, 53, 54, 101, 102 na rozjazdy na podrozjazdnicach strunobetonowych;

    - wykonanie prac związanych ze sprawdzeniem i ewentualną korektą sieci trakcyjnej;

  - Przebudowa i kompleksowa modernizacja peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz obejmująca:

    - wymianę krawędzi peronowych na prefabrykowane płyty żelbetowe (płyty z fakturą półkulistą wypukłą) i wymianę konstrukcji peronu na żelbetowe ścianki oporowe typu „L” dla wysokości krawędzi peronowej H=96 cm;

    - wymianę asfaltowej nawierzchni na nawierzchnię z elementów nie śliskich, dających jednolitą i równą powierzchnię w celu zapewnienia podróżnym bezpieczeństwa i komfortu o wielkości i kolorystyce odznaczającej się walorami estetycznymi;

    - nawierzchnia peronu musi spełniać warunki odporności na mróz oraz na uszkodzenia mechaniczne mogące powstać podczas prac odśnieżnych; nawierzchnia musi umożliwić w przyszłości utrzymanie peronu przy zastosowaniu środków i narzędzi używanych przy usuwaniu złogów śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz wszelkich pracach porządkowych prowadzonych w ciągu całego roku, wymaganych w trakcie całej eksploatacji obiektu na obszarze kolejowym;

    - zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostęp na peron (dźwigi osobowe, pochylnie, pochylnie mechaniczne) przy obu wejściach na peron; peron powinien spełniać zasady „Accessible design” (Projektowania dla wszystkich);

    - zaprojektowanie małej architektury wraz z rozmieszczeniem takich elementów jak ławki, gabloty informacyjno-reklamowe, kosze na odpady, nazwy peronowe, tablice kierunkowe, automaty biletowe, kolumny alarmowo-informacyjne, przyłącze wodociągowe na peronie itp.;

    - demontaż istniejącego przykrycia schodów i tunelu przy wejściu na peron od strony Gdańska Głównego;

  - Budowa nowej wiaty na peronie SKM:

    - wykonanie wiaty o konstrukcji stalowej, dwusłupowej (słup o przekroju zamkniętym – prostokątnym) przykrywającej powierzchnię peronu na całej szerokości;

    - dach wiaty wykonany jako konstrukcja stalowa z wypełnieniem z płyt warstwowych (stalowych, aluminiowych itp.). Dopuszcza się częściowe przeszklenie panelami ze szkła przyciemnianego i z powłoką samoczyszczącą (powierzchnia przeszklenia 25-30 % nad środkowym pasem peronu);

    - ze względu na przyjęty charakter wiaty (zgodnie z Koncepcją) musi ona spełniać warunki nieniszczącego jej demontażu jeżeli zajdzie taka konieczność i możliwości montażu na innym peronie;

  - Modernizacja i przebudowa schodów wraz z elewacją obudowy schodów prowadzących z obu przejść tunelowych na peron;

  - Remont części tuneli z naprawą izolacji przejść tunelowych pod torami nr 501 i nr 502;

  - Zaprojektowanie instalacji odwodnieniowej, wodociągowej, teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową (wielootworową) oraz elektrycznej z wykonaniem zasilania wraz z rodzajem i rozmieszczeniem  oświetlenia na całym obiekcie;

  - Zaprojektowanie nowoczesnych urządzeń informacyjno-rozgłoszeniowych wraz z montażem, dla systemu informacji audiowizualnej dla podróżnych, z zachowaniem formy i treści wyświetlanej informacji takiej jak na peronie SKM na przystanku Sopot Wyścigi;

  - Zaprojektowanie urządzeń monitoringu wraz z kolumnami alarmowo-informacyjnymi, podłączonych do centrum monitoringu SOK SKM na stacji SKM Gdynia Główna, a także rozbudowę urządzeń w centrum monitoringu w niezbędnym zakresie;

  - Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu:

    - demontaż istniejącego i budowa nowego ogrodzenia peronu przy torze nr 501;

    - obniżenie ławy torowiska wraz z jej oprofilowaniem przy torze nr 501;

    - usunięcie roślinności wzdłuż ogrodzenia;

    - usunięcie roślinności przy czołach peronu.

- W przypadku zaprojektowania dźwigu osobowego powinien posiadać ilość przystanków – 2, kabinę o wymiarach szer. 1100 mm, głęb. 1400 mm, wys. 2000 mm, drzwi kabinowe i szybowe wykonane z szybą ze szkła bezpiecznego w ramie ze stali nierdzewnej, poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej. W kabinie oprócz standardowej sygnalizacji i sterowania należy przewidzieć zamontowanie instalacji przyzewowej i alarmowej, umożliwiającej kontakt z dyspozytorem oraz monitoring. Dodatkowo dźwig osobowy powinien posiadać system diagnostyczny wraz z automatycznym powiadamianiem o usterce dyspozytora SKM oraz serwis.

- Forma dokumentacji:

  - W skład opracowania wchodzą:

    - koncepcja architektoniczna z zagospodarowaniem przestrzennym; w zakres wizualizacji powinny wejść co najmniej takie elementy jak: plan,  2 przekroje – na wysokości przejść tunelowych, 3 rysunki 3D; wizualizacja powinna być wykonana w formie plansz kartonowych lub podobnym nośniku, o wielkości formatu A1 oraz w formacie A4 (w formie oddzielnego tomu), a także w wersji elektronicznej umożliwiającej publikację w mediach;

    - zestawienie oznaczeń i informacji na peronie, spełniających zasady „Accessible design” (Projektowania dla wszystkich);

    - projekt budowlany zawierający inwentaryzację stanu istniejącego;

    - projekt wykonawczy;

    - przedmiar robót;

    - kosztorys inwestorski zawierający: wartość kosztorysową, tabelę elementów scalonych, zestawienia materiałowe, sprzętowe, robocizny, kosztorys uproszczony, kalkulacje szczegółowe;

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Dokumentacja projektowa zawierająca część opisową i rysunkową, wykonana z podziałem na branże, m. in.:

    - torową;

    - srk;

    - architektoniczną;

    - konstrukcyjną;

    - budowlaną;

    - telekomunikacyjną z systemem wizualnej i akustycznej odprawy podróżnych i monitoringiem;

    - sanitarną;

    - elektryczną wraz z uszynieniem obiektów;

    - trakcyjną;

    - sposobu usunięcia kolizji;

    - inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki istniejącym drzewostanem;

  - Dokumentacja związana z budową nowego ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wzdłuż ogrodzenia w zakresie przedmiaru i kosztorysu powinna być wykonana w oddzielnych tomach;

  - Ilość kompletów dokumentacji projektowej – 6 kompletów z podpisami projektantów. Wersja elektroniczna przekazana na płycie DVD w formatach zapisu –  PDF oraz pierwotnym;

  - Opracowanie wykonane w czytelnej formie drukowanej o jednolitej szacie graficznej dla każdego jego elementu oraz oprawione w okładkę formatu A-4;

  - Wykonanie dokumentacji powinno być kompletne. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację oraz koordynację wszystkich opracowań projektowych.

- Zadaniem wykonawcy opracowania będzie:

  - Sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z powyższymi punktami oraz z innymi warunkami, które wynikną w toku procesu projektowego;

  - Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń umożliwiających wykonać kompletną dokumentację, m. in.: opinii Konserwatora Zabytków, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, a także wykonanie dokumentacji geotechnicznej w niezbędnym zakresie;

  - Złożenie kompletnego, poprawnego pod względem formalnym wniosku o pozwolenie na budowę wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego dla inwestycji, której dotyczy przedmiotowa dokumentacja projektowa i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę;

  - Opracowanie materiałów przetargowych (projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiORB, kosztorys inwestorski) dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, a także udział merytoryczny w postępowaniu przetargowym (w szczególności współpraca z Zamawiającym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. dokumentacji projektowej).

- Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Opracowanie koncepcji;

  - Zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego, umożliwiające przejście do realizacji następnych etapów (dopuszcza się możliwość dokonywania niezbędnych zmian wynikających z dalszego procesu projektowego);

  - Opracowanie projektu budowlanego;

  - Złożenie kompletnego, poprawnego pod względem formalnym wniosku o pozwolenie na budowę;

  - Opracowanie projektu wykonawczego oraz zestawienia oznaczeń i informacji na peronie;

  - Opracowanie pozostałych materiałów przetargowych dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych;

  - Odbiór końcowy dokumentacji, rozliczenie i zakończenie przedmiotu umowy.

- Inne wymagania:

Przedstawione założenia nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich weryfikacji. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania dokumentacji.

Na obecnym etapie negocjacji przewiduje się możliwość wspólnego zagospodarowania z inwestorem prywatnym obszaru leżącego na granicy terenu kolejowego po wschodniej stronie stacji (od strony dawnego „Browaru”).

Przyjęta technologia budowy powinna umożliwić realizację robót budowlanych przy minimalizacji utrudnień ruchowych (ograniczenie ilości zamknięć torowych).

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa.