SKMEE3c.6120.04.18	Gdynia, dnia 05.01.2018

Załącznik nr 4, zadanie 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac obsługi poziomu P4 na ezt serii EN57 nr 1052

Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 EZT wg załączonego DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN 57.

- Wszystkie zestawy wymagają przeobręczowania.

- Regeneracja gniazd i czopów sprzęgów czołowych i międzywagonowych zostanie określona na podstawie oględzin komisarza Zamawiającego.

- Zamontować w drzwiach międzywagonowych system łożyska rozwiniętego ROLLON. 
SN 28-750(60+60)-700-1490.

- Naprawa dolnych klap inspekcyjnych drzwi automatycznych.

- Naprawa uszkodzonych płatów drzwiowych drzwi automatycznych.

- Wymiana i montaż napędów drzwi bocznych wraz z sygnalizacją pracy – system ZORIN dostarczy Zamawiający. Dodatkowo zamontować oświetlenie LED nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych, analogicznie jak na eksploatowanym pojeździe EN57-969.

- Wymiana istniejących lamp jarzeniowych na lampy z elementami świetlnymi LED zasilane 24V – barwa światła naturalna 4000 ÷ 45000K, (oświetlenie główne i awaryjne). Elementy LED mocowane na płycie głównej lampy (nie dopuszcza się zamontowania świetlówki 
z elementami LED). LED zabezpieczone przed kradzieżą i kurzem za pomocą hermetycznie szczelnej obudowy – szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymiana laminatów ściennych - 30%.

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonach silnikowych 
i okucie ich elementami z blachy nierdzewnej.

- Odnowić zamontowane grzejniki. Sprawdzić stan instalacji elektrycznej – szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Należy pomalować stelaż siedzisk pasażerskich oraz wyprać tapicerkę.

- Fotele maszynisty wagonów „Ra”, „Rb” przetapicerować tak jak siedziska z przedziałów pasażerskich.

- Pomalować i wykonać renowację uszkodzonych maskownic okiennych w przedziałach pasażerskich. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Jeżeli jest taka potrzeba dokonać prawidłowego montażu okien.

- Toaletę w wagonie „Ra” i „Rb” odświeżyć, szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Zamontować w wagonie „Ra” i „Rb” w przedziałach otwartych A, po dwa gniazda elektryczne: 230V AC, pojedyncze z uziemieniem i przesłonami – typ gniazdka i miejsce montażu uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamontować na pulpicie maszynisty w kabinie A i B dwa zdwojone gniazda elektryczne: 230V AC oraz w przedziale służbowym jedno gniazdo elektryczne: 230V AC.

- Zapewnić kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizację stanu w kabinie maszynisty dla nowych napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami ezt należącymi do Zamawiającego 
(np. EN57-973, EN71-044). Zastosować pojedyncze gniazdo hermetyczne do zastosowań przemysłowych – uzgodnić rozwiązanie z Zamawiającym. Sterowanie napędów drzwiowych powinno być również kompatybilne z pojazdem niezmodernizowanym za pośrednictwem dotychczasowego automatycznego sprzęgu elektrycznego.

- Wykonać przegląd systemu informacji pasażerskiej wraz z monitoringiem.

- Malowanie zewnętrzne pojazdu - 100%, zgodnie z obowiązującą kolorystyką na pudłach ezt Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt zgodnie z zasadami wskazanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (piktogramy, nr EVN, itd.).

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno ruchową zmian konstrukcyjnych.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego po zwróceniu ezt po P4 do Zamawiającego. Przedmiotowe próby będą wykonywane z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym w takim samym standardzie (wyposażonym w takie same systemy m.in. SIP itp. jak przedmiotowy ezt) na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Prace naprawy poziomu P4 wykonane przez Zamawiającego:

- Naprawa sprzęgów czołowych oraz między-wagonowych (montaż po stronie Wykonawcy).

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- stojaki na rowery w kolorze	 – RAL 1018

- bagażniki w kolorze	 – RAL 7040

- pulpit maszynisty w kolorze	– RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze	 – RAL 7040

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi między wagonowe w kolorze	 – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilamu ściennego	 – U 2101

- śmietniczki w kolorze	 – RAL 7040

- osłony drzwi automatycznych w kolorze	 – RAL 7040

- maskownice okienne w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze	 – RAL 3020

- unilamy ścienne	 – U 2101

- unilamy sufitowe 	– równoważne do zastosowanego lub RAL 9003

- stoliki podokienne w kolorze laminatów ściennych	 – RAL 7040

- stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze	 – RAL-9006

- tapicerka w kolorze art.8637 des 422/18 ( RUNOTEX )

- zagłówki ze skóry ekologicznej E-LEATHER SL7 2644 Blue 045	.