SKMEE3c.6120.06.18	Gdynia, dnia 05.01.2018

Załącznik nr 6, zadanie 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac obsługi poziomu P4 na ezt serii EN57 nr 1757

Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 EZT wg załączonego DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN 57.

- Zestawy w wagonach „Ra” , „Rb” wymagają przeobręczowania.

- Wymiana sprężarki głównej A50 na śrubową SK11 (wraz z instalacją) – sprężarkę dostarczy Zamawiający.

- Zdemontowaną sprężarkę główną zwrócić do Zamawiającego.

- Regeneracja gniazd i czopów sprzęgów czołowych i międzywagonowych zostanie określona na podstawie oględzin komisarza Zamawiającego.

- Zamontować w drzwiach międzywagonowych system łożyska rozwiniętego ROLLON. 
SN 28-750(60+60)-700-1490.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i drzwiami „motylkowymi”.

- Naprawa uszkodzonych płatów drzwiowych drzwi automatycznych.

- Wymiana i montaż napędów drzwi bocznych wraz z sygnalizacją pracy – system ZORIN dostarczy Zamawiający. Dodatkowo zamontować oświetlenie LED nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych, analogicznie jak na eksploatowanym pojeździe EN57-969.

- Wymiana istniejących lamp jarzeniowych na lampy z elementami świetlnymi LED zasilane 24V – barwa światła naturalna 4000 ÷ 45000K, (oświetlenie główne i awaryjne). Elementy LED mocowane na płycie głównej lampy (nie dopuszcza się zamontowania świetlówki 
z elementami LED). LED zabezpieczone przed kradzieżą i kurzem za pomocą hermetycznie szczelnej obudowy – szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymiana laminatów ściennych w przedsionkach – 30%- (laminaty drewnopodobne).

- Wymiana wykładziny podłogowej – 100% (wykładzina podłogowa - zgodna wg. EN 45545-2, HL), nowa wykładzina powinna pokrywać ściany boczne do wysokości ok. 100 mm.

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonach silnikowych 
i okucie ich elementami z blachy nierdzewnej.

- Należy pomalować stelaże siedzisk pasażerskich oraz siedziska obszyć nową tapicerką, zagłówki obszyć skórą lub skórą ekologiczną.

- Fotele maszynisty wagonów „Ra”, „Rb” przetapicerować tak jak siedziska z przedziałów pasażerskich.

- Doprowadzić do stanu pierwotnego (odnowić, uzupełnić braki) stoliki podokienne.

- Pomalować i wykonać renowację uszkodzonych maskownic okiennych w przedziałach pasażerskich. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Jeżeli jest taka potrzeba dokonać prawidłowego montażu okien.

- Zdemontować istniejące siedzenia w przedziale służbowym wagonów „Ra” i „Rb”, następnie na ich miejscu zamontować rozkładane siedzenia po 2 szt. (zaznaczono na rys. 1, rys. 2 - kolorem granatowym);

- Toaletę w wagonie „Ra” naprawić wg DSU, zamontować nową umywalkę i muszlę klozetową ze stali nierdzewnej, szczegóły ustalić z Zamawiającym;

- Opis zabudowy przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb” wraz z jego nowym wyposażeniem (rys. 3):

- toaletę usunąć w całości i zwrócić do Zamawiającego, szczegóły ustalić z Zamawiającym;

- w miejscu starej ścianki (wejście do WC) zabudować pozostały po drzwiach wejściowych otwór. W miejscu ścianki do przedziału pasażerskiego B (patrząc od strony przedziału otwartego A) pozostawić fragment konstrukcji na szerokość grzejnika (montaż w pionie) oraz fragment pod sufitem. Pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego;

- w miejscu zdemontowanego WC wymienić szybę w oknie na przezroczystą i przestawić siedziska wraz z grzejnikami oraz zamontować jedno rozkładane siedzenie (zaznaczone kolorem niebieskim), potrójny uchwyt rowerowy (zaznaczony kolorem różowym) oraz zamontować grzejnik (zaznaczony kolorem czerwonym);

- grzejnik w nowo wygospodarowanym miejscu należy zainstalować w pozycji pionowej oraz osłonić nowymi osłonami ze stali nierdzewnej, ze skośną płaszczyzną górną;

- zdemontowane podwójne siedzisko zwrócić do Zamawiającego, szczegóły ustalić 
z Zamawiającym.

- Zdemontować pionowy stojak rowerowy w przedziale otwartym A wagonu „Rb” i zamontować jednolite ławy z oparciem (typ uzgodnić z Zamawiającym) - 2 szt. (zaznaczono kolorem granatowym) – rys. 2.

- Zdemontować podłogowe stojaki rowerowe w przedziałach otwartych A wagonu „Ra” i „Rb”.

- Zamontować w wagonie „Ra” i „Rb” w przedziałach otwartych A, po dwa gniazda elektryczne: 230V AC, pojedyncze z uziemieniem i przesłonami – typ gniazdka i miejsce montażu uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamontować na pulpicie maszynisty w kabinie A i B dwa zdwojone gniazda elektryczne: 230V AC oraz w przedziale służbowym jedno gniazdo elektryczne: 230V AC.

- Wykonawca zmodernizuje elektryczne połączenia międzywagonowe poprzez zastosowanie złącz typu Harting lub równoważnych (dostarcza Wykonawca) oraz zamontuje hermetyczne złącza do połączeń sygnałów elektrycznych systemu SIP pomiędzy wagonami oraz na czołach ezt (pojazd wyposażony w SIP produkcji PIXEL).

- Zapewnić kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizację stanu w kabinie maszynisty dla nowych napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami ezt należącymi do Zamawiającego 
(np. EN57-973, EN71-044). Zastosować pojedyncze gniazdo hermetyczne do zastosowań przemysłowych – uzgodnić rozwiązanie z Zamawiającym. Sterowanie napędów drzwiowych powinno być również kompatybilne z pojazdem niezmodernizowanym za pośrednictwem dotychczasowego automatycznego sprzęgu elektrycznego.

- Malowanie zewnętrzne pojazdu - 100%, zgodnie z obowiązującą kolorystyką na pudłach ezt Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt zgodnie z zasadami wskazanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (piktogramy, nr EVN, itd.).

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno ruchową zmian konstrukcyjnych.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego po zwróceniu ezt po P4 do Zamawiającego. Przedmiotowe próby będą wykonywane z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym w takim samym standardzie (wyposażonym w takie same systemy m.in. SIP itp. jak przedmiotowy ezt) na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Prace naprawy poziomu P4 wykonane przez Zamawiającego:

- Naprawa sprzęgów czołowych oraz między-wagonowych (montaż po stronie Wykonawcy).

- Rozplanowanie przedziału służbowego oraz przedziału otwartego dla przewozu rowerów.

Rys. 1. Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Ra”.

Rys. 2. Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Rb” po usunięciu stojaków na rowery.

Rys. 3. Rozplanowanie przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb” po usunięciu toalety.

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- wykładzina podłogowa 	– Anthracite RAL 6727 lub do uzgodnienia z Zamawiającym

- stojaki na rowery w kolorze	 – RAL 1018

- bagażniki w kolorze	 – RAL 7040

- pulpit maszynisty w kolorze	 – RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze	 – RAL 7040

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi między wagonowe w kolorze	 – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilamu ściennego	 – U 2101

- śmietniczki w kolorze	 – RAL 7040

- osłony drzwi automatycznych w kolorze	 – RAL 7040

- maskownice okienne w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze	 – RAL 3020

- unilamy ścienne 	– równoważne do zastosowanego lub D 0630

- unilamy sufitowe 	– równoważne do zastosowanego lub RAL 9003

- stoliki podokienne w kolorze unilamu ściennego	 – równoważne do zastosowanego

- stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze	 – RAL-9006

- tapicerka w kolorze art.8637 des 422/18 ( RUNOTEX )

- zagłówki ze skóry ekologicznej E-LEATHER SL7 2644 Blue 045	.