SKMEE3c.6120.08.18	Gdynia, dnia 05.01.2018

Załącznik nr 8, zadanie 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac obsługi poziomu P4 na ezt serii EN71 nr 040

Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 EZT wg załączonego DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN 57.

- Zestawy w wagonach „Sb”, „Rb” wymagają przeobręczowania.

- Regeneracja gniazd i czopów sprzęgów czołowych i międzywagonowych zostanie określona na podstawie oględzin komisarza Zamawiającego.

- Zamontować w drzwiach międzywagonowych system łożyska rozwiniętego ROLLON.
SN 28-750(60+60)-700-1490.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i drzwiami „motylkowymi”.

- Wymiana dolnych klap inspekcyjnych drzwi automatycznych.

- Naprawa uszkodzonych płatów drzwiowych drzwi automatycznych.

- Wymiana i montaż napędów drzwi bocznych wraz z sygnalizacją pracy – system ZORIN dostarczy Zamawiający. Dodatkowo zamontować oświetlenie LED nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych, analogicznie jak na eksploatowanym pojeździe EN57-969.

- Wymiana istniejących lamp jarzeniowych na lampy z elementami świetlnymi LED zasilane 24V – barwa światła naturalna 4000 ÷ 45000K, (oświetlenie główne i awaryjne). Elementy LED mocowane na płycie głównej lampy (nie dopuszcza się zamontowania świetlówki 
z elementami LED). LED zabezpieczone przed kradzieżą i kurzem za pomocą hermetycznie szczelnej obudowy – szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymiana płyt sufitowych w przedsionkach – 100%.

- Wymiana laminatów ściennych w przedziałach pasażerskich - 100%.

- Wymiana laminatów ściennych w przedsionkach –100%.

- Wymiana podłogi drewnianej, sklejka – 100%.

- Wymiana wykładziny podłogowej – 100% (wykładzina podłogowa - zgodna wg. EN 45545-2, HL), nowa wykładzina powinna pokrywać ściany boczne do wysokości ok. 100 mm.

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonach silnikowych 
i okucie ich elementami z blachy nierdzewnej.

- Odnowić zamontowane grzejniki oraz wymienić izolację termiczną pod grzejnikami – 100%. Sprawdzić stan instalacji elektrycznej – szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Należy zdemontować podłokietniki ze wspornikami, pomalować stelaż siedzisk pasażerskich oraz siedziska obszyć nową tapicerką, zagłówki obszyć skórą lub skórą ekologiczną.

- Fotele maszynisty wagonów „Ra”, „Rb” przetapicerować tak jak siedziska z przedziałów pasażerskich.

- Stoliki podokienne wymienić na nowe, typu TWS.

- Przemalować półki bagażowe.

- Pomalować i wykonać renowację uszkodzonych maskownic okiennych w przedziałach pasażerskich. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Jeżeli jest taka potrzeba dokonać prawidłowego montażu okien.

- Wykonawca zainstaluje elektroniczny System Informacji Pasażerskiej produkcji PIXEL dostarczony przez Zamawiającego. SIP zawiera urządzenia oraz spełnia następujące wymagania:

- 12 szt. tablic LED wewnętrznych – po jednej na każdy przedział, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 120x16 pixeli;

- 2 szt. tablic LED zewnętrznych czołowych, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 84x16 pixeli;

- 8 szt. tablic LED zewnętrznych bocznych, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 96x32 pixeli;

- 12 głośników o mocy min. 10W (po jednym na przedział);

- mikrofony w kabinach maszynisty;

- system powinien wyświetlać informacje: numer pociągu, kierunek jazdy, stacje pośrednie, datę i aktualny czas, wyświetlać i zapowiadać bieżący oraz następny przystanek na podstawie pozycji GPS, umożliwiać zapowiadanie i wyświetlanie dodatkowych komunikatów, które dostarczy Zamawiający, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w powyższym Rozporządzeniu;

- producent powinien zaprogramować przystanki, pozycje GPS oraz komunikaty w języku polskim i angielskim (wytyczne dostarczy Zamawiający);

- okablowanie bezwzględnie ekranowane;

- urządzenia spełniają normę PN-EN 50155;

- kable interfejsowe, niezbędne terminale do obsługi oraz dodatkowe urządzenia wymagane przez system;

- zdalny przesył danych poprzez modem GSM (kartę SIM dostarczy Zamawiający) – przesył rozkładu jazdy, diagnostyka systemu, Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do obsługi systemu (obsługa przez pracowników Zamawiającego);

- na pulpicie, w bezpośrednim sąsiedztwie sterownika SIP zainstalować włącznik bistabilny umożliwiający uruchomienie sterownika SIP bez potrzeby pozostawienia rozrządu na nieaktywnym pulpicie.

- Opis zabudowy w wagonach „Ra” i „Rb” wraz z ich wyposażeniem (rys. 1, 2):

- zabudowa w wagonach „Ra” i „Rb” ścianki działowej z otwieranymi na przedział służbowy drzwiami. Ściankę działową przedziału służbowego zabudować maksymalnie do maskownicy okna przedziału otwartego. Drzwi wyposażyć w małe uchylne okienko do sprzedaży biletów, rozwiązanie konstrukcji należy uzgodnić z Zamawiającym;

- powstały przedział służbowy wyposażyć w stolik po lewej stronie do wypisywania biletów oraz lampę LED z osobnym włącznikiem, która nie będzie oślepiać maszynisty w porze nocnej (oświetlenie nie będzie umieszczone w osi pojazdu);

- zamontować rozkładane siedzenia po 2 szt. w każdym nowo powstałym przedziale służbowym (zaznaczono na rys. 1, rys. 2 - kolorem granatowym);

- w miejscu starej ścianki do przedziału służbowego pozostawić fragment starej konstrukcji na szerokość grzejnika oraz fragment pod sufitem. Pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego;

- pionowe grzejniki w nowo wygospodarowanych przedziałach należy zainstalować 
w pozycji pionowej oraz osłonić nowymi osłonami ze stali nierdzewnej, ze skośną płaszczyzną górną;

- w przedziałach A przylegających do drzwi kierownika pociągu, w wagonach „Ra” i „Rb”, zamontować poręcz podsufitową o wytrzymałej konstrukcji spawanej, ze stali nierdzewnej, wyposażoną dodatkowo w 8 gumowych chwytek (zaznaczono na rys. 1, rys. 2 - kolorem żółtym). W wagonie „Ra” poręcz należy rozplanować tak, aby nie kolidowała z potrójnym uchwytem na rowery;

- zabudować potrójny uchwyt rowerowy w wagonie „Ra” (zaznaczono na rys. 1 - kolorem fioletowym);

- zamontować jednolite ławy z oparciem (typ uzgodnić z Zamawiającym) - 2 szt. 
w przedziale otwartym A wagonu „Ra” (zaznaczono kolorem granatowym) – rys. 1;

- zamontować jednolite ławy z oparciem (typ uzgodnić z Zamawiającym) - 2 szt. 
w przedziale otwartym A wagonu „Rb” (zaznaczono kolorem granatowym) – rys. 2;

- toaletę w wagonie „Ra” naprawić wg DSU, zamontować nową umywalkę i muszlę klozetową ze stali nierdzewnej, szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Opis zabudowy przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb”, wraz z jego nowym wyposażeniem (rys. 3):

- toaletę usunąć w całości i zwrócić do Zamawiającego, szczegóły ustalić z Zamawiającym;

- w miejscu starej ścianki (wejście do WC) zabudować pozostały po drzwiach wejściowych otwór. W miejscu ścianki do przedziału pasażerskiego B (patrząc od strony przedziału otwartego A) pozostawić fragment konstrukcji na szerokość grzejnika (montaż w pionie) oraz fragment pod sufitem. Pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego;

- w miejscu zdemontowanego WC wymienić szybę w oknie na przezroczystą i przestawić siedziska wraz z grzejnikami oraz zamontować jedno rozkładane siedzenie (zaznaczone kolorem niebieskim), potrójny uchwyt rowerowy (zaznaczony kolorem różowym) oraz zamontować grzejnik (zaznaczony kolorem czerwonym);

- grzejnik w nowo wygospodarowanym miejscu należy zainstalować w pozycji pionowej oraz osłonić nowymi osłonami ze stali nierdzewnej, ze skośną płaszczyzną górną;

- zdemontowane podwójne siedzisko zwrócić do Zamawiającego, szczegóły ustalić 
z Zamawiającym.

- Zamontować w wagonie „Ra” i „Rb” w przedziałach otwartych A, po dwa gniazda elektryczne: 230V AC, pojedyncze z uziemieniem i przesłonami – typ gniazdka i miejsce montażu uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamontować na pulpicie maszynisty w kabinie A i B dwa zdwojone gniazda elektryczne: 230V AC oraz w przedziale służbowym jedno gniazdo elektryczne: 230V AC.

- Wykonawca zmodernizuje elektryczne połączenia międzywagonowe poprzez zastosowanie złącz typu Harting lub równoważnych (dostarcza Wykonawca) oraz zamontuje hermetyczne złącza do połączeń sygnałów elektrycznych systemu SIP pomiędzy wagonami oraz na czołach ezt.

- Zapewnić kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizację stanu w kabinie maszynisty dla systemu informacji pasażerskiej oraz nowych napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami ezt należącymi do Zamawiającego (np. EN57-973, EN71-044). Zastosować pojedyncze gniazdo hermetyczne do zastosowań przemysłowych – uzgodnić rozwiązanie 
z Zamawiającym. Sterowanie napędów drzwiowych powinno być również kompatybilne 
z pojazdem niezmodernizowanym za pośrednictwem dotychczasowego automatycznego sprzęgu elektrycznego.

- Malowanie zewnętrzne pojazdu - 100%, zgodnie z obowiązującą kolorystyką na pudłach ezt Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt zgodnie z zasadami wskazanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (piktogramy, nr EVN, itd.).

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno ruchową zmian konstrukcyjnych.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego po zwróceniu ezt po P4 do Zamawiającego. Przedmiotowe próby będą wykonywane z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym w takim samym standardzie (wyposażonym w takie same systemy m.in. SIP itp. jak przedmiotowy ezt) na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Prace naprawy poziomu P4 wykonane przez Zamawiającego:

- Naprawa sprzęgów czołowych oraz między-wagonowych (montaż po stronie Wykonawcy).

- Rozplanowanie przedziału służbowego oraz przedziału otwartego dla przewozu rowerów.

Rys. 1. Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Ra”.

Rys. 2. Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Rb”.

Rys. 3. Rozplanowanie przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb” po usunięciu toalety.

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- wykładzina podłogowa 	– Anthracite RAL 6727 lub do uzgodnienia z Zamawiającym

- stojaki na rowery w kolorze	 - RAL 1018

- bagażniki w kolorze	 – RAL 7040

- pulpit maszynisty w kolorze	 – RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze	 – RAL 7040

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi między wagonowe w kolorze	 – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilamu ściennego 	– U 2101

- śmietniczki w kolorze	 – RAL 7040

- osłony drzwi automatycznych w kolorze	 – RAL 7040

- maskownice okienne w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze	 – RAL 3020

- unilamy ścienne	 – U 2101

- unilamy sufitowe 	– równoważne do zastosowanego lub RAL 9003

- stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze	 – RAL-9006

- tapicerka w kolorze art.8637 des 422/18 ( RUNOTEX )

- zagłówki ze skóry ekologicznej E-LEATHER SL7 2644 Blue 045	.