SKMEE3c.6120.07.18	Gdynia, dnia 05.01.2018

Załącznik nr 7, zadanie 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac obsługi poziomu P4 na ezt serii EN71 nr 047

Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 EZT wg załączonego DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN 57.

- Regeneracja gniazd i czopów sprzęgów czołowych i międzywagonowych zostanie określona na podstawie oględzin komisarza Zamawiającego.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i drzwiami „motylkowymi”.

- Wymiana dolnych klap inspekcyjnych drzwi automatycznych.

- Naprawa uszkodzonych płatów drzwiowych drzwi automatycznych.

- Wymiana i montaż napędów drzwi bocznych wraz z sygnalizacją pracy – system ZORIN dostarczy Zamawiający. Dodatkowo zamontować oświetlenie LED nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych, analogicznie jak na eksploatowanym pojeździe EN57-969.

- Wymiana płyt sufitowych w wagonach „Sa”, „Sb” – 50%

- Wymiana laminatów ściennych w przedziałach pasażerskich – 30% - (laminaty drewnopodobne).

- Wymiana laminatów ściennych w przedsionkach – 100% - (laminaty drewnopodobne).

- Wymiana podłogi drewnianej, sklejka – 20%.

- Wymiana wykładziny podłogowej – 100% (wykładzina podłogowa - zgodna wg. EN 45545-2, HL), nowa wykładzina powinna pokrywać ściany boczne do wysokości ok. 100 mm.

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonach silnikowych 
i okucie ich elementami z blachy nierdzewnej.

- Wymienić izolację termiczną pod grzejnikami - 100%. Sprawdzić stan instalacji elektrycznej – szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Należy pomalować stelaże siedzisk pasażerskich oraz siedziska obszyć nową tapicerką, zagłówki obszyć skórą lub skórą ekologiczną.

- Fotele maszynisty wagonów „Ra”, „Rb” przetapicerować tak jak siedziska z przedziałów pasażerskich.

- Doprowadzić do stanu pierwotnego (odnowić, powinny być jednolite) stoliki podokienne, szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Pomalować i wykonać renowację uszkodzonych maskownic okiennych w przedziałach pasażerskich. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Jeżeli jest taka potrzeba dokonać prawidłowego montażu okien.

- Obecny System Informacji Pasażerskiej firmy R&G zdemontować i odesłać do Zamawiającego. Wykonawca zainstaluje elektroniczny SIP produkcji PIXEL dostarczony przez Zamawiającego spełniający następujące wymagania:

- 12 szt. tablic LED wewnętrznych – po jednej na każdy przedział, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 120x16 pixeli;

- 2 szt. tablic LED zewnętrznych czołowych, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 84x16 pixeli;

- 8 szt. tablic LED zewnętrznych bocznych, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 96x32 pixeli;

- 12 głośników o mocy min. 10W (po jednym na przedział);

- Mikrofony w kabinach maszynisty;

- System powinien wyświetlać informacje: numer pociągu, kierunek jazdy, stacje pośrednie, datę i aktualny czas, wyświetlać i zapowiadać bieżący oraz następny przystanek na podstawie pozycji GPS, umożliwiać zapowiadanie i wyświetlanie dodatkowych komunikatów, które dostarczy Zamawiający, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w powyższym Rozporządzeniu;

- Producent powinien zaprogramować przystanki, pozycje GPS oraz komunikaty w języku polskim i angielskim (wytyczne dostarczy Zamawiający);

- Okablowanie bezwzględnie ekranowane;

- Urządzenia spełniają normę PN-EN 50155;

- Kable interfejsowe, niezbędne terminale do obsługi oraz dodatkowe urządzenia wymagane przez system;

- Zdalny przesył danych poprzez modem GSM (kartę SIM dostarczy Zamawiający) – przesył rozkładu jazdy, diagnostyka systemu, Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do obsługi systemu (obsługa przez pracowników Zamawiającego).

- Wykonawca zmodernizuje elektryczne połączenia międzywagonowe poprzez zastosowanie złącz typu Harting lub równoważnych (dostarcza Wykonawca) oraz zamontuje hermetyczne złącza do połączeń sygnałów elektrycznych systemu SIP pomiędzy wagonami oraz na czołach ezt.

- Toaletę w wagonie „Ra” i „Rb” odnowić, szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Zamontować w wagonie „Ra” i „Rb” w przedziałach otwartych A, po dwa gniazda elektryczne: 230V AC, pojedyncze z uziemieniem i przesłonami – typ gniazdka i miejsce montażu uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamontować na pulpicie maszynisty w kabinie A i B dwa zdwojone gniazda elektryczne: 230V AC oraz w przedziale służbowym jedno gniazdo elektryczne: 230V AC.

- Zapewnić kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizację stanu w kabinie maszynisty dla systemu informacji pasażerskiej oraz nowych napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami ezt należącymi do Zamawiającego (np. EN57-973, EN71-044). Zastosować pojedyncze gniazdo hermetyczne do zastosowań przemysłowych – uzgodnić rozwiązanie 
z Zamawiającym. Sterowanie napędów drzwiowych powinno być również kompatybilne 
z pojazdem niezmodernizowanym za pośrednictwem dotychczasowego automatycznego sprzęgu elektrycznego. Na pulpicie maszynisty w bezpośrednim sąsiedztwie sterownika SIP zainstalować włącznik bistabilny umożliwiający uruchomienie sterownika SIP bez potrzeby pozostawienia rozrządu na nieaktywnym pulpicie.

- Malowanie zewnętrzne pojazdu - 100%, zgodnie z obowiązującą kolorystyką na pudłach ezt Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt zgodnie z zasadami wskazanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (piktogramy, nr EVN, itd.).

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno ruchową zmian konstrukcyjnych.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego po zwróceniu ezt po P4 do Zamawiającego. Przedmiotowe próby będą wykonywane z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym w takim samym standardzie (wyposażonym w takie same systemy m.in. SIP itp. jak przedmiotowy ezt) na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Prace naprawy poziomu P4 wykonane przez Zamawiającego:

- Naprawa sprzęgów czołowych oraz między-wagonowych (montaż po stronie Wykonawcy).

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- wykładzina podłogowa 	– Anthracite RAL 6727 lub do uzgodnienia z Zamawiającym

- stojaki na rowery w kolorze	 – RAL 1018

- bagażniki w kolorze	 – RAL 7040

- pulpit maszynisty w kolorze	 – RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze	 – RAL 7040

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi między wagonowe w kolorze	 – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilamu ściennego 	– równoważne do zastosowanego

- śmietniczki w kolorze	 – RAL 7040

- osłony drzwi automatycznych w kolorze	 – RAL 7040

- maskownice okienne w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze	 – RAL 3020

- unilamy ścienne 	– równoważne do zastosowanego lub D 0630

- stoliki podokienne w kolorze unilamu ściennego	 – równoważne do zastosowanego

- stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze	 – RAL-9006

- tapicerka w kolorze art.8637 des 422/18 ( RUNOTEX )

- zagłówki ze skóry ekologicznej E-LEATHER SL7 2644 Blue 045	.