Załącznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.:

„Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Sporządził:

Wydział Inwestycji i Rozwoju

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

# I. Opis PROJEKTU

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury kolejowej linii nr 250 zarządzanej przez Spółkę PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

W ramach Projektu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadań w tym m.in.:

- Przystosowanie peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się wraz z modernizacją przejścia podziemnego i układu torowego oraz modernizację  budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna.

- Utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na linii nr 250 wraz z utworzeniem Centrum Monitoringu w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej.

- Modernizację infrastruktury przystankowej (peronów) zlokalizowanej na linii kolejowej nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo.

I.I	 CELE PROJEKTU

- Rozbudowa i integracja systemów bezpieczeństwa, mająca w założeniach podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

- Poprawa bezpieczeństwa podróżnych na peronach poprzez uzupełnienie monitoringu ogólnego oraz monitoringu krawędzi peronowych.

- Zapewnienie właściwej ochrony obiektów, ułatwienie działań prewencyjnych przed zagrożeniami oraz zarzadzanie sytuacjami kryzysowymi.

- Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej dla potrzeb stanowiska dozoru monitoringu tzw. „Centrum” wraz z modernizacją pomieszczeń Monitoringu 
i Dyspozytury SOK wraz z utworzeniem serwerowni i niezbędnego zaplecza.

- Modernizacja i/lub przebudowa przystanków/stacji na linii kolejowej nr 250.

- Umożliwienie szybkiej i dokładniejszej identyfikacji zdarzenia oraz podjęcia interwencji przez Straż Ochrony Kolei SKM (SOK) za pośrednictwem „Centrum”.

- Uzupełnienie urządzeń i ich integracja  z istniejącym Zintegrowanym  Systemem Informacji Pasażerskiej na linii nr 250.

- Umożliwienie w przyszłości przekazywania obrazu w jednolitym systemie zainteresowanym użytkownikom zewnętrznym – współpraca np. z monitoringiem miejskim.

- Poprawa dostępności i jakości usługi świadczonej przez transport zbiorowy.

- Przystosowanie infrastruktury przystanków dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

- Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla podróżnych korzystających z przystanków, wraz 
z zapewnieniem wydzielonej przestrzeni dla podróżnych, osłoniętej przed wiatrem i deszczem, pozwalającej na komfortowe oczekiwanie podróżnych na pociąg .

II. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PODSTAWOWE OKREŚLENIA

II.I	PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

- Inwentaryzacja stanu istniejącej infrastruktury oraz istniejących systemów na linii kolejowej nr 250 oraz w obiektach zarządzanych przez Spółke PKP SKM w Trójmieście.

- Opracowanie koncepcji zintegrowanego, centralnie zarządzanego systemu monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania informacją pasażerską na linii nr 250 oraz modernizacji budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej wraz z  budową Centrum  Nadzoru i Monitoringu oraz modernizacją peronów na linii kolejowej nr 250 (dalej jako Koncepcja)

- Przygotowanie na podstawie ww koncepcji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej jako PFU)

- Świadczenie usługi nadzoru i wsparcia Zamawiającego w okresie realizacji przedsięwzięcia na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy i oceny Projektu Wykonawczego dla zadania pn „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronu SKM w Gdyni Głównej”.

II.II	PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU.

- Sprecyzowanie w sposób szczegółowy założeń funkcjonalno – użytkowych w tym min.:

- 1.	Uszczegółowienie opisu robót budowlanych polegających na:

    - przystosowaniu peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się (w tym: naprawę nawierzchni peronu, dodanie pasów z płyt guzkowatych oraz ścieżek prowadzenia dla osób niewidomych i niedowidzących, oraz montaż urządzeń systemu informacji pasażerskiej (urządzenia audio-wizualne oraz tablice stałej informacji pasażerskiej)),

    - modernizacji i przebudowy budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna, wraz z bezpośrednim otoczeniem,

    - wykonania prac niezbędnych do realizacji na poszczególnych peronach w ramach tworzenia/rozbudowy systemów.

  - W ramach przedmiotowego zamówienia, w obszarze związanym z budową Systemu należy opracować szczegółowe założenia co najmniej do:

    - zaprojektowania oraz budowy i uruchomienia centralnie zarządzanego, zintegrowanego technicznego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na linii nr 250, integrującego w oparciu o jednolitą platformę sprzętowo-programową funkcjonującą na bazie protokołu TCP/IP istniejące i planowane nowe podsystemy cyfrowe i analogowe na obiektach SKM,

    - budowy lub uzupełnienia, wdrożenia i uruchomienia cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego opartego na protokole TCP/IP, (CCTV IP) na obiektach SKM,

    - zaprojektowania, budowy, wdrożenia i uruchomienia podsystemu kontroli dostępu (SKD) na wskazanych obiektach SKM,

    - budowy, wdrożenia i uruchomienia podsystemu sygnalizacji włamania na wskazanych obiektach SKM,

    - utworzenia Centrum Zarządzania nowym zintegrowanym systemem monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej 250 na obiektach SKM,

    - utworzenia zintegrowanego systemu nadzoru pracy urządzeń

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.I.	 OPRACOWANIE I WYKONANIE KOCEPCJI, W TYM:

Etap I - Audyt bezpieczeństwa dworca podmiejskiego w Gdyni Głównej, stacji i przystanków kolejowych oraz innych obiektów SKM na linii kolejowej nr 250 w zakresie funkcjonujących systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony i ich inwentaryzacja:

- Elementy wstępne i dot. metodyki analitycznej wymagane dla opracowań tego typu, m.in.

- podsumowanie, główne rekomendacje, wnioski i streszczenie opracowania,

- opis metodyki przeprowadzenia audytu,

- aktualne podstawy prawne i normatywne opracowania,

- ocena istotności zmiany.

- Ocena sprawności i funkcjonalności w zakresie realizacji obowiązujących obecnie standardów, norm, przepisów obowiązującego prawa oraz celów użytkowych przez istniejące systemy.

- Identyfikacja i analiza potencjalnych zagrożeń dla poszczególnych obiektów i wskazanie środków zabezpieczenia technicznego dla ich minimalizacji i ograniczenia wraz z analizą ryzyka.

- Weryfikacja działania i ocena stanu zidentyfikowanej infrastruktury zabezpieczenia technicznego 
i ochrony na poszczególnych obiektach oraz identyfikacja zasobów Zamawiającego w tym obszarze - inwentaryzacja i analiza techniczna obecnych podsystemów i elementów systemów zabezpieczenia technicznego dla każdego z obiektów.

- Wskazanie niezbędnego zakresu i wytyczne do modyfikacji działających systemów teletechnicznych na poszczególnych obiektach oraz potrzeb w zakresie uzupełnienia o dodatkowe urządzenia.

- Weryfikacja i ocena organizacji i wyposażenia technicznego budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej pod kątem możliwości realizacji zadań na potrzeby planowanego Systemu.

Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na planowanych do zmodernizowania przystankach zlokalizowanych na linii 250: Rumia Janowo, Gdynia Chylonia oraz dokumentacja przebudowy części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku dworca podmiejskiego w Gdyni, które na wniosek Wykonawcy mogą zostać udostępnione.

Ponadto w przygotowaniu jest dokumentacja dotycząca stacji Gdynia Orłowo i przystanku Gdynia Redłowo, które w razie możliwości (odbioru opracowań) również mogą zostać udostępnione do wglądu.

W ramach inwentaryzacji należy przeprowadzić konsultacje z firmami odpowiedzialnymi za serwisowanie sprzętu, ponadto należy uwzględnić i wskazać urządzenia obcych podmiotów oraz urządzenia objęte trwałością Projektu. Należy podać lokalizację urządzeń wraz z ich przeznaczeniem wg. km linii/przystanku lub stacji, producenta, modelu, nr seryjnego, daty upływu gwarancji, szacowanego okresu przydatności technicznej. Należy dokonać wizji lokalnych w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz na przystankach objętych niniejszym zadaniem w celu określenia zakresu robót budowlanych.

Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja każdorazowo podlega akceptacji/wniesieniu uwag przez Zamawiającego (w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych). Wykonawca ma obowiązek skorygowania dokumentu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Materiał należy przekazywać w wersji edytowalnej (elektronicznej) oraz zgodnej z nią wersji papierowej.

Etap II  - Koncepcja techniczna Systemu:

- Opracowanie modelowego systemu zabezpieczenia i ochrony poszczególnych elementów infrastruktury PKP SKM w Trójmieście objętych projektem z uwzględnieniem już działających podsystemów i jego organizacja (bez wskazywania konkretnych marek oraz producentów sprzętu i oprogramowania),

- Opis wewnętrznych i zewnętrznych stref ochrony/dostępu oraz sposobu ich zabezpieczenia i ochrony dla wybranych obiektów SKM,

- Opracowanie m.in. na bazie wniosków z inwentaryzacji i audytu bezpieczeństwa szczegółowej analizy potrzeb Zamawiającego i wymagań dla Systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską,

- Szczegółowa koncepcja Systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską, w tym komponentów platformy integracyjnej i komponentów centralnych,  jak i dla wyposażenia poszczególnych obiektów:, z uwzględnieniem już wykorzystywanych:

  - charakterystyka Systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską oraz opis poszczególnych jego podsystemów (m in. system monitoringu wizyjnego, system kontroli dostępu, system alarmowy włamania i napadu, system ppoż) oraz ich komponentów sprzętowych i programowych,

  - charakterystyka Systemu monitorowania pracy urządzeń oraz opis poszczególnych jego podsystemów (m in. Systemu ogrzewania rozjazdów, poprawności działania energetycznych listw zarządzanych, poprawności pracy urządzeń informatycznych i teletechnicznych)

  - opis podsystemu do obsługi incydentów, raportowania, autoryzacji i autentyfikacji,

  - parametry użytkowe, techniczne, wydajnościowe i niezawodnościowe dla Systemu oraz istniejących i projektowanych podsystemów oraz ich komponentów sprzętowych
i programowych,

  - przypadki użycia i funkcje Systemu i podsystemów,

  - użytkownicy Systemu i ich role,

  - opis sposobu integracji poszczególnych komponentów Systemu i podsystemów monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską w ramach jednolitej platformy sprzętowo-programowej,

  - wytyczne i uzasadnienie dla zastosowanej technologii,

  - parametry techniczne systemu,

  - schematy graficzne proponowanego rozwiązania Systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską uwzględniające jego poszczególne komponenty.

- Opracowanie wariantów modelu biznesowego budowy i wdrożenia systemu, tj. wskazanie optymalnych rozwiązań w zakresie wyboru typu licencji na oprogramowanie oraz wymagany zestaw bibliotek programistycznych (SDK) umożliwiających integrację z innymi systemami, biorąc pod uwagę istniejące podsystemy na poszczególnych obiektach oraz obowiązujące umowy z wykonawcami.

- Opracowanie (na bazie wymagań szczegółowego modelu technologicznego, bez wskazywania konkretnych marek oraz producentów sprzętu i oprogramowania) opisu oraz szczegółowej specyfikacji wymagań organizacyjno-technicznych poszczególnych elementów Systemu oraz podsystemów monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską, w tym dla wyposażenia projektowanego Centrum Monitoringu:

  - wymagania funkcjonalne i użytkowe, w tym dot. obsługi i administrowania Systemu,

  - wymagania ogólne, w tym dot. zapewnienia ciągłości działania Systemu, podsystemów i komponentów, zasilania i podtrzymania niezbędnego napięcia,

  - wymagania dot. wydajności poszczególnych komponentów,

  - wymagania sprzętowe, w tym dot. ilości poszczególnych urządzeń i komponentów oraz zgodności sprzętowej poszczególnych urządzeń i komponentów, nowo projektowanych oraz już istniejących,

  - Wymagania w zakresie integracji pomiędzy poszczególnymi systemami – platforma integracyjna,

  - wymagania dot. metod kompresji audio i video, obsługi kodeków audio i video itp.

  - wymagania dot. interfejsów itp.

  - wymagania dla typu i elementów oprogramowania oraz ilości i typów licencji lub rozwiązań równoważnych,

  - szczegółowe wytyczne dot. montażu poszczególnych elementów Systemu i podsystemów,

  - wymagania dot. szkoleń dla personelu Zamawiającego,

  - wymagania dot. zapewnienia pełnego serwisu gwarancyjnego oraz  utrzymania i konserwacji Systemu w okresie min. 10 letnim,

  - wymagania dotyczące optymalizacji zastosowanej konfiguracji programowej oraz sprzętowej,

  - wymagaia dotyczące zapewnienia możliwości skalowania systemu (licencja, wydajność sprzętowa),

  - wymagania dotyczące zapewnienia nadmiarowości łączy transmisyjnych i składnic danych.

- Opracowanie opisu oraz szczegółowych wytycznych dla optymalizacji (modyfikacji) rozmieszczenia
i sposobu funkcjonowania poszczególnych elementów Systemu i podsystemów zainstalowanych na obiektach SKM (w tym niezbędne wymagania funkcjonalne oraz montaż poszczególnych elementów systemu),

- Oszacowanie niezbędnych parametrów transmisji danych w ramach systemu na podstawie przyjętych założeń dla Systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską
i opracowanie specyfikacji wymagań technicznych związanych z zapewnieniem transmisji danych,

- Opracowanie zasad organizacji i szczegółowych wytycznych działania dla nowego Centrum Monitoringu utworzonego na Dworcu Podmiejskim w Gdyni Głównej) obejmującego zarządzanie zintegrowanym systemem monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską.

- Opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń w niezbędnych branżach i szczegółowe wytyczne
w zakresie dostosowania wskazanej lokalizacji do funkcji nowego centrum monitoringu pod względem funkcjonalnym, w tym wyposażenia w infrastrukturę IT i telekomunikacyjną, zasilania i inny sprzęt niezbędny do realizacji funkcji centrum wraz z określeniem ich rozmieszczenia 
w obiekcie.  Szczegółowe wytyczne zawarte w Koncepcji posłużą do przygotowania projektu przebudowy lokalizacji przez generalnego wykonawcę. Lokalizacja Centrum Monitoringu będzie umieszczona w istniejącym budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej zarządzanym przez Spółkę PKP SKM w Trójmieście na podstawie umowy D-55 zawartej pomiędzy PKP SKM w Trójmieście a PKP S.A.

Wyżej wymieniony zakres obejmować ma wstępne oszacowanie kosztów w tym podział na przewoźnika oraz zarządcę infrastruktury kolejowej.

Uzgadnianie koncepcji rozwiązań dotyczących poszczególnych zadań etapu II odbywać się będzie w formie konsultacji z Zespołem Projektowym w siedzibie SKM oraz poprzez zatwierdzenie ostateczne dokumentu. Uzupełniem każdego schematu ideowego ma być opis funkcjonowania systemu.

Przekazana przez Wykonawcę koncepcja każdorazowo podlega akceptacji/wniesieniu uwag przez Zamawiającego (w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych). Wykonawca ma obowiązek skorygowania dokumentu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Materiał należy przekazywać w wersji edytowalnej (elektonicznej) oraz zgodnej z nią wersji papierowej.

Etap III – Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz dokumentacja dodatkowa na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego:

- Opracowanie PFU wraz ze specyfikacjami technicznymi (zgodnie zRozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072) wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie (w systemie zaprojektuj i buduj) zintegrowanego, centralnie zarządzanego technicznego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na linii kolejowej nr 250, niezbędnymi dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakres rzeczowy PFU musi zawierać m.in.:

  - Stronę tytułową, obejmującą w szczególności:

nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,

adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalnoużytkowy,

w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – odpowiednie nazwy i kody CPV,

nazwę zamawiającego i jego adres,

imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

  - Część opisową, obejmującą w szczególności:

charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

-	streszczenie zakresu rzeczowego planowanych prac.

specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót.

  - Część graficzną, obejmującą w szczególności: dokumentację fotograficzną, schematy, rysunki techniczne lub mapy (w skali tak dobranej przez Wykonawcę, aby w sposób czytelny przedstawione zostały charakterystyczne parametry techniczne i użytkowe) obejmującą 
w szczególności  proponowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe w formie uproszczonej koncepcji,

  - Część informacyjną obejmującą w szczególności:

opis stanu istniejącego,

uzasadnienie celowości zamierzenia,

niezbędne do przestrzegania przepisy prawne i normy związane z realizacją,

wytyczne techniczne

harmonogram przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia,

- Szacunkowe zestawienie kosztów wykonania i uruchomienia Systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską opisanego w Koncepcji i PFU, wykonanego zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389) oraz oszacowanie kosztów rocznych utrzymania i konserwacji systemu (OPEX) na podstawie parametrów projektowanego systemu w perspektywie 10 lat .

- Określenie warunków udziału w postępowaniu, jakie mogą zostać postawione wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie Systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską (w systemie zaprojektuj
i buduj) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dokumentację dotyczącą Programu Funkcjonalno – Użytkowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej (dwa egzemplarze) i elektronicznej (na płycie CD lub DVD w formie edytowalnej doc/docx oraz
w formacie pdf/dwg) wraz z załącznikami (m.in.: schematy istniejących urządzeń, mapy do celów informacyjnych, mapa ewidencji gruntów oraz pozostałe wynikające z treści § 19, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, Rozdział 4, a w przypadku ich braku należy je pozyskać).

Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja każdorazowo podlega akceptacji/wniesieniu uwag przez
Zamawiającego (w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych). Wykonawca ma obowiązek skorygowania dokumentu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 15 dni roboczych

Etap IV. - W zakresie wsparcia Zamawiającego w okresie realizacji przedsięwzięcia i świadczenia usługi nadzoru, Wykonawca wykona:

1.	Świadczenie usługi nadzoru w zakresie wsparcia Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego na wybór projektanta i generalnego wykonawcy.

  - Udzielenie wsparcia Zamawiającemu na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej (SIWZ).

  - Współpraca z Wykonawcą Studium Wykonalności dla Projektu (wyjaśnienia dotyczące przyjętych rozwiązań, nakładów, kosztów itp.)

  - Udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi przez Wykonawcę na pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących przekazanej Koncepcji oraz PFU, przekazanych przez Zamawiającego.

  - Udział w Komisji Przetargowej

  - Weryfikacja wyjaśnień wykonawców dotyczących rażąco niskiej ceny, o której mowa w art. 90 ustawy Pzp, oraz zgodności oferty z SIWZ,Koncepcją i PFU.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania zostaną przedłożone przez Wykonawcę w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania zamawiającego przekazanego w formie elektronicznej na uzgodniony adres e-mail.

- Świadczenie usługi nadzoru w zakresie wsparcia Zamawiającego na etapie oceny dokumentacji projektowej opracowanej przez generalnego wykonawcę.

- Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych
i użytkowych z PFU, w tym także ich kontrola, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego
w SIWZ zastosowania „materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w SIWZ” lub „równoważnych” wobec przedstawionych w SIWZ”.

- Przygotowanie i przekazanie ewentualnych uwag do dokumentacji projektowej.

- Wykonanie czynności odbiorczych dokumentacji projektowej.

- Uzgadnianie z generalnym wykonawcą na etapie przygotowania dokumentacji projektowej możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w PFU.

- Przekazana przez Generalnego Wykonawcę dokumentacja projektowa każdorazowo podlega akceptacji/wniesieniu uwag przez Zamawiającego ( w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych). Wykonawca PFU zobowiązuje się do przestrzegania tych terminów udzielając wsparcia Zamawiającemu w zakresie określonym w opisie etapu IV.

- W celu usprawnienia prac oraz przekazania informacji dotyczących postępu realizacji zamówienia należy spotykac się w siedzibe Zamawiającego (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) w terminie I czasie uprzednio ustalonym wspólnie przez Zamawiającego I Wykonawcę.

- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem obowiązujących przepisów
i norm.

- Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość sporządzonej dokumentacji,
a także za ewentualne błędne wskazane rozwiązania zamienne i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz przepisami technicznobudowlanymi.

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał audyt na bazie uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego metodyki i planu pracy.

- PFU będzie zawierać część rysunkową – niezbędny plan sytuacyjny, rzuty, przekroje, itp.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał wizję lokalną obiektów SKM w celu pozyskania niezbędnych informacji i poznania zasad funkcjonowania  i budowy systemów bezpieczeństwa techniczno-organizacyjnych obiektów.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował PFU na poziomie szczegółowości, która umożliwi mu włączenie go jako wkładu technicznego do przyszłego SIWZ na zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronu SKM na linii kolejowej nr 250 w Gdyni Głównej i umożliwi wykonanie prac związanych  z przygotowaniem projektu wykonawczego przez wykonawcę budowy systemu na peronach linii 250.

- Zamawiający wymaga, aby przygotowany PFU uwzględniał istniejące wytyczne oraz standardy PKP SKM w Trójmieście o związane z funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia technicznego na obiektach SKM opracowane przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w Koncepcji uwzględnił budowę systemu w oparciu
o maksymalnie dostępne otwarte standardy i rozwiązania sprzętowoprogramowe z możliwością ich rozbudowy poprzez nienakładowe lub niskonakładowe dołączanie kolejnych obiektów  oraz kolejnych użytkowników systemu. Możliwość realizacji ww. założenia zostanie zweryfikowana przez Wykonawcę 
w ramach realizacji PFU.

- Zamawiający wymaga, aby Koncepcja wraz z wytycznymi wymaganiami dla przyszłych wykonawców Systemu została zbudowana na przykładzie wymagań szczegółowego modelu technologicznego, bez wskazywania konkretnych marek oraz producentów sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował poszczególne elementy dokumentacji zgodnie
z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania analiz o podobnym charakterze.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:

  - Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały
i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób.

  - Zachowanie standardów, w tym notacji UML, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu.

  - Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych i ewidentnych braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia.

  - Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumiane jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

- PFU musi uwzględniać wskazane przez Zamawiającego obecne i planowane koncepcje zabudowy
i rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych obiektów SKM. Zamawiający przekaże wykonawcy ww. wytyczne.

- Wszystkie elementy dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia musza być ze sobą spójne.

- Wykonany przedmiot zamówienia będzie stanowił element dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, któremu zostanie powierzone wykonanie projektu oraz robót budowalnych na podstawie Koncepcji. Koncepcja wraz z PFU powinny być przygotowane:

  - na poziomie szczegółowości, która umożliwi mu jej włączenie jako wkładu technicznego do przyszłego SIWZ i umożliwi wykonanie prac związanych z przygotowaniem projektu wykonawczego przez wykonawcę budowy systemu

  - zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności przy uwzględnieniu treści przepisu art. 29 ust 1-3, 30 oraz 31 ust. 1 ustawy Pzp.

  - na przykładzie wymagań szczegółowego modelu technologicznego, bez wskazywania konkretnych marek oraz producentów sprzętu.

Podstawa płatności

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma możliwość wystawienia odrębnych faktur, po ukończeniu następujących etapów i podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę:

.- częściowego protokołu odbioru – w przypadku ukończenia łącznie Etapów I i II (faktura na kwotę 15% wartości zamówienia

- częściowego protokołu odbioru – w przypadku ukończenia Etapu III;( 65 % wartości zamówienia)

W przypadku ukończenia Etapu IV;( 20 % wartości zamówienia)

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy.