Gdynia, dnia 14.12.2017

SKMEE3c.6220.14.17

Załącznik nr 7, zadanie 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac obsługi poziomu P4 na ezt serii EN71 nr 047

Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 EZT wg załączonego DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN 57.

- Regeneracja gniazd i czopów sprzęgów czołowych i międzywagonowych zostanie określona na podstawie oględzin komisarza Zamawiającego.

- Wymiana płyt sufitowych w wagonach „Sa”, „Sb” – 50%

- Wymiana laminatów ściennych (drewnopodobnych) w przedziałach pasażerskich – 30%

- Wymiana laminatów ściennych w przedsionkach – 100%

- Wymiana podłogi drewnianej, sklejka – 20 %

- Wymiana wykładziny podłogowej – 100% (wykładzina podłogowa - zgodna wg. EN 45545-2, HL), nowa wykładzina powinna pokrywać ściany boczne do wysokości ok. 100 mm.

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonach silnikowych 
i okucie ich elementami z blachy nierdzewnej.

- Wymienić izolację pod grzejnikami - 100%.

- Należy pomalować stelaże siedzisk pasażerskich na kolor szary (RAL-9006) oraz siedziska obszyć nową tapicerką, zagłówki obszyć skórą lub skórą ekologiczną.

- Fotele maszynisty wagonów „Ra”, „Rb” przetapicerować tak jak siedziska z przedziałów pasażerskich.

- Doprowadzić do stanu pierwotnego (odnowić, powinny być jednolite) stoliki podokienne, szczegóły uzgodnić z Zamawiajacym.

- Pomalować i wykonać renowację uszkodzonych maskownic okiennych w przedziałach pasażerskich. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Naprawa uszkodzonych płatów drzwiowych drzwi automatycznych.

- Wymiana i montaż napędów drzwi bocznych wraz z sygnalizacją pracy – system ZORIN dostarczy Zamawiający. Dodatkowo zamontować oświetlenie LED nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych, analogicznie jak na eksploatowanym pojeździe EN57-969.

- Obecny System Informacji Pasażerskiej firmy R&G zdemontować i odesłać do Zamawiającego. Wykonawca zainstaluje elektroniczny SIP produkcji PIXEL dostarczony przez Zamawiającego spełniający następujące wymagania:

- 12 szt. tablic LED wewnętrznych – po jednej na każdy przedział, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 120x16 pixeli;

- 2 szt. tablic LED zewnętrznych czołowych, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 84x16 pixeli;

- 8 szt. tablic LED zewnętrznych bocznych, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 96x32 pixeli;

- 12 głośników o mocy min. 10W (po jednym na przedział);

- Mikrofony w kabinach maszynisty;

- System powinien wyświetlać informacje: numer pociągu, kierunek jazdy, stacje pośrednie, datę i aktualny czas, wyświetlać i zapowiadać bieżący oraz następny przystanek na podstawie pozycji GPS, umożliwiać zapowiadanie i wyświetlanie dodatkowych komunikatów, które dostarczy Zamawiający, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w powyższym Rozporządzeniu;

- Producent powinien zaprogramować przystanki, pozycje GPS oraz komunikaty w języku polskim i angielskim (wytyczne dostarczy Zamawiający);

- Okablowanie bezwzględnie ekranowane;

- Urządzenia spełniają normę PN-EN 50155;

- Kable interfejsowe, niezbędne terminale do obsługi oraz dodatkowe urządzenia wymagane przez system,

- Zdalny przesył danych poprzez modem GSM (kartę SIM dostarczy Zamawiający) – przesył rozkładu jazdy, diagnostyka systemu, Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do obsługi systemu (obsługa przez pracowników Zamawiającego).

- Toaletę w wagonie „Ra” i „Rb” odnowić, szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Wykonawca zmodernizuje elektryczne połączenia międzywagonowe poprzez zastosowanie złącz typu Harting lub równoważnych (dostarcza Wykonawca) oraz zamontuje hermetyczne złącza do połączeń sygnałów elektrycznych systemu SIP pomiędzy wagonami oraz na czołach ezt (dostarczone SIP przez Zamawiającego).

- Zapewnić kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizację stanu w kabinie maszynisty dla systemu informacji pasażerskiej oraz nowych napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami EZT należącymi do Zamawiającego (np. EN57-973, EN71-044). Zastosować pojedyncze gniazdo hermetyczne do zastosowań przemysłowych – uzgodnić rozwiązanie 
z Zamawiającym. Sterowanie napędów drzwiowych powinno być również kompatybilne 
z pojazdem niezmodernizowanym za pośrednictwem dotychczasowego automatycznego sprzęgu elektrycznego. Na pulpicie maszynisty w bezpośrednim sąsiedztwie sterownika SIP zainstalować włącznik bistabilny umożliwiający uruchomienie sterownika SIP bez potrzeby pozostawienia rozrządu na nieaktywnym pulpicie.

- Na pulpicie maszynisty w każdej kabinie (A i B) zamontować dwa zdwojone gniazda elektryczne: 230V AC.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i drzwiami „motylkowymi”.

- Wymiana dolnych klap inspekcyjnych drzwi automatycznych.

- Malowanie zewnętrzne pojazdu - 100%, zgodnie z obowiązującą kolorystyką na pudłach ezt Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt. Oznakowanie pojazdu musi spełniać zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno ruchową zmian konstrukcyjnych.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego po zwróceniu ezt po P4 do Zamawiającego.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Prace naprawy poziomu P4 wykonane przez Zamawiającego:

- Naprawa sprzęgów czołowych oraz między-wagonowych (montaż po stronie Wykonawcy).

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- wykładzina podłogowa w kolorze	 – RAL 8002

- stojaki na rowery w kolorze	 – RAL 1018

- bagażniki w kolorze	 – RAL 7040

- pulpit maszynisty w kolorze	 – RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze	 – RAL 8016

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze	 – RAL 8016

- drzwi między wagonowe w kolorze	 – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilamu ściennego – równoważne do zastosowanego

- śmietniczki w kolorze	 – RAL 8016

- osłony drzwi automatycznych w kolorze	 – RAL 8016

- maskownice okienne w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze	 – RAL 3020

- unilamy ścienne – równoważne do zastosowanego w pojeździe

- unilamy sufitowe – równoważne do zastosowanego w pojeździe

- stoliki podokienne w kolorze unilamu ściennego – równoważne do zastosowanego

- stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze	 – RAL-9006,

- tapicerka w kolorze SKM422/18 ( RUNOTEX )

- zagłówki ze skóry ekologicznej w kolorze SL4C5 GREY 023 ( E-LEATHER )	.