Gdynia, dnia 14.12.2017

SKMEE3c.6220.10.17

Załącznik nr 2, zadanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac obsługi poziomu P4 na ezt serii EN57 nr 1115

Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 EZT wg załączonego DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN 57.

- Wszystkie zestawy wymagają przeobręczowania.

- Regeneracja gniazd i czopów sprzęgów czołowych i międzywagonowych zostanie określona na podstawie oględzin komisarza Zamawiającego.

- Wymiana istniejących lamp jarzeniowych na lampy z elementami świetlnymi LED zasilane 24V – barwa światła naturalna 4000 ÷ 45000K, (oświetlenie główne i awaryjne). Elementy LED mocowane na płycie głównej lampy (nie dopuszcza się zamontowania świetlówki 
z elementami LED). LED zabezpieczone przed kradzieżą i kurzem za pomocą hermetycznie szczelnej obudowy – szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymiana laminatów ściennych - 10% - (laminaty drewnopodobne)

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonach silnikowych 
i okucie ich elementami z blachy nierdzewnej.

- Odnowić zamontowane grzejniki. Wymienić izolację termiczną pod grzejnikami – 100%

- Należy pomalować stelaż siedzisk pasażerskich na kolor szary (RAL-9006) oraz siedziska obszyć nową tapicerką, zagłówki obszyć skórą lub skórą ekologiczną.

- Fotele maszynisty wagonów „Ra”, „Rb” przetapicerować tak jak siedziska z przedziałów pasażerskich.

- Pomalować i wykonać renowację uszkodzonych maskownic okiennych w przedziałach pasażerskich. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Zamontować w drzwiach międzywagonowych system łożyska rozwiniętego ROLLON. 
SN 28-750(60+60)-700-1490

- Naprawa uszkodzonych płatów drzwiowych drzwi automatycznych.

- Wymiana i montaż napędów drzwi bocznych wraz z sygnalizacją pracy – system ZORIN dostarczy Zamawiający. Dodatkowo zamontować oświetlenie LED nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych, analogicznie jak na eksploatowanym pojeździe EN57-969.

- Zapewnić kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizację stanu w kabinie maszynisty dla nowych napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami EZT należącymi do Zamawiającego 
(np. EN57-973, EN71-044). Zastosować pojedyncze gniazdo hermetyczne do zastosowań przemysłowych – uzgodnić rozwiązanie z Zamawiającym. Sterowanie napędów drzwiowych powinno być również kompatybilne z pojazdem niezmodernizowanym za pośrednictwem dotychczasowego automatycznego sprzęgu elektrycznego.

- Zamontować na pulpicie maszynisty w każdej kabinie (A i B) dwa zdwojone gniazda elektryczne: 230V AC.

- Toaletę w wagonie „Ra” naprawić wg DSU, zamontować nową umywalkę i muszlę klozetową ze stali nierdzewnej, szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Opis zabudowy przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb” wraz z jego nowym wyposażeniem (rys. 1):

- toaletę usunąć w całości i zwrócić do Zamawiającego, szczegóły ustalić z Zamawiającym;

- w miejscu starej ścianki (wejście do WC) zabudować pozostały po drzwiach wejściowych otwór. W miejscu ścianki do przedziału pasażerskiego B (patrząc od strony przedziału otwartego A) pozostawić fragment konstrukcji na szerokość grzejnika (montaż w pionie) oraz fragment pod sufitem. Pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego;

- w miejscu zdemontowanego WC wymienić szybę w oknie na przezroczystą i przestawić siedziska wraz z grzejnikami oraz zamontować jedno rozkładane siedzenie (zaznaczone kolorem niebieskim), potrójny uchwyt rowerowy (zaznaczony kolorem różowym) oraz zamontować grzejnik (zaznaczony kolorem czerwonym);

- grzejnik w nowo wygospodarowanym miejscu należy zainstalować w pozycji pionowej oraz osłonić nowymi osłonami ze stali nierdzewnej, ze skośną płaszczyzną górną;

- zdemontowane podwójne siedzisko zwrócić do Zamawiającego, szczegóły ustalić 
z Zamawiającym.

- Zdemontować podłogowe stojaki rowerowe w przedziałach otwartych wagonu „Ra” i „Rb”.

- Zdemontować pionowy stojak rowerowy w przedziale otwartym A wagonu „Rb” i zamontować jednolite ławy z oparciem (typ uzgodnić z Zamawiającym) - 2 szt. (zaznaczono kolorem granatowym) – rys. 2.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i drzwiami „motylkowymi”.

- Wymiana dolnych klap inspekcyjnych drzwi automatycznych.

- Malowanie zewnętrzne pojazdu - 100%, zgodnie z obowiązującą kolorystyką na pudłach ezt Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt. Oznakowanie pojazdu musi spełniać zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno ruchową zmian konstrukcyjnych.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego po zwróceniu ezt po P4 do Zamawiającego.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Prace naprawy poziomu P4 wykonane przez Zamawiającego:

- Naprawa sprzęgów czołowych oraz między-wagonowych (montaż po stronie Wykonawcy).

- Rozplanowanie przedziałów A i B w wagonie „Rb”.

Rys. 1 Rozplanowanie przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb” po usunięciu toalety.

Rys. 2 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Rb” po usunięciu stojaków na rowery.

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- stojaki na rowery w kolorze	 – RAL 1018

- bagażniki w kolorze	 – RAL 7040

- pulpit maszynisty w kolorze	 – RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze	 – RAL 8016

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze	 – RAL 8016

- drzwi między wagonowe w kolorze	 – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilamu ściennego – równoważne do zastosowanego

- śmietniczki w kolorze	 – RAL 8016

- osłony drzwi automatycznych w kolorze	 – RAL 8016

- maskownice okienne w kolorze	 – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze	 – RAL 3020

- unilamy ścienne – równoważne do zastosowanego

- unilamy sufitowe – równoważne do zastosowanego

- stoliki podokienne w kolorze laminatów ściennych	 – RAL 7040

- stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze	 – RAL-9006

- tapicerka w kolorze SKM422/18 ( RUNOTEX )

- zagłówki ze skóry ekologicznej w kolorze SL4C5 GREY 023 ( E-LEATHER )	.