# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Sopot Wyścigi

w km 10,4+24,348 – 10,6+34,614

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Sopot Wyścigi jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 210,27m,

- przy torze nr 502 o długości 214,12m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1720 do 1780mm,

- w torze nr 502 od 1720 do 1740mm.

Wysokość peronu waha się od 940 do 978mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Sopot Wyścigi tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 10/17 | 10 327,810 | 6033452,470 | 6536706,895 | 19,010 |
| 10/19 | 10 366,348 | 6033490,722 | 6536702,963 | 18,909 |
| 10/21 | 10 432,120 | 6033556,174 | 6536695,647 | 18,780 |
| 10/23 | 10 489,330 | 6033612,763 | 6536686,347 | 18,764 |
| 10/25 | 10 546,961 | 6033669,362 | 6536675,222 | 19,304 |
| 10/27 | 10 606,310 | 6033727,352 | 6536662,592 | 18,837 |
| 10/29 | 10 666,389 | 6033786,037 | 6536649,623 | 18,705 |
| 10/31 | 10 726,226 | 6033844,387 | 6536636,365 | 18,854 |
| Sopot Wyścigi tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 10/09D | 10 322,926 | 6033447,095 | 6536697,932 | 18,850 |
| 10/10D | 10 372,982 | 6033496,191 | 6536688,700 | 18,751 |
| 10/11D | 10 424,898 | 6033547,162 | 6536679,148 | 18,733 |
| 10/13 | 10 481,848 | 6033603,121 | 6536668,577 | 18,932 |
| 10/14D | 10 545,135 | 6033665,350 | 6536657,058 | 19,038 |
| 10/15D | 10 603,524 | 6033722,714 | 6536646,252 | 19,167 |
| 10/16D | 10 658,976 | 6033777,215 | 6536636,020 | 18,791 |
| 10/18D | 10 716,493 | 6033833,750 | 6536625,433 | 18,864 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI