# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdynia Chylonia

w km 25,9+18,365 – 26,1+71,936

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

- Wykaz współrzędnych osnowy

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdynia Chylonia jest peronem wyspowym starego typu o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 253,57m,

- przy torze nr 502 o długości 253,62m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1650 do 1780mm,

- w torze nr 502 od 1690 do 1730mm.

Wysokość peronu waha się od 680 do 750mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdynia Chylonia tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 25/24F | 25 842,507 | 6046169,912 | 6530221,427 | 21,173 |
| 25/25F | 25 875,371 | 6046192,518 | 6530196,328 | 26,691 |
| 25/26F | 25 907,436 | 6046205,460 | 6530166,846 | 26,855 |
| 25/27F | 25 939,266 | 6046232,093 | 6530145,175 | 26,619 |
| sem | 25 995,611 | 6046258,398 | 6530095,006 | 26,649 |
| 26/1 | 26 036,589 | 6046271,734 | 6530055,827 | 26,729 |
| 26/3 | 26 095,616 | 6046296,814 | 6530002,393 | 26,764 |
| 26/5 | 26 154,559 | 6046321,878 | 6529949,045 | 26,773 |
| 26/7 | 26 191,76 | 6046337,655 | 6529915,353 | 26,760 |
| Gdynia Chylonia tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 25/24F | 25 834,791 | 6046169,912 | 6530221,427 | 27,173 |
| 25/26F | 25 899,547 | 6046205,186 | 6530166,699 | 26,758 |
| 25/26 | 25 962,074 | 6046231,895 | 6530110,059 | 27,596 |
| 26/2 | 26 028,044 | 6046259,948 | 6530050,347 | 27,659 |
| 26/6 | 26 146,120 | 6046305,197 | 6529941,150 | 26,844 |
| 26/8 | 26 183,454 | 6046321,057 | 6529907,352 | 26,623 |
| 26/10 | 26 218,155 | 6046335,791 | 6529875,934 | 26,820 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI