# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 7, 9, 13 i 15 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronów 4 i 5 SKM Gdańsk Główny

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

W zakres projektu regulacji na stacji Gdańsk Główny wchodzą dwa perony nr 4 i 5.

Oba perony są peronami starego typu i posiadają bardzo zniekształcone i nieregularne krawędzie.

Peron nr 4 ma dwie krawędzie:

  - przy torze nr 7 o długości 182m,

  - przy torze nr 9 o długości 189,59m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

  - w torze nr 7 waha się od 1610 do 1790mm,

  - w torze nr 9 od 1630 do 1780mm.

Wysokość peronu waha się od 940 do 1015mm

Peron nr 5 ma dwie krawędzie:

  - przy torze nr 13 o długości 198m,

  - przy torze nr 15 o długości 155m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

  - w torze nr 13 waha się od 1660 do 1730mm,

  - w torze nr 15 od 1630 do 1740mm.

Wysokość peronu n4 5 waha się od 740 do 970mm!

4. Stan projektowany.

Wyniki regulacji ujęte są na wykazach znaków regulacji osi toru. Z uwagi na bardzo nieregularne kształty starych peronów (szczególnie peronu nr 5) najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa nowych peronów zgodnie z zaprojektowanym układem geometrycznym a do czasu ich budowy pozostawienie istniejącej sytuacji bez zmian.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdańsk Główny T7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 0/12-7 | 53,716 | 6025471.8040 | 6541899.6040 | 4.973 |
| 0/11-7 | 63,397 | 6025462.7410 | 6541907.1340 | 5.877 |
| 0/10-7 | 96,132 | 6025429.7180 | 6541908.1080 | 5.866 |
| 0/9-7 | 129,229 | 6025392.4300 | 6541906.5730 | 5.992 |
| 0/6-7 | 198,884 | 6025325.9080 | 6541902.3610 | 6.323 |
| Gdańsk Główny T9 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| b/nr | 12,762 | 6025525.2100 | 6541910.6680 | 4,987 |
| 0/11-9 | 74,973 | 6025462.7720 | 6541907.4380 | 5,985 |
| 0/10-9 | 108,410 | 6025429.7160 | 6541908.4130 | 5,973 |
| 0/9-9 | 146,471 | 6025392.4270 | 6541906.8740 | 6,135 |
| 0/6-9 | 213,502 | 6025325.8970 | 6541902.6700 | 6,453 |
| Gdańsk Główny T13 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| slup b/nr | 14,028 | 6025525.2100 | 6541910.6680 | 4,987 |
| 0/13-13 | 37,105 | 6025503.2940 | 6541923.9400 | 5,582 |
| 0/11-13 | 75,977 | 6025465.2080 | 6541934.0620 | 5,464 |
| 0/10-13 | 108,589 | 6025432.2360 | 6541936.9580 | 5,632 |
| 0/9-13 | 148,408 | 6025391.6460 | 6541936.6600 | 5,839 |
| 0/6-13 | 216,085 | 6025324.2280 | 6541926.0500 | 5,922 |
| Gdańsk Główny T15 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 0/15 | 41,716 | 6025503.9090 | 6541932.8220 | 4,705 |
| 0/11-15 | 80,023 | 6025465.2440 | 6541934.3680 | 5,373 |
| 0/10-15 | 113,175 | 6025432.7640 | 6541937.2400 | 5,543 |
| 0/9-15 | 154,510 | 6025391.6470 | 6541936.9720 | 5,940 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI