# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdańsk Przymorze

w km 6,8+52,731 – 7,0+96,078

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdańsk Przymorze jest peronem wyspowym starego typu o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 209,78m,

- przy torze nr 502 o długości 209,82m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1710 do 1750mm,

- w torze nr 502 od 1720 do 1790mm.

Wysokość peronu waha się od 960 do 995mm (na początku)

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdańsk Przymorze tor 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 6/12D | 6 697,990 | 6029964.9060 | 6537612.0130 | 21,789 |
| 6/13D | 6 753,480 | 6030008.6850 | 6537577.9910 | 22,176 |
| 6/14D | 6 805,260 | 6030051.0930 | 6537548.6080 | 22,527 |
| 6/15D | 6 851,951 | 6030089.5580 | 6537522.4190 | 22,893 |
| 6/16D | 6 894,791 | 6030126.8060 | 6537501.4950 | 23,206 |
| 6/17D | 6 937,631 | 6030164.4610 | 6537481.1560 | 23,496 |
| 6/18D | 6 977,711 | 6030199.1110 | 6537461.0020 | 23,780 |
| 7/1D | 7 016,871 | 6030233.7840 | 6537442.9740 | 24,054 |
| 7/2D | 7 056,081 | 6030268.7070 | 6537425.4950 | 24,193 |
| 7/3D | 7 107,538 | 6030316.4640 | 6537406.8680 | 24,378 |
| 7/4D | 7 160,578 | 6030363.7260 | 6537381.9180 | 24,216 |
| 7/5D | 7 218,698 | 6030417.9770 | 6537361.0750 | 23,998 |
| Gdańsk Przymorze tor 502 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 6/12D | 6 692,838 | 6029964.9060 | 6537612.0130 | 21,789 |
| 6/13D | 6 748,398 | 6030008.6850 | 6537577.9910 | 22,176 |
| 6/14D | 6 800,363 | 6030051.0930 | 6537548.6080 | 22,527 |
| 6/15DA | 6 848,538 | 6030084.8000 | 6537512.7060 | 22,575 |
| 6/16DA | 6 890,908 | 6030119.2850 | 6537488.3040 | 22,871 |
| 6/17DA | 6 935,058 | 6030156.7010 | 6537465.1770 | 23,195 |
| 6/18DA | 6 975,783 | 6030192.5400 | 6537446.1890 | 23,497 |
| 7/1DA | 7 015,343 | 6030228.4130 | 6537429.8110 | 23,714 |
| 7/2DA | 7 054,653 | 6030264.7790 | 6537415.0710 | 23,843 |
| 7/3D | 7 105,923 | 6030316.4640 | 6537406.8680 | 24,378 |
| 7/4D | 7 158,951 | 6030363.6180 | 6537381.6920 | 24,089 |
| 7/5D | 7 217,286 | 6030417.8960 | 6537360.8180 | 23,850 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI