# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdańsk Żabianka

w km 9,1+75,621 – 9,3+75,851

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdańsk Żabianka jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 200,22m,

- przy torze nr 502 o długości 200,04m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1720 do 1740mm,

- w torze nr 502 od 1720 do 1740mm.

Wysokość peronu waha się od 960 do 980mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdańsk Żabinka tor 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 8/20D | 9 000,476 | 6032148.7020 | 6536952.6570 | 18,708 |
| 9/01D | 9 060,778 | 6032208.0410 | 6536942.4130 | 18,340 |
| 9/02D | 9 121,058 | 6032267.6610 | 6536933.9920 | 17,938 |
| 9/03D | 9 182,921 | 6032328.9290 | 6536925.4240 | 17,759 |
| 9/04D | 9 242,961 | 6032388.4100 | 6536916.7960 | 17,751 |
| 9/05D | 9 302,751 | 6032447.4380 | 6536906.8600 | 17,706 |
| 9/06D | 9 364,761 | 6032508.3720 | 6536895.0650 | 17,655 |
| 9/07D | 9 426,701 | 6032568.9740 | 6536881.8940 | 17,586 |
| 9/08D | 9 488,840 | 6032629.4240 | 6536867.3840 | 17,615 |
| Gdańsk Żabinka tor 502 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 8/20D | 8 999,956 | 6032148.7020 | 6536952.6570 | 18,708 |
| 9/03DA | 9 182,677 | 6032327.4200 | 6536914.3700 | 17,313 |
| 9/04DA | 9 242,577 | 6032386.2740 | 6536903.2430 | 17,317 |
| 9/05DA | 9 302,747 | 6032445.3830 | 6536892.0030 | 17,296 |
| 9/06DA | 9 364,446 | 6032506.0090 | 6536880.5640 | 17,301 |
| 9/07D | 9 426,056 | 6032568.9740 | 6536881.8940 | 17,586 |
| 9/08D | 9 488,156 | 6032629.4240 | 6536867.3840 | 17,615 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI