OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie pn. „Wykonanie regulacji torów w celu zmniejszenia odstępu pomiędzy krawędzią peronu a progiem wagonu na linii kolejowej nr 250”.

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja torów w wybranych lokalizacjach linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia. Modernizacja obejmie zakres regulacji torów w celu zmniejszenia odstępu pomiędzy krawędziami peronów a progami wagonów wraz z dodatkowymi kompleksowymi pracami torowymi w obrębie następujących przystanków SKM:, Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Zaspa, , Gdańsk Oliwa, Gdańsk Żabianka AWFiS, Sopot Wyścigi, Sopot,  Gdynia Wzgórze Św Maksymiliana, Gdynia Główna.

2. Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w latach 2014 i 2015, obejmuje następujące lokalizacje SKM: Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Żabianka AWFiS,  Gdynia Główna, Gdańsk Oliwa.

Gdańsk Zaspa, Sopot, Sopot Wyścigi,  Gdynia Wzgórze Św Maksymiliana.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia zadań planowanych do wykonania na linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia przedstawiono według kolejności etapów realizacji ujętych w punkcie 2 OPZ. Obejmuje on regulacje torów wraz z niezbędnymi robotami wyprzedzającymi

3.1 Gdańsk Politechnika

Gdańsk Politechnika tor 502

I. Wykonanie regulacji toru nr 502 w obrębie przystanku Gdańsk Politechnika polegającej na nasunięciu torów oraz stref przejściowych na nową oś 1670mm do krawędzi peronu.

Zakres robót do wykonania:

1) Mechaniczne nasunięcie torów nr 501 i 502 na nową oś do 50mm na długości peronu SKM wg dokumentacji (1670 mm od krawędzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu do 50 mm na nową oś,

3) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM.

Gdańsk Politechnika tor nr 501

I. Wykonanie regulacji toru nr 501:

1) Mechaniczne nasunięcie torów nr 501 i 502 na nową oś do 50mm na długości peronu SKM wg dokumentacji (1670 mm od krawędzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu do 50 mm na nową oś,

3) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM.

3.2 Gdańsk Wrzeszcz tor nr 501 i 502

I. Wykonanie regulacji torów 501 i 502 w obrębie peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz polegającej na nasunięciu torów na nową oś 1670mm do krawędzi peronu.

Zakres robót do wykonania:

1) Mechaniczne nasunięcie torów nr 501 i 502 na nową oś do 50mm na długości peronu SKM wg dokumentacji (1670 mm od krawędzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu do 50 mm na nową oś,

3) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM.

3.3 Gdańsk Żabianka-AWFiS tor nr 501 i 502

I. Wykonanie regulacji torów 501 i 502 w obrębie peronu przystanku Gdańsk Żabianka-AWFiS polegającej na nasunięciu torów oraz stref przejściowych na nową oś 1670mm do krawędzi peronów.

Zakres robót do wykonania:

1) Mechaniczne nasunięcie torów nr 501 i 502 na nową oś do 50mm na długości peronu SKM wg dokumentacji (1670 mm od krawędzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu do 50 mm na nową oś,

3) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM.

3.4 Gdynia Główna tor nr 501 i 502

I. Zakres prac torowych obejmuje:

1) Wymiana podkładów drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na długości 400 mb i w torze nr 502 na długości 353 mb,

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej na odcinku wymiany podkładów w torach 501 i 502,

3) Podbicie toru oraz uzupełnienie i oprofilowanie pryzmy tłucznia na odcinku wymiany podkładów w torze nr 501 i 502,

4) Zwiezienie podkładów drewnianych i złączek na stację Gdynia Cisowa,

5) Z  uwagi na duże boczne zużycie, należy dokonać wymiany szyny w łuku toru nr 502 na długości 136 mb.

6) Z uwagi na duże zużycie boczne szyn w torze nr 501 należy dokonać wymiany na nowe szyny odcinka o długości 90 mb,

7) Pospawanie toru klasycznego w tor bezstykowy i likwidację 8 styków klasycznych z wycięciem komór łubkowych i wstawieniem wstawek szynowych w torze nr 501 długość minimum 6,0m,

8) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu toru do 50mm,

9) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM,

10) Szczegółowy opis przedstawiono w przedmiarach robót – załącznik nr 1.

3. 5 Gdańsk Oliwa tor nr 501 i 502

I. Zakres prac torowych obejmuje:

1) Wymiana podkładów drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na długości 236 mb i w torze nr 502 na długości 395 mb

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej na odcinku wymiany podkładów w torach 501 i 502

3) Podbicie toru oraz uzupełnienie i oprofilowanie pryzmy tłucznia na odcinku wymiany podkładów w torze nr 501 i 502

4) Zwiezienie podkładów drewnianych i złączek na stację Gdynia Cisowa,

5) Przestawienie toków szynowych w łuku toru 501 na długości 100 mb za Rz201 i pospawanie ich w tor bezstykowy

6) Wybudowanie z toru bezstykowego nr 501 rozjazdu zwyczajnego typu 49E1-190-1:9 na podrozjazdnicach drewnianych i zwiezienie go na stację Gdynia Cisowa Postojowa

7) Zabudowanie miejsca po rozjeździe torem bezstykowym – szyny 2x30m

8) Regulację sieci trakcyjnej po nasunięciu toru do 50mm

9) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM,

10) Szczegółowy opis przedstawiono w przedmiarach robót – załącznik nr 2.

3.6 Sopot Wyścigi tor nr 501 i 502

I. Wykonanie regulacji torów 501 i 502 w obrębie peronu przystanku Sopot Wyścigi polegającej na nasunięciu torów oraz stref przejściowych na nową oś 1670mm do krawędzi peronów.

Zakres robót do wykonania:

1) Mechaniczne nasunięcie torów nr 501 i 502 na nową oś do 50mm na długości peronu SKM wg dokumentacji (1670 mm od krawędzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu do 50 mm na nową oś,

3) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM..

3.7 Sopot tor nr 501 i 502

I. Wykonanie regulacji torów 501 i 502 w obrębie peronu SKM stacji Sopot polegającej na nasunięciu torów oraz stref przejściowych na nową oś 1670mm do krawędzi peronów.

Zakres robót do wykonania:

1) Mechaniczne nasunięcie torów nr 501 i 502 na nową oś do 50mm na długości peronu SKM wg dokumentacji (1670 mm od krawędzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu do 50 mm na nową oś,

3) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM.

3.8 Gdańsk Zaspa tor nr 501 i 502

I. Wykonanie regulacji toru nr 501 i 502 w obrębie przystanku Gdańsk Zaspa polegającej na nasunięciu torów oraz stref przejściowych na nową oś 1670mm do krawędzi peronów.

Zakres robót do wykonania:

1) Odkrycie czół podkładów drewnianych oraz zruszeniu podsypki na długości  peronu i strefy przejściowej.

2) Mechaniczne nasunięcie torów nr 501 i 502 na nową oś do 50mm na długości peronu wg dokumentacji (1670 mm od krawędzi peronu),

3) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu do 50 mm na nową oś,

4) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM,

5) Demontaż i montaż przejścia dla pieszych wykonany z płyt gumowych STRAIL (tor 501 km 5,568)

6) Demontaż i montaż tymczasowego przejazdu przez tory 501 i 502 w km 5,580

3.9 Gdynia Wzgórze Św Maksymiliana tor nr 501 i 502

I. Wykonanie regulacji toru nr 501 i 502 w obrębie przystanku Gdynia Wzgórze Św Maksymiliana polegającej na nasunięciu torów oraz stref przejściowych na nową oś 1670mm do krawędzi peronów.

Zakres robót do wykonania:

1) Mechaniczne nasunięcie torów nr 501 i 502 na nową oś do 50mm na długości peronu wg dokumentacji (1670 mm od krawędzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunięciu do 50 mm na nową oś,

3) Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK wykona PKP SKM.

W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa dysponujące specjalistycznymi maszynami do wykonywania robót torowych tj. wysokowydajnymi podbijarkami torowymi, oczyszczarkami i profilarkami tłucznia oraz zestawami wagonów do odbioru wysiewek z oczyszczarek.