# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdynia Główna

w km 20,7+60,921 – 20,9+95,632

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdynia Główna jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 215,88m,

- przy torze nr 502 o długości 215,14m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1720 do 1750mm,

- w torze nr 502 od 1710 do 1730mm.

Wysokość peronu waha się od 950 do 980mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdynia Główna tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 20/24A | 20 641,613 | 6043325,10 | 6534539,74 | 17,955 |
| 20/33 | 20 703,073 | 6043374,21 | 6534502,61 | 17,647 |
| 20/26A | 20 722,008 | 6043385,39 | 6534486,11 | 17,325 |
| 20/35 | 20 764,116 | 6043422,65 | 6534465,61 | 17,230 |
| 20/37 | 20 798,566 | 6043450,79 | 6534445,81 | 17,046 |
| 20/A | 20 838,344 | 6043480,24 | 6534418,74 | 17,183 |
| 20/41 | 20 868,554 | 6043506,21 | 6534402,65 | 16,535 |
| 20/43 | 20 903,757 | 6043531,30 | 6534377,65 | 16,303 |
| 20/45 | 20 938,921 | 6043554,02 | 6534350,56 | 16,108 |
| 20/47 | 20 977,064 | 6043576,24 | 6534319,40 | 16,760 |
| 21/1 | 21 012,097 | 6043592,40 | 6534288,01 | 15,844 |
| 21/3 | 21 038,744 | 6043606,57 | 6534265,44 | 15,668 |
| 21/4 | 21 064,554 | 6043621,42 | 6534244,29 | 15,578 |
| Gdynia Główna tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 20/24A | 20 639,605 | 6043325,10 | 6534539,74 | 17,955 |
| 20/25A | 20 680,285 | 6043351,54 | 6534507,28 | 17,685 |
| 20/26A | 20 720,239 | 6043385,52 | 6534485,56 | 17,575 |
| 20/28A | 20 757,886 | 6043414,19 | 6534461,15 | 17,302 |
| 20/31A | 20 785,704 | 6043431,29 | 6534438,47 | 16,941 |
| 20/36 | 20 859,812 | 6043487,07 | 6534389,68 | 16,445 |
| 20/40 | 20 898,364 | 6043511,95 | 6534359,93 | 16,240 |
| 20/45A | 20 933,513 | 6043543,81 | 6534342,41 | 15,682 |
| 20/47A | 20 971,385 | 6043568,68 | 6534313,69 | 15,557 |
| 21/2 | 20 996,665 | 6043585,08 | 6534294,33 | 15,901 |
| 21/3 | 21 032,533 | 6043606,18 | 6534265,21 | 15,850 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI