# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdańsk Wrzeszcz

w km 4,0+85,750 – 4,2+99,848

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdańsk Wrzeszcz jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 214,069m,

- przy torze nr 502 o długości 214,177m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1720 do 1730mm,

- w torze nr 502 od 1720 do 1735mm.

Wysokość peronu waha się od 975 do 985mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdańsk Wrzeszcz tor 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 3/27 | 3 985,593 | 6028028.9520 | 6539497.4500 | 19,951 |
| 4/1 | 4 036,080 | 6028058.3510 | 6539456.2780 | 19,809 |
| 4/3 | 4 067,370 | 6028077.0310 | 6539431.1480 | 19,730 |
| 4/4A | 4 101,220 | 6028097.6480 | 6539404.2960 | 19,409 |
| 4/6A | 4 166,250 | 6028136.6430 | 6539352.2620 | 19,241 |
| 4/8A | 4 231,210 | 6028175.5690 | 6539300.2510 | 19,065 |
| 4/13A | 4 306,619 | 6028224.7990 | 6539242.9010 | 19,092 |
| 4/13 | 4 325,978 | 6028236.5450 | 6539227.5120 | 19,010 |
| 4/15 | 4 353,598 | 6028252.6760 | 6539205.0960 | 18,882 |
| 4/17 | 4 374,648 | 6028265.3710 | 6539188.3530 | 18,706 |
| Gdańsk Wrzeszcz tor 502 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 3/38 | 3 977,594 | 6028024.4700 | 6539494.6830 | 19,892 |
| 4/2 | 4 028,374 | 6028051.3050 | 6539451.5190 | 19,842 |
| 4/4 | 4 093,550 | 6028087.3440 | 6539397.1200 | 19,619 |
| 4/6 | 4 158,543 | 6028125.2580 | 6539344.2410 | 19,456 |
| 4/8 | 4 223,663 | 6028164.1810 | 6539292.0280 | 19,429 |
| 4/10 | 4 288,541 | 6028203.1380 | 6539240.0910 | 19,211 |
| 4/12 | 4 311,241 | 6028217.0360 | 6539222.0550 | 19,024 |
| 4/16 | 4 350,861 | 6028242.2810 | 6539191.4300 | 18,760 |
| 4/20 | 4 375,871 | 6028258.9585 | 6539172.7331 | 18,782 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI