# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdańsk Politechnika

w km 2,3+99,797 – 2,6+16,628

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdańsk Politechnika jest peronem wyspowym starego typu o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 216,83m,

- przy torze nr 502 o długości 216,53m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1650 do 1720mm,

- w torze nr 502 od 1690 do 1720mm.

Wysokość peronu waha się od 940 do 990mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdańsk Politechnika tor 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 2/13 | 2 283,466 | 6027175.3260 | 6540969.9130 | 10,225 |
| b/nr | 2 338,424 | 6027200.3700 | 6540920.6500 | 9,994 |
| 2T-9 | 2 394,113 | 6027234.5630 | 6540876.2740 | 10,064 |
| 2T-11 | 2 416,013 | 6027245.4910 | 6540857.2740 | 10,188 |
| 2T-13 | 2 447,873 | 6027261.9320 | 6540829.9370 | 10,050 |
| 2T-15 | 2 470,383 | 6027272.6740 | 6540810.1190 | 10,118 |
| 2/27-501 | 2 494,223 | 6027275.4510 | 6540784.3920 | 11,436 |
| 2/28-501 | 2 557,538 | 6027307.0500 | 6540729.6560 | 11,304 |
| 2/20D | 2 615,848 | 6027340.8340 | 6540681.4180 | 10,781 |
| 2-21D | 2 608,758 | 6027370.2530 | 6540623.6710 | 11,057 |
| 2-22D | 2 744,921 | 6027401.2620 | 6540567.6600 | 11,494 |
| Gdańsk Politechnika tor 502 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 2T-b/nr | 2 292,956 | 6027175.2310 | 6540949.6080 | 10,226 |
| 2/15D | 2 320,536 | 6027189.0160 | 6540925.6750 | 10,163 |
| 2/T? | 2 345,616 | 6027201.6180 | 6540903.9910 | 10,173 |
| 2/T? | 2 368,686 | 6027213.4170 | 6540884.1680 | 10,169 |
| 2/26 | 2 430,756 | 6027248.2480 | 6540832.6140 | 11,222 |
| 2/27-502 | 2 486,096 | 6027275.0320 | 6540784.1720 | 11,551 |
| 2/28-502 | 2 549,306 | 6027306.6320 | 6540729.4250 | 11,388 |
| 2/30 | 2 611,406 | 6027334.7880 | 6540673.9730 | 11,348 |
| 2-21D | 2 672,716 | 6027370.2530 | 6540623.6710 | 11,057 |
| 2-22D | 2 736,726 | 6027401.2620 | 6540567.6600 | 11,494 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI