# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdynia Cisowa

w km 27,1+44,405 – 27,3+53,963

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

- Wykaz współrzędnych osnowy

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdynia Cisowa jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 213,17m,

- przy torze nr 502 o długości 213,17m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1690 do 1760mm,

- w torze nr 502 od 1720 do 1770mm.

Wysokość peronu waha się od 950 do 1030mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdynia Cisowa tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 27/2 | 27 050,278 | 6046675,692 | 6529126,991 | 23,705 |
| 27/2C | 27 108,241 | 6046708,346 | 6529077,222 | 23,372 |
| 27/1 | 27 162,384 | 6046724,559 | 6529025,483 | 23,058 |
| 27/3 | 27 185,503 | 6046731,394 | 6529003,378 | 22,933 |
| 27/5 | 27 219,685 | 6046741,176 | 6528970,623 | 22,758 |
| 27/7 | 27 241,648 | 6046747,508 | 6528949,593 | 22,619 |
| 27/9 | 27 289,213 | 6046761,041 | 6528903,946 | 22,370 |
| 27/11 | 27 341,912 | 6046774,124 | 6528852,754 | 22,070 |
| 27/8C | 27 386,75 | 6046785,708 | 6528809,295 | 21,832 |
| 27/10C | 27 411,15 | 6046790,029 | 6528785,272 | 21,771 |
| Gdynia Cisowa tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 27/2 | 27 041,136 | 6046675,692 | 6529126,991 | 23,705 |
| 27/4 | 27 107,252 | 6046696,863 | 6529064,437 | 23,336 |
| 27/6 | 27 173,317 | 6046716,188 | 6529001,344 | 22,917 |
| 27/8 | 27 239,281 | 6046733,581 | 6528937,795 | 22,577 |
| 27/10 | 27 305,337 | 6046749,106 | 6528873,670 | 22,211 |
| 27/12 | 27 371,317 | 6046762,719 | 6528809,169 | 21,741 |
| 27/14 | 27 434,577 | 6046775,380 | 6528747,193 | 21,683 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI