# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Sopot Wyścigi

w km 11,3+66,460 – 11,5+82,516

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Sopot Główny jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 215,88m,

- przy torze nr 502 o długości 215,14m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1670 do 1780mm,

- w torze nr 502 od 1660 do 1730mm.

Wysokość peronu waha się od 940 do 960mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Sopot Główny tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 11/11 | 11 247,770 | 6034356,786 | 6536540,358 | 18,582 |
| 11/5 | 11 285,993 | 6034394,548 | 6536534,278 |  |
| 11/15 | 11 305,962 | 6034413,338 | 6536525,910 | 18,387 |
| 11/19 | 11 356,193 | 6034462,767 | 6536517,011 | 18,268 |
| 11/8 | 11 372,480 | 6034479,743 | 6536519,166 | 18,239 |
| 11/11D | 11 415,811 | 6034522,374 | 6536511,403 | 18,118 |
| 11/12D | 11 480,644 | 6034586,022 | 6536499,053 | 18,125 |
| 11/13D | 11 542,343 | 6034646,649 | 6536487,259 | 18,181 |
| 11/29 | 11 580,071 | 6034683,319 | 6536477,623 | 18,44 |
| 11/14D | 11 605,486 | 6034707,79 | 6536470,537 | 18,487 |
| 11/31 | 11 639,441 | 6034740,121 | 6536460,697 | 17,804 |
| 11/32 | 11 669,155 | 6034769,112 | 6536454,785 | 18,563 |
| Sopot Główny tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 11/06D | 11 181,052 | 6034290,910 | 6536542,649 | 18,866 |
| 11/07D | 11 237,967 | 6034346,871 | 6536532,274 |  |
| 11/10D | 11 355,215 | 6034461,794 | 6536509,028 | 18,410 |
| 11/11DA | 11 415,452 | 6034520,773 | 6536496,849 | 17,810 |
| 11/12DA | 11 479,440 | 6034583,630 | 6536484,938 | 17,901 |
| 11/13DA | 11 540,589 | 6034643,730 | 6536473,594 | 17,871 |
| 11/39 | 11 616,604 | 6034717,611 | 6536455,180 | 18,257 |
| 11/32 | 11 666,948 | 6034767,073 | 6536445,797 | 18,245 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI