# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdynia Redłowo

w km 17,4+51,330 – 17,6+62,049

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdynia Redłowo jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 210,72m,

- przy torze nr 502 o długości 209,95m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1720 do 1770mm,

- w torze nr 502 od 1710 do 1730mm.

Wysokość peronu waha się od 970 do 1000mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdynia Redłowo tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 17/6F | 17 341,198 | 6040091,200 | 6534927,100 | 33,299 |
| 17/7F | 17 393,206 | 6040141,787 | 6534914,035 | 33,315 |
| 17/17 | 17 423,462 | 6040173,422 | 6534917,255 | 33,401 |
| 17/8D | 17 445,816 | 6040194,095 | 6534906,153 | 33,186 |
| 17/19 | 17 482,017 | 6040231,030 | 6534906,920 | 33,529 |
| 17/21 | 17 527,711 | 6040275,970 | 6534898,140 | 33,491 |
| 17/23 | 17 579,697 | 6040326,470 | 6534885,230 | 33,551 |
| 17/25 | 17 633,061 | 6040377,600 | 6534869,560 | 33,167 |
| 17/27 | 17 674,946 | 6040417,040 | 6534855,410 | 33,690 |
| 17/12F | 17 691,948 | 6040433,306 | 6534850,538 | 33,613 |
| 17/13F | 17 758,510 | 6040497,110 | 6534832,170 | 33,723 |
| Gdynia Redłowo tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 17/6F | 17 341,463 | 6040091,200 | 6534927,100 | 33,299 |
| 17/7F | 17 393,710 | 6040141,787 | 6534914,035 | 33,315 |
| 17/8D | 17 446,372 | 6040194,047 | 6534905,925 | 33,346 |
| 17/9G | 17 498,963 | 6040243,710 | 6534887,770 | 33,345 |
| 17/10G | 17 560,754 | 6040303,553 | 6534872,377 | 33,427 |
| 17/11F | 17 625,747 | 6040366,490 | 6534856,160 | 33,510 |
| 17/28 | 17 674,561 | 6040413,750 | 6534843,940 | 33,696 |
| 17/34A | 17 786,322 | 6040521,960 | 6534815,990 | 33,794 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI