# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdańsk Zaspa

w km 5,3+34,636 – 5,5+44,501

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2, Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdańsk Zaspa jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 209,78m,

- przy torze nr 502 o długości 209,82m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1720 do 1740mm,

- w torze nr 502 od 1720 do 1740mm.

Wysokość peronu waha się od 960 do 990mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdańsk Zaspa tor 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 5/11 | 5 187,698 | 6028830.8580 | 6538604.9490 | 19,759 |
| 5/15 | 5 243,628 | 6028869.6930 | 6538564.6990 | 19,838 |
| 5/17 | 5 296,758 | 6028906.9830 | 6538526.8500 | 19,942 |
| 5/19 | 5 362,418 | 6028953.0110 | 6538480.0250 | 20,044 |
| 5/21 | 5 427,198 | 6028998.4660 | 6538433.8730 | 20,101 |
| 5/23 | 5 492,388 | 6029044.2340 | 6538387.4520 | 20,255 |
| 5/25 | 5 557,261 | 6029089.7560 | 6538341.2300 | 20,200 |
| 5/27 | 5 578,237 | 6029104.4650 | 6538326.2790 | 20,242 |
| 5/29 | 5 615,257 | 6029130.4150 | 6538299.8740 | 20,275 |
| 5/31 | 5 636,437 | 6029145.2800 | 6538284.7900 | 20,240 |
| Gdańsk Zaspa tor 502 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 5/10 | 5 225,779 | 6028854.1020 | 6538565.8640 | 19,965 |
| 5/12 | 5 266,141 | 6028880.9020 | 6538535.8490 | 19,900 |
| 5/14 | 5 305,001 | 6028906.3530 | 6538506.4910 | 20,037 |
| 5/16 | 5 356,362 | 6028942.0930 | 6538469.4010 | 20,176 |
| 5/18 | 5 421,247 | 6028987.5770 | 6538423.1320 | 20,122 |
| 5/20 | 5 486,357 | 6029033.2990 | 6538376.7810 | 20,231 |
| 5/22 | 5 551,297 | 6029078.8470 | 6538330.4840 | 20,301 |
| 5/24 | 5 572,347 | 6029093.6380 | 6538315.4510 | 20,279 |
| 5/22T | 5 609,240 | 6029123.9570 | 6538293.7480 | 20,236 |
| 5/24T | 5 630,410 | 6029139.3250 | 6538279.1950 | 20,267 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI