# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdańsk Oliwa

w km 7,9+17,513 – 8,1+43,341

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdańsk Oliwa jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 225,83m,

- przy torze nr 502 o długości 224,68m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1710 do 1740mm,

- w torze nr 502 od 1700 do 1730mm.

Wysokość peronu waha się od 975 do 1000mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdańsk Oliwa tor 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 7/33 | 7 773,706 | 6030947.5210 | 6537199.6230 | 22,946 |
| 7/39 | 7 838,876 | 6031011.5550 | 6537187.5000 | 22,802 |
| 7/41 | 7 859,826 | 6031032.1330 | 6537183.5500 | 22,804 |
| 7/45 | 7 917,943 | 6031089.2380 | 6537172.7640 | 22,797 |
| 7/49 | 7 982,853 | 6031153.0100 | 6537160.6680 | 22,821 |
| 8/1 | 8 047,503 | 6031216.5320 | 6537148.5200 | 22,812 |
| 8/3 | 8 102,073 | 6031269.9830 | 6537137.1180 | 22,839 |
| 8/5 | 8 157,871 | 6031324.0620 | 6537123.0290 | 22,829 |
| 8/9 | 8 276,612 | 6031438.5830 | 6537091.8340 | 22,811 |
| Gdańsk Oliwa tor 502 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 7/26 | 7 773,730 | 6030944.1470 | 6537181.3800 | 22,939 |
| 7/28 | 7 820,751 | 6030990.3410 | 6537172.4830 | 22,840 |
| 7/30 | 7 838,769 | 6031008.0460 | 6537169.1450 | 22,915 |
| 7/32 | 7 859,730 | 6031028.6350 | 6537165.1730 | 22,807 |
| 7/36 | 7 917,720 | 6031085.6070 | 6537154.3980 | 23,680 |
| 7/38 | 7 982,660 | 6031149.4090 | 6537142.2940 | 22,880 |
| 8/2 | 8 047,450 | 6031213.0700 | 6537130.2220 | 22,911 |
| 8/6 | 8 102,190 | 6031266.8340 | 6537119.9910 | 22,892 |
| 8/8 | 8 157,227 | 6031320.6630 | 6537108.8540 | 22,839 |
| 8/12 | 8 276,337 | 6031436.4650 | 6537081.1550 | 22,791 |
| 8/07D | 8 328,051 | 6031489.1490 | 6537079.9160 | 22,495 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI