# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Rumia Janowo

w km 30,0+68,264 -30,2+83,382

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

- Wykaz współrzędnych osnowy

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Sopot Główny jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 215,15m,

- przy torze nr 502 o długości 215,63m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1670 do 1760mm,

- w torze nr 502 od 1630 do 1780mm.

Wysokość peronu waha się od 660 do 820mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Rumia Janowo tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 30/1 | 30 005,810 | 6047629,502 | 6526374,190 | 27,698 |
| 30/3 | 30 054,417 | 6047664,287 | 6526339,703 | 28,108 |
| 30/7 | 30 120,513 | 6047707,820 | 6526289,937 | 29,310 |
| 30/9 | 30 184,668 | 6047750,211 | 6526241,783 | 29,470 |
| 30/13 | 30 252,439 | 6047795,094 | 6526191,005 | 30,265 |
| 30/14 | 30 305,308 | 6047829,638 | 6526150,977 | 29,680 |
| 30/15 | 30 318,398 | 6047838,979 | 6526141,762 | 29,595 |
| 30/19 | 30 339,386 | 6047852,848 | 6526126,009 | 30,152 |
| 30/27 | 30 378,88 | 6047921,958 | 6526047,69 | 30,520 |
| Rumia Janowo tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 30/1 | 29 989,944 | 6047629,502 | 6526374,190 | 27,698 |
| 30/2 | 30 038,605 | 6047659,114 | 6526335,542 | 28,121 |
| 30/4 | 30 074,696 | 6047681,799 | 6526307,381 | 28,317 |
| 30/4A | 30 104,978 | 6047701,449 | 6526284,270 | 28,504 |
| 30/10 | 30 170,646 | 6047744,770 | 6526234,888 | 28,860 |
| 30/12 | 30 236,734 | 6047788,541 | 6526185,373 | 29,293 |
| 30/16 | 30 302,774 | 6047832,219 | 6526135,831 | 29,671 |
| 30/18 | 30 323,749 | 6047846,183 | 6526120,165 | 29,808 |
| 30/22 | 30 360,87 | 6047871,035 | 6526092,57 | 29,905 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI