# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdańsk Stocznia

w km 0,9+68,316 – 1,1+84,078

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdańsk Stocznia jest peronem wyspowym starego typu, o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 215,77m,

- przy torze nr 502 o długości 215,77m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1580 do 1630mm,

- w torze nr 502 od 1590 do 1630mm.

Wysokość peronu waha się od 940 do 980mm

4. Stan projektowany.

Z uwagi na zbyt małą odległość krawędzi od osi torów (poniżej 1600mm) zaprojektowano odsunięcie torów. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdańsk Stocznia tor 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 0/49 | 856,082 | 6026050.0940 | 6541838.0410 | 4,746 |
| 0/53 | 895,480 | 6026086.1610 | 6541821.8050 | 4,706 |
| 0/57 | 934,466 | 6026120.5130 | 6541802.9220 | 4,622 |
| 0/59 | 976,486 | 6026155.8060 | 6541779.7870 | 4,599 |
| 1/1 | 1 015,776 | 6026187.1990 | 6541756.0540 | 4,498 |
| 1/3 | 1 086,754 | 6026243.7560 | 6541713.1470 | 4,546 |
| 1/5 | 1 121,898 | 6026271.3980 | 6541691.3160 | 4,584 |
| 1/7 | 1 183,988 | 6026318.4570 | 6541650.7020 | 4,658 |
| 1/9 | 1 241,623 | 6026362.1170 | 6541613.2250 | 4,738 |
| 1/11 | 1 299,693 | 6026408.1910 | 6541577.9910 | 4,801 |
| Gdańsk Stocznia tor 502 |  |  |  |  |
| Nr znaku | km | X | Y | H |
| 0/50 | 853,281 | 6026046.7510 | 6541829.4220 | 4,701 |
| 0/52 | 892,147 | 6026080.8190 | 6541811.6330 | 4,632 |
| 0/56 | 930,707 | 6026112.6430 | 6541790.2550 | 4,504 |
| 0/60 | 970,783 | 6026144.6320 | 6541766.1680 | 4,477 |
| 1/2 | 1 011,665 | 6026177.2890 | 6541741.5750 | 4,504 |
| 1/4 | 1 074,507 | 6026227.4380 | 6541703.6980 | 4,524 |
| 1/6 | 1 116,517 | 6026260.9830 | 6541678.4110 | 4,508 |
| 1/8 | 1 178,747 | 6026310.9250 | 6541640.8350 | 4,597 |
| 1/10 | 1 236,337 | 6026356.6410 | 6541606.2670 | 4,698 |
| 1/12 | 1 294,590 | 6026403.1940 | 6541571.2360 | 4,784 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI