# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana   w km 19,2+61,192 – 19,4+77,071

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 215,88m,

- przy torze nr 502 o długości 215,29m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1720 do 1780mm,

- w torze nr 502 od 1690 do 1720mm.

Wysokość peronu waha się od 940 do 990mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 19/9 | 19 153,477 | 6041870,82 | 6534679,70 | 30,283 |
| 19/11 | 19 208,628 | 6041925,77 | 6534684,18 | 30,108 |
| 19/13 | 19 261,497 | 6041978,54 | 6534688,08 | 29,961 |
| 19/15A | 19 310,460 | 6042027,72 | 6534686,18 | 29,316 |
| 19/17 | 19 354,454 | 6042071,45 | 6534693,19 | 29,392 |
| 19/19 | 19 397,460 | 6042114,48 | 6534694,27 | 29,169 |
| 19/21 | 19 438,439 | 6042155,64 | 6534693,68 | 28,928 |
| 19/23 | 19 480,315 | 6042197,46 | 6534691,40 | 28,532 |
| 19/25 | 19 522,305 | 6042239,32 | 6534689,88 | 28,125 |
| 19/18F | 19 562,684 | 6042279,59 | 6534689,83 | 27,600 |
| Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 19/10 | 19 152,659 | 6041869,59 | 6534669,30 | 30,503 |
| 19/12 | 19 205,848 | 6041922,76 | 6534670,71 | 30,291 |
| 19/13F | 19 261,937 | 6041978,89 | 6534669,91 | 29,978 |
| 19/14F | 19 316,742 | 6042033,66 | 6534671,94 | 29,603 |
| 19/15F | 19 374,236 | 6042091,12 | 6534673,99 | 29,379 |
| 19/16F | 19 440,134 | 6042156,98 | 6534676,29 | 28,949 |
| 19/17F | 19 501,471 | 6042218,14 | 6534683,76 | 28,328 |
| 19/18F | 19 563,097 | 6042279,59 | 6534689,83 | 27,600 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI