# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdynia Grabówek

w km 23,5+41,512 – 23,7+51,040

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany

- Wykaz współrzędnych osnowy

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdynia Grabówek jest peronem wyspowym starego typu o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 209,53m,

- przy torze nr 502 o długości 209,74m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1690 do 1790mm,

- w torze nr 502 od 1720 do 1760mm.

Wysokość peronu waha się od 800 do 860mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdynia Grabówek tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 23/14F | 23 417,949 | 6044915,772 | 6532287,726 | 14,519 |
| 23/15F | 23 483,487 | 6044953,103 | 6532233,859 | 14,371 |
| 23/17F | 23 549,469 | 6044995,028 | 6532182,647 | 14,200 |
| 23/18F | 23 605,908 | 6045027,282 | 6532136,331 | 14,081 |
| 23/19F | 23 667,779 | 6045062,499 | 6532085,462 | 14,227 |
| 23/20F | 23 733,633 | 6045100,084 | 6532031,386 | 14,335 |
| 23/21F | 23 789,998 | 6045128,222 | 6531982,315 | 14,631 |
| 23/22F | 23 845,725 | 6045159,338 | 6531936,133 | 14,692 |
| Gdynia Grabówek tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 23/18 | 23 415,730 | 6044907,151 | 6532276,584 | 14,611 |
| 23/20 | 23 474,904 | 6044940,803 | 6532227,910 | 14,343 |
| 23/22 | 23 539,861 | 6044978,078 | 6532174,712 | 14,275 |
| 23/24 | 23 605,752 | 6045015,595 | 6532120,545 | 14,155 |
| 23/26 | 23 671,784 | 6045053,283 | 6532066,325 | 14,112 |
| 23/28 | 23 737,845 | 6045091,038 | 6532012,103 | 14,296 |
| 23/21F | 23 783,296 | 6045127,697 | 6531982,552 | 14,278 |
| 23/22F | 23 839,075 | 6045158,800 | 6531936,370 | 14,299 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI