# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdynia Orłowo

w km 15,6+40,002 – 15,8+64,872

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdynia Orłowo jest peronem wyspowym starego typu o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 224,87m,

- przy torze nr 502 o długości 223,94m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1670 do 1780mm,

- w torze nr 502 od 1700 do 1730mm.

Wysokość peronu waha się od 560 do 880mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdynia Orłowo tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 15/17 | 15 519,870 | 6038447,80 | 6535694,74 | 30,697 |
| 15/19 | 15 569,390 | 6038492,45 | 6535673,42 | 30,584 |
| 15/21 | 15 635,232 | 6038552,04 | 6535645,37 | 30,418 |
| 15/23 | 15 701,922 | 6038612,44 | 6535617,04 | 30,273 |
| 15/25 | 15 734,812 | 6038641,97 | 6535602,40 | 30,211 |
| 15/27 | 15 767,952 | 6038671,26 | 6535586,74 | 30,116 |
| 15/29 | 15 801,412 | 6038700,15 | 6535569,68 | 30,003 |
| 15/31 | 15 834,522 | 6038728,16 | 6535551,86 | 30,029 |
| 15/21F | 15 888,565 | 6038770,03 | 6535517,16 | 30,092 |
| 15/22F | 15 938,916 | 6038816,61 | 6535496,80 | 30,175 |
| 15/23F | 15 993,626 | 6038863,71 | 6535469,02 | 30,010 |
| Gdynia Orłowo tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 15/13F | 15 509,293 | 6038432,35 | 6535687,91 | 31,023 |
| 15/14F | 15 574,763 | 6038490,30 | 6535657,43 | 30,916 |
| 15/17F | 15 638,003 | 6038546,39 | 6535628,23 | 30,664 |
| 15/18F | 15 703,223 | 6038604,23 | 6535598,08 | 30,499 |
| 15/19F | 15 760,493 | 6038654,99 | 6535571,57 | 30,310 |
| 15/20F | 15 824,497 | 6038711,76 | 6535542,00 | 30,170 |
| 15/21F | 15 887,617 | 6038769,88 | 6535516,89 | 30,074 |
| 15/22F | 15 938,155 | 6038816,61 | 6535496,80 | 30,175 |
| 15/23F | 15 992,805 | 6038863,71 | 6535469,02 | 30,010 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI