# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Sopot Kamienny Potok

w km 13,3+96,591 – 13,6+07,311

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Sopot Kamienny Potok jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 210,72m,

- przy torze nr 502 o długości 210,96m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1720 do 1740mm,

- w torze nr 502 od 1710 do 1730mm.

Wysokość peronu waha się od 948 do 975mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Sopot Kamienny Potok tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 13/6D | 13 303,111 | 6036319,32 | 6535952,88 | 28,357 |
| 13/7D | 13 355,351 | 6036369,85 | 6535940,27 | 28,346 |
| 13/8D | 13 407,341 | 6036420,71 | 6535929,90 | 29,000 |
| 13/9D | 13 459,601 | 6036472,07 | 6535920,32 | 29,410 |
| 13/10D | 13 517,531 | 6036529,03 | 6535909,73 | 29,813 |
| 13/11D | 13 577,441 | 6036587,93 | 6535898,80 | 30,197 |
| 13/12D | 13 639,095 | 6036648,52 | 6535887,37 | 30,728 |
| 13/13D | 13 699,425 | 6036707,85 | 6535876,46 | 30,968 |
| 13/14D | 13 752,865 | 6036760,45 | 6036760,45 | 31,009 |
| 13/15D | 13 800,770 | 6036807,72 | 6535859,66 | 30,989 |
| Sopot Kamienny Potok tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 13/6D | 13 300,537 | 6036319,32 | 6535952,88 | 28,357 |
| 13/7D | 13 353,111 | 6036369,85 | 6535940,27 | 28,346 |
| 13/8DA | 13 406,081 | 6036418.1900 | 6535916.9700 | 28,799 |
| 13/9DA | 13 458,721 | 6036469.6500 | 6535906.1800 | 29,120 |
| 13/10DA | 13 516,611 | 6036526.5200 | 6535895.5300 | 29,583 |
| 13/11DA | 13 576,681 | 6036585.5900 | 6535884.6000 | 30,039 |
| 13/12D | 13 638,036 | 6036648,52 | 6535887,37 | 30,728 |
| 13/13D | 13 698,396 | 6036707,85 | 6535876,46 | 30,968 |
| 13/14D | 13 752,146 | 6036760,45 | 6036760,45 | 31,009 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI