# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 
w obrębie peronu SKM Gdynia Leszczynki

w km 24,9+14,701 – 25,1+15,070

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

- Wykaz współrzędnych osnowy

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

3. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejący peron Gdynia Leszczynki jest peronem wyspowym nowym typu wspornikowego o dwóch krawędziach peronowych:

- przy torze nr 501 o długości 200,37m,

- przy torze nr 502 o długości 199,62m.

Odległość krawędzi peronu od osi toru wynosi:

- w torze nr 501 waha się od 1650 do 1720mm,

- w torze nr 502 od 1700 do 1750mm.

Wysokość peronu waha się od 660 do 780mm

4. Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm. Wyniki regulacji ujęte są w wykazach znaków regulacji osi toru oraz na planach sytuacyjnych.

5. Wykaz współrzędnych osnowy realizacyjnej na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

| Gdynia Leszczynki tor nr 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 24/18F | 24 810,012 | 6045706,893 | 6531142,573 | 20,510 |
| 24/19F | 24 874,671 | 6045741,397 | 6531088,121 | 20,897 |
| 24/20G | 24 930,106 | 6045779,182 | 6531046,445 | 21,373 |
| 24/21G | 24 992,928 | 6045811,770 | 6530992,583 | 21,343 |
| 25/1G | 25 058,229 | 6045842,287 | 6530934,728 | 21,779 |
| 25/2F | 25 121,683 | 6045866,083 | 6530875,646 | 22,556 |
| 25/3F | 25 176,732 | 6045890,102 | 6530826,166 | 22,881 |
| sem | 25 205,026 | 6045901,945 | 6530800,470 | 23,105 |
| Gdynia Leszczynki tor nr 502 |  |  |  |  |
| nr znaku | km | X | Y | H |
| 24/18F | 24 802,962 | 6045706,391 | 6531142,817 | 20,175 |
| 24/19F | 24 867,256 | 6045740,919 | 6531088,414 | 20,574 |
| 24/28 | 24 903,038 | 6045754,335 | 6531054,834 | 21,021 |
| 24/30 | 24 963,100 | 6045783,237 | 6531002,203 | 21,328 |
| 25/2 | 25 014,112 | 6045807,748 | 6530957,465 | 21,665 |
| 25/4 | 25 078,033 | 6045838,495 | 6530901,425 | 22,083 |
| 25/6 | 25 141,039 | 6045868,873 | 6530846,226 | 22,521 |
| 25/8 | 25 207,068 | 6045900,617 | 6530788,360 | 22,878 |

- II. RYSUNKI

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI