# PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 w obrębie peronów SKM

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY:

BRANŻA:

Torowa

| Funkcja | ## Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis i data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projektant | Jarosław Wałaszewski | OIK5-K-221/1999 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe |  |

Data opracowania: czerwiec 2014r                       Egz.nr 1

Zawartość opracowania

I. Opis Techniczny.

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

II. Rysunki.

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

III. Wykaz znaków regulacji osi toru

IV. Kosztorys inwestorski

I. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- Umowa nr SKM-213/13  z dnia 03.12.2013r

- Rozporządzenie MTiGM  z dnia 10.09. 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987),

- Norma EN-15273-3:2013.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla umożliwienia zmniejszenia poziomej skrajni budowli z 1725mm do 1670mm liczonej od osi toru, względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760mm licząc od główki szyny.

Dla potrzeb projektu:

- Założono osnowę geodezyjną na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej na całej linii 213 zgodnie z instrukcją Ig-6 i Ig-7,

- Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy zgodnie ze specyfikacją.

- Sprawdzono skrajnię do istniejącej infrastruktury przytorowej.

Ogólna charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejące perony na linii 250 są peronami wyspowymi. Wysokość nowych peronów (zbudowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat) wynosi 960mm a odległość ich krawędzi od osi toru wynosi 1725mm. Stare perony, do których możemy zaliczyć perony w Gdańsku Głównym, Gdańsk Stocznia, Gdańsk Politechnika, Gdańsk Przymorze, Gdynia Orłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia i Rumia Janowo mają różne wysokości a ich odległość od krawędzi do osi toru waha się od 1600 do 1790mm.

Stan projektowany.

Dla poprawy komfortu obsługi pasażerów korzystających z usług PKP SKM w Trójmieście postanowiono zmniejszyć odległość od krawędzi peronów do osi torów 501 i 502 poprzez ich dosunięcie do peronu na odległość 1670mm.

Ustalenie w projekcie układu geometrycznego torów nr 501 i 502 linii nr 250 nowych nominalnych odległości pomiędzy osią toru a krawędziami peronów nastąpiło na podstawie analizy położenia:

- Istniejących osi torów (501 i 502),

- Istniejących krawędzi peronów.

W szczególnych, (ale pojedynczych przypadkach) wpływ na ostateczne położenie osi toru w stosunku do peronu miały inne elementy infrastruktury technicznej linii, w tym przede wszystkim istniejące konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz położenie obiektów inżynieryjnych oraz grup rozjazdów.  Z uwagi na nadrzędny celu projektu, jakim było zmniejszenie poziomej odległości pomiędzy osią toru a krawędzią peronu zagadnienie minimalizacji przesunięć bocznych – nie było traktowane jako kryterium ograniczające.

Oznacza to w szczególności, że w niektórych lokalizacjach przesunięcia boczne osi toru mogą osiągać wartość do 120 mm.

Geometryczną zależność do wyznaczania wzajemnej odległości osi toru oraz krawędzi peronowej Dp stanowiły następujące wyrażenia matematyczne:

w którym:

- – graniczna skrajnia zabudowy bez wpływu łuków i przechyłek w metrach, będąca sumą granicznej skrajni budowli oraz poszerzeń usprawniających eksploatację i utrzymanie – 1,670 m;

- S – poszerzenie skrajni z uwagi na projektowane łuki (krzywizny) w płaszczyźnie poziomej w metrach, określane według następującego wzoru:

gdzie: R oznacza promień łuku poziomego w m;

- – wpływ przechyłki w m określany według następującego wzoru:

gdzie:

Hp – wysokość peronu w m (0,96 m);

h – przechyłka istniejąca w m.

Należy zwrócić uwagę na to, że części składowe wyrażenia Dp wynikające z wpływu przechyłki i promienia łuku poziomego uwzględniane były z uwzględnieniem położenia krawędzi peronu w stosunku do osi toru, co oznacza, że przy położeniu peronu na zewnątrz łuku - odległość pozioma osi toru do krawędzi peronu była zmniejszana, natomiast przy położeniu po stronie wewnętrznej odpowiednio zwiększana.

Na podstawie pomiarów geodezyjnych, analiza położenia istniejących krawędzi peronowych wskazuje na to, że można wydzielić dwie grupy dokładności położenia:

- wynosząca średnio ± 15 mm dla peronów nowych – przebudowanych w okresie ostatnich 3-4 lat, dla których możliwe było precyzyjne ustalenie wzajemnej odległości pomiędzy osią toru i krawędzią peronu zapewniającą tolerancję położenia na poziomie 20 mm (uwzględniającą graniczną tolerancję wyznaczenia przez podbijarki torowe osi toru na poziomie ± 5 mm);

- wynosząca średnio ± 35 mm (w odstępie pomiarowym do 5m) - dla peronów nieprzebudowanych, dla których niemożliwe było precyzyjne ustalenie wzajemnej odległości pomiędzy osią toru i krawędzią peronu; w praktyce oznacza to, że uzyskanie nominalnego wymiaru Dp może być obarczone błędem wzajemnego położenia osi toru i krawędzi peronowej na poziomie ± 40 mm (uzyskanie wymiaru Dp wiązałoby się z uzyskiwaniem na długości łuków poziomych krótkich do 10m odwrotnych krzywizn; z uwagi na wymagania kinematyczne dla ruchu pojazdów po łukach poziomych odstąpiono od projektowania takich krzywizn.

- RYSUNKI

KOSZTORYS INWESTORSKI