dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

1. Punkt 6.2.1 b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wnosimy o modyfikację wzoru obliczeniowego dla wskaźnika płynności szybkiej: według wzoru przedstawionego w SIWZ wskaźnik płynności szybkiej wyraża się wzorem: (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania bieżące; przy czym dołączony plik do SIWZ wskazuje na to, że aktywa obrotowe stanowią aktywa obrotowe pomniejszone o należności z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy; natomiast  zobowiązania bieżące stanowią zobowiązania krótkoterminowe (pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy) powiększone o krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania oraz o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Postulujemy, aby definicja zobowiązań bieżących była następująca: zobowiązania bieżące stanowią zobowiązania krótkoterminowe (pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy) powiększone o krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania oraz o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz pomniejszone o otrzymane zaliczki z tytułu dostaw i usług.

Niniejszy wniosek argumentujemy faktem, iż otrzymanie zaliczek na poczet dostaw poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. W związku z tym zasadne jest nieujmowanie w zobowiązaniach bieżących zaliczek na poczet dostaw, gdyż w ten sposób sztucznie zaniżana jest płynność przedsiębiorstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.

2. Jako podmiot zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wnioskujemy o skreślenie warunków finansowych przewidzianych w pkt 6.2.1 b).

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.

3. Jako podmiot zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wnioskujemy o zmianę pkt 6.2.1 a) poprzez zwiększenie kwoty minimalnej zdolności kredytowej do 75 mln zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.

4. Jako podmiot zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wnioskujemy o zmianę §2 ust. 6 pkt 12 wzoru umowy na treść następującą:

„udzielenia Zamawiającemu bezterminowych licencji na zwielokrotnienie dokumentacji opisanej wyżej w pkt 1 i 2 dowolną techniką drukarską, reprograficzną i cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera i sieci komputerowej przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz na najem i użyczenie oprogramowania, o którym mowa w pkt 7, a nadto korzystania z dokumentacji w celu eksploatacji, konserwacji, naprawy i modernizacji Pojazdów, których modernizacja stanowi przedmiot niniejszej umowy, zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji – własność nośników oraz udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru pierwszego EZT”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść §2 ust. 5 pkt 12 wzoru umowy na treść następującą:

„udzielenia Zamawiającemu bezterminowych licencji, na zwielokrotnienie dokumentacji opisanej wyżej w pkt 1 i 2 dowolną techniką drukarską, reprograficzną i cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera i sieci komputerowej przedsiębiorstwa Zamawiającego, w żaden sposób nieograniczających prawa korzystania z dokumentacji w celu eksploatacji, konserwacji, naprawy i modernizacji Pojazdów stanowiących przedmiot niniejszej umowy, a nadto udzielenia prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego związanymi z eksploatacją, konserwacją, naprawami i modernizacją Pojazdów stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz udzielenia bezterminowych licencji na najem i użyczenie oprogramowania, o którym mowa w pkt 7– przejście własności nośników, udzielenie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru.”

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

Pytanie 1

SIWZ pkt. 7.2.2.

Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym będzie złożenie sprawozdania finansowego tylko z opinią biegłego rewidenta, bez załączania raportu z badania sprawozdania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenie sprawozdania finansowego zarówno z opinią biegłego rewidenta, jak również z raportem z badania sprawozdania.

Pytanie 2

SIWZ Rozdział V Projekt Umowy § 2 ust. 6 pkt. 12

Wnosimy wniosek o zmianę § 2 ust. 6 pkt. 12 na treść następującą:

- udzielenia Zamawiającemu bezterminowych licencji na zwielokrotnienie dokumentacji opisanej wyżej w pkt 1 i 2 dowolną techniką drukarską,  reprograficzną i cyfrową , w tym wprowadzenie do pamięci komputera i sieci komputerowej przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz na najem i użyczenie oprogramowania , o którym mowa w pkt 7, a nadto korzystania z dokumentacji w celu eksploatacji, konserwacji, naprawy i modernizacji Pojazdów  zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji  - własność nośników oraz udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru pierwszego EZT.

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iż licencja obejmuje prawo do korzystania z dokumentacji wyłącznie w celach utrzymania/modernizacji pojazdów objętych niniejszym zamówienie, poprzez zastosowanie definicji umownej – „Pojazdów” (poprzednio to wyrażenie było napisane z małej litery, co mogłoby oznaczać, iż licencja obejmuje wszelkie pojazdy, a nie tylko pojazdy objęte zamówienie. Wykonawca zwraca uwagę, iż we wszystkich postępowania na dostawę/modernizację taboru kolejowego w następnym latach Zamawiający określali licencję wyłącznie odnośnie pojazdów objętych zamówienie. Ustanowienie prawa do korzystania z dokumentacji także dla innych pojazdów stanowiłoby bowiem wykroczenie poza przedmiot zamówienia, i powodowało konieczność ogłoszenia odrębnego postępowania, ze względu na znaczną rynkową wartość tego rodzaju dokumentacji.

Ponadto Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu: „przeniesienie praw autorskich następuje”, albowiem udzielenie licencji nie jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich – są to zupełnie różne instytucje prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał już modyfikacji tego zapisu w innej puli odpowiedzi na pytania.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.1.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyłącznika szybkiego o napędzie magnetoelektrycznym? Proponowane rozwiązanie jest szeroko stosowane w modernizacjach EN57 jak i w produkcjach nowych ezt przez renomowane firmy zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza wyłącznik magneto-wydmuchowy.

Pytanie 4

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.15. czwarty tiret

Prosimy o zmianę zapisu „W momencie aktywnego indywidualnego otwierania drzwi przyciski podświetlane na zielono i czerwono LED oraz sygnał akustyczny” na „W momencie aktywnego indywidualnego otwierania drzwi przyciski podświetlane na zielono LED, po naciśnięciu przycisku przez pasażera podświetlane na czerwono LED oraz wydające sygnał akustyczny”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na „W momencie aktywnego indywidualnego otwierania drzwi przyciski podświetlane na zielono LED, oraz wydające pojedynczy, krótki sygnał powtarzany w odstępach czasu, służący do lokalizacji przycisku przez osoby niewidome i niedowidzące. W trakcie naciśnięcia przez pasażera przyciski podświetlane na czerwono LED „

Pytanie 5

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.10.

Czy dopuszcza się użycie kamer dookólnych (360) jako kamer w przedziałach pasażerskich?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. V.1. ósmy tiret

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie na ściany pojazdu innego materiału izolującego termicznie który dzięki swoim właściwościom nie chłonie wody?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.2.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie składanych siedzeń zamiast ławy? Rozwiązanie to zagwarantuje odpowiednią szerokość przejazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VII.3. Typ hamulca

Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu sterowania hamulcem gdyż zastosowanie przełączniku trybu hamulca PN, EP, MED wyklucza stosowanie jednego zadajnika jazdy i hamowania oraz drugiego zadajnika czysto pneumatycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecny zapis bez zmian, dopuszczający obydwa rozwiązania sterowania hamowaniem.

Pytanie 9

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.8.

Proponujemy aby reflektory miały regulację od wnętrza pojazdu stosując rozwiązanie aby przebiegała ona w szybki sposób. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie szczelności reflektorów i zabezpieczenie przed wodą i brudem.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 10

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. I.

Wnioskujemy o zmianę ostatniego zdania przedmiotowego punktu na: „Dokumentacja konstrukcyjna modernizacji musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 11

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. V.2. drugi tiret po tabeli norm

Wnioskujemy o zmianę treści na: „Powyższe wymagania powinny być udokumentowane deklaracją zgodności producenta podzespołu.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

Pytanie 12

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VII.3. trzeci tiret

Wnioskujemy o dopisanie po słowach „trakcji wielokrotnej” słów „z jednostkami modernizowanymi w ramach niniejszego kontraktu”.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

Pytanie 13

SIWZ Rozdział V Projekt Umowy § 11 ust. 1

Wnioskujemy o obniżenia wysokości zabezpieczenia do 3% ceny oferty brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.

Pytanie 14

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ

Czy dopuszcza się nowe zespoły napędowe zamiast modernizacji przekładni i silnika?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 15

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. V.1. tiret 11

Czy rynny nad drzwiami mogą być aluminiowe zamiast tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 16

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. V.1. tiret 13

Wnioskujemy o dopuszczenie zastosowania okien uchylnych. Wiemy że w dotychczasowych rozwiązaniach okna przesuwne są wadliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.

Pytanie 17

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. V.3. tiret 7

„osłony napędów drzwi muszą posiadać klapy inspekcyjne zamocowane na zawiasach” –

Prosimy o usunięcie zapisu o zawiasach w związku z trudnością montażu w tym miejscu zawiasów. W zamian za to łatwo demontowane pokrywy rewizyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

Pytanie 18

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.3.

Prosimy o dopuszczenie montażu siedzeń mocowanych na linii siedziska + ukośnik do naroża podłogi. Z obecnych doświadczeń nie widzimy zasadności stosowania mocowania do ściany na wysokości oparcia. Rozwiązanie takie utrudni modułową budowę ścian i pogorszy estetykę wnętrza.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i wprowadza stosowną modyfikację zapisu.

Pytanie 19

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.9. tiret 3

Prosimy o możliwość zastosowania załączania oświetlenia LED pulpitu przełącznikiem na blacie pulpitu zamiast przycisku w daszku. Jest to sprawdzone rozwiązanie na wielu pojazdach, umożliwia ergonomiczne pogrupowanie manipulatorów np. w grupę „oświetlenie kabiny” wraz z integracją z potencjometrem regulacji jasności LED.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 20

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.9. tiret 4

Co zamawiający rozumie w zapisie: zamontować regulowaną lampkę dla kierownika pociągu (nie stosować „gęsiej szyjki”); w- jak m to być lampka, jaki zasięg, źródło światła, i jaki sposób regulacji? Naszym zdaniem lampka na gęsiej szyi sprawdza się w eksploatacji. Prosimy o rozważenie zastosowania takiej lampki.

Odpowiedź:

Powszechnie stosowana lampka z gęsią szyjką posiada słabą konstrukcję, z niepraktycznie przekręcaną kopułką jako włącznik, nie chcemy tego rozwiązania gdyż nie gwarantuje dostatecznej żywotności.

Zastosować należy lampkę ze światłem punktowym LED oraz kulowym przegubem.

Pytanie 21

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.9. tiret 9

Proponujemy zmiany w pulpicie poprzez zastosowanie nowocześniejszego wyposażenia łącznie ze zmianą odległości nastawników rozruchu i hamowania dla polepszenia komfortu pracy maszynistów. Wymaga to pewnych modyfikacji pulpitu w stosunku do EN71-045 jednak pozwala zachować zbliżony sposób obsługi w kluczowych grupach manipulatorów (np. drzwi).

Odpowiedź:

Ergonomia stanowiska maszynisty musi zostać uzgodniona z zamawiającym

Pytanie 22

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.9. tiret 17

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wysuwanych blatów dla kierownika pociągu w kabinie maszynisty zamiast składanych stolików. Takie rozwiązanie sprawdza się w eksploatowanym taborze u innych przewoźników, a każdy z  blatów ma wymiary większe niż format A3. Rozwiązanie takie jest w naszej opinii  bardziej funkcjonalne i estetyczne.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 23

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.9. tiret 19

Czy konieczne jest stosowanie dodatkowych grzejników w kabinie maszynisty. Naszym zdaniem (na podstawie dotychczasowych doświadczeń) zabudowa nagrzewnic elektrycznych nadmuchowych  z rozprowadzeniem powietrza na nogi i kabinę + funkcja grzewcza klimatyzatora dachowego jest w pełni optymalne dla zapewnienia komfortu cieplnego. Stosowanie dodatkowych grzejników zmniejsza przestrzeń w kabinie maszynisty, która już będzie ograniczana zabudowanymi trzema fotelami. Prosimy o stosowną zmianę zapisów dot. ogrzewania.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis o stosowaniu dodatkowych grzejników.

Pytanie 24

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.9. tiret 24

Proszę o przybliżenie zapisu: zamontować dodatkowe elektryczne syreny akustyczne po obu stronach czoła ezt; jak mają być uruchamiane -poprzez manipulator syren pneumatycznych?

Odpowiedź:

Syreny mają być uruchamiane za pomocą dodatkowego włącznika

Pytanie 25

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.10. tiret 10

2 grzejniki z osłonami zamontować pionowo na ścianie od przedziału pasażerskiego, po obu stronach drzwi do przedziału pasażerskiego, 10 cm nad podłogą; prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci poziomych grzejników elektrycznych nawiewnych do uzgodnienia z zamawiającym.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący montażu grzejników z pionowego na poziomy, ale nie dopuszcza zastosowania grzejników nawiewnych.

Pytanie 26

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VI.10. tiret 13

zamontować nad drzwiami do przedziału pasażerskiego uchwyty do drążka izolacyjnego – prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania z mocowaniem drążka pionowo w kabinie maszynisty obok szafy elektrycznej lub w przedziale służbowym obok drzwi. Montaż drążka nad drzwiami w naszej opinii będzie niefunkcjonalny (zły zasięg dla niskich osób).

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

Pytanie 27

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VII.1. tiret 4

wlot powietrza dla sprężarki przewidzieć w krzywiźnie dachu, połączenie wlotu sprężarki z kanałem za pomocą miecha ze skóry ekologicznej; prosimy o zmianę zapisu  - prowadzenie kanału powietrznego z dachu pojazdu do sprężarki jest przy konstrukcji EN57 praktycznie niewykonalne. Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększy hałas we wnętrzu pasażerskim, a z obecnych naszych doświadczeń wynika, ze stosowanie takiego kanału nie ma uzasadnienia praktycznego, gdyż sprężarki zabudowane mogą być w obudowach  i z układem przygotowania powietrza, który optymalnie zabezpiecza je przed nieczystościami.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje wniosek Wykonawcy, zapis został usunięty.

Pytanie 28

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. VII.3.

Zamontować przełącznik trybu pracy hamulca – PN, EP, MED, Próba szczelności lub hamulec bezpośredniego działania zintegrowany z nastawnikiem jazdy i osobno manipulator hamulca pośredniego działania prosimy o zmianę zapisu na: zastosowanie nastawnika jazdy wyposażonego w funkcję hamulca pośredniego (MED) oraz zabudowę nastawnika hamulca bezpośredniego (zespolonego) z możliwością sterowania hamulcem PN/EP lub zastosowanie nastawnika jazdy bez funkcji hamowania (tylko rozruch) oraz nastawnika hamulcowego realizującego hamowanie PN, EP, MED. Obecny zapis wyklucza ujednolicenie pulpitu z jednostką EN71-045, a wręcz stoi w sprzeczności z tam zastosowanym sterowaniem hamulca.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w obecnym brzmieniu, który w opinii Zamawiającego dopuszcza obydwa rozwiązania.

Pytanie 29

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.6. tiret 3

kabiny maszynistów – zmodernizowane ogrzewacze 750V (mniejsze rozmiary) oraz ogrzewanie nawiewne 3x400V sprosimy o rozważenie zmiany zapisu jak w pytaniu nr 23.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na „kabiny maszynistów – dwa ogrzewacze konwekcyjne zasilane napięciem 3x400V, o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 2kW oraz nagrzewnica nawiewna zasilana napięciem 3x400V o mocy nie mniejszej niż 5,6 kW”

Pytanie 30

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.8. tiret 1

zamontować główne reflektory halogenowe. Reflektory musza charakteryzować się łatwym, szybkim dostępem w celu wymiany żarówki – dostęp do żarówki z zewnątrz pojazdu. Prosimy o usuniecie zapisu o dostępie do żarówki z zewnątrz. Takie rozwiązanie w naszej opinii nie jest konieczne przy odpowiednim zaprojektowaniu podpór pulpitów (sprawdzone w eksploatowanych pojazdach tej serii).

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

Pytanie 31

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.8. tiret 4

przyciemnianie reflektorów łącznikiem hebelkowym; prosimy o zamianę zapisu – przyciemnianie reflektorów poprzez manipulator na pulpicie. Chodzi o dopuszczenie przełącznika obrotowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

Pytanie 32

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.8. tiret 5

reflektory powinny mieć możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej od zewnątrz pojazdu – patrz pkt. 17. Istnieje sprawdzone rozwiązanie konstrukcyjne regulacji reflektorów z wnętrza kabiny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

Pytanie 33

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.9. tiret 8

terminal obsługi wbudować w pulpit, dopuszcza się, aby obsługa systemu była możliwa z zakładki terminalu operatorskiego w kabinach maszynisty – prosimy o dopuszczenie montażu sterownika SIP na szafie elektrycznej w kabinie z dostępem bezpośrednim od strony fotela kierownika pociągu (nad tym fotelem).

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

Pytanie 34

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. IX.14.

zamontować dwie nowe wycieraczki „pantografowe” z mocowaniem dolnym lub jedną nową wycieraczkę „pantografową” mocowaną powyżej szyby -  prosimy o dopuszczenie zastosowania dwóch wycieraków na pojedynczych ramionach. Rozwiązanie sprawdzone w eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia propozycję Wykonawcy i dokonuje zmiany.

Pytanie 35

Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ pkt. XI.

Prosimy o uzasadnienie zasadności stosowania gaśnicy śniegowej skoro normy wymagają tylko gaśnic proszkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

- Projekt umowy, § 2 ust. 6 pkt 6)

Prosimy o dokonanie zmiany w taki sposób, aby Wykonawca był zobowiązany dostarczyć wyłącznie dokumenty wymagane niniejszą umową i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Zdaniem Wykonawcy, obecne sformułowany zapis „(…) które mogą być konieczne (…)” w sposób zbyt ogólny i niedokładny zakreśla obowiązki Wykonawcy, konieczne jest zatem odpowiednie sprecyzowanie wskazanego punktu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść postanowienia na następującą:

„uzyskania wszelkich wymaganych prawem i niniejszą Umową uzgodnień, decyzji, świadectw, certyfikatów, atestów, zezwoleń, itp., koniecznych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

- Projekt umowy, § 2 ust. 6 pkt 7)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające warunki licencji udzielone przez dostawcę oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Wymagane jest oprogramowanie spełniające wymogi określone umową.

- Projekt umowy, § 2 ust. 6 pkt 10)

Prosimy o szczegółowe wskazanie, jakie opracowanie ma na myśli Zamawiający oraz w jakiej formie i w jakim terminie oczekuje jego dostarczenia?

Odpowiedź:

Wytyczne do stosownego opracowania zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 352/2009 z dnia 24.04.2009 w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Opracowanie należy przekazać wraz z 1-szym pojazdem w formie papierowej i elektronicznej.

- Projekt umowy, § 2 ust. 6 pkt 11)

W związku z faktem, że Zamawiający nie sprecyzował, jakie akcesoria, przyrządy i narzędzia są wymagane, prosimy o potwierdzenie, że pozostawiono do decyzji Wykonawcy, co dokładnie należy dostarczyć.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli akcesoria niezbędne w codziennej eksploatacji:

- wszelkie interfejsy diagnostyczne do: układu napędowego, układu hamulca, systemu monitoringu, systemu informacji pasażerskiej, napędów drzwi bocznych, czołowych, napędu drzwi WC, sterownika WC, tachografu. Ponadto zapasowe dyski rejestratorów video, zamienne karty tachografu, oprogramowanie diagnostyczne.

- narzędzia specjalistyczne do nowo zabudowanych urządzeń np. wzorzec do kalibracji czujnika ugięcia II stopnia odsprężynowania na wózkach, manometr wzorcowy, wszelkie klucze specjalistyczne do otwarcia, uszynienia szaf elektrycznych, nietypowe klucze do rejestratorów itp.

- Projekt umowy, § 2 ust. 6 pkt 12)

Wnosimy o dokonanie zmiany w przedmiotowym punkcie poprzez usunięcie słowa „bezterminowe” w odniesieniu do licencji. Konieczność dokonania zmiany wynika z faktu, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie zezwala na zawieranie umów na czas nieokreślony, co oznacza również brak możliwości czynienia danych zobowiązań wykonawcy bezterminowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy nadawał się do użytku bez ograniczeń czasowych.

- Projekt umowy, § 2 ust. 7

Wnosimy o usunięcie odesłania do ust. 6 pkt. 1, ponieważ Dokumentacja Techniczno-Ruchowa oraz Warunki Techniczne Wykonania i Warunki Techniczne Odbioru co do zasady sporządzane są przez Wykonawcę i nie ma powodu, aby Zamawiający ingerował w ich treść. Wskazane dokumenty zostaną sporządzone zgodnie z wymaganiami SIWZ, w związku z powyższym prosimy o dokonanie wnioskowanej zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Projekt umowy, § 4 ust. 11

Prosimy o usunięcie ostatniego zdania, ponieważ kwestia kosztów odbioru została uregulowana w § 5 ust. 4 i 5.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść  § 4 ust. 11 Umowy: Transport ezt w celu wykonania modernizacji do miejsca jej wykonania obciąża Zamawiającego i odbywa się na jego koszt i ryzyko.

- Projekt umowy, § 4 ust. 12

Rozumiemy, że transport z miejsca wykonywania modernizacji do Zamawiającego również odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Nie, transport jednostek z miejsca wykonywania modernizacji do Zamawiającego odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 12 Umowy

Zwrot ezt do siedziby Zamawiającego po zakończeniu modernizacji lub po rozwiązaniu niniejszej umowy albo odstąpieniu od niej obciążą Wykonawcę i odbywa się  na jego koszt i ryzyko.

- Projekt umowy, § 5 ust. 2

Prosimy o dodanie „wszelkiej dokumentacji, którą Strony uznają za niezbędną”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Projekt umowy, § 7 ust. 1

Proponujemy, aby harmonogram realizacji zamówienia był uprzednio uzgodniony przez Strony, z uwagi na konieczność dostosowania do planów produkcyjnych Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 19.3 SIWZ przed zawarciem umowy należy uzgodnić z Zamawiającym, sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu Harmonogram realizacji zamówienia. Harmonogram winien być obustronnie zatwierdzony w dniu podpisania Umowy.

- Projekt umowy, § 4 ust. 12

Rozumiemy, że transport z miejsca wykonywania modernizacji do Zamawiającego również odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Nie, transport jednostek z miejsca wykonywania modernizacji do Zamawiającego odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Projekt umowy, § 10 ust. 4

Prosimy o dokonanie zmiany w taki sposób, aby zamiast obecnego zapisu „nie z winy Zamawiającego” wprowadzić zapis „z winy Wykonawcy”. Konieczność dokonania zmiany wynika z faktu, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia, które wystąpiły wskutek działania osoby trzeciej (np. wskutek aktów wandalizmu).

Odpowiedź:

Zapis został zmodyfikowany na:

„Zamawiający wymaga, iż jeżeli w okresie gwarancji zastosowane urządzenie, część, zespół, podzespół lub element ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu ( z przyczyn objętych odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wniosek Zamawiającego należy go bezwzględnie wymienić na nowy, na koszt Wykonawcy”.

- Projekt umowy, § 10 ust. 6

Prosimy na skrócenie terminu na powiadomienie o wadzie z trzech tygodni na trzy dni robocze. Tak długa zwłoka z powiadomieniem o wadzie może powodować trudności z ustaleniem przyczyn jej powstania, a nawet nasilenie się wady.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Projekt umowy, § 10 ust. 7

Prosimy o usunięcie słów „ponadto Wykonawca zapłaci za wszystkie poniesione przez Zamawiającego koszty związane z usuwaniem usterki wg przedstawionych Wykonawcy dokumentów”. Przedmiotowe postanowienie nie ma charakteru kary umownej, ponieważ nie wskazuje jednoznacznie kwoty pieniężnej, jaką Wykonawca zobowiązany będzie uiścić w przypadku nienależytego wykonania umowy. Dochodzenie od Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych jest możliwe wyłącznie na podstawie ogólnych zasad, zatem prosimy o dokonanie zmiany jak wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Projekt umowy, § 10 ust. 7

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłużenia terminu wykonania naprawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli tak postanowi komisja.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji zapisu.

- Projekt umowy, § 10 ust. 16

Prosimy o usunięcie przedmiotowego punktu, ponieważ w sposób nadmierny zwiększa on koszty wykonania zamówienia i ryzyko gospodarcze wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Projekt umowy, § 10 ust. 24

Wnosimy o sprecyzowanie, kiedy zamawiający udostępni zaplecze? Jest to istotna informacja mająca wpływ na kalkulację kosztów wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy, w miarę swych eksploatacyjnych możliwości, zaplecze warsztatowe, na jego pisemny wniosek.

- Projekt umowy - § 12

Proponujemy dopisanie punktu o limicie kar umownych, „łączna wysokość kar umownych z tytułu nieterminowej modernizacji ezt nie może wynieść więcej niż 10 % wartości netto umowy”, z uwagi na fakt, iż w przypadku przekroczenia terminu naprawy, kary w obecnej formie mogą być naliczane w nieskończoność i w drastycznych sytuacjach, które mogą wystąpić niezależnie od wykonawcy wartość kar przekroczy wartość naprawy a to może oddziaływać w negatywny sposób na realizację dalszych napraw. Ponadto brak zapisu o limitach kar może powodować nieuzasadnione wzbogacenie się Zamawiającego, co również będzie miało odzwierciedlenie w cenie ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Projekt umowy - § 12

Z uwagi na fakt, że Zamawiający oraz potencjalni Wykonawcy są płatnikiem podatku VAT i ten podatek nie stanowi dla nich ani przychodu ani kosztu, proponujemy, aby kary umowne w powyższym paragrafie były liczone od wartości netto a nie od wartości brutto. Nie ma powodu, aby wykonawcy płacili ewentualne kary umowny od wartości, które nie są żadnym przychodem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Projekt umowy - § 12 ust. 1

Proponujemy zmianę wysokości kar umownych odpowiednio: „0,1 % wartości brutto ceny jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego z eksploatacji za każdy dzień, jeżeli wyłączenie to trwa do 14 dni kalendarzowych, 0,2 % wartości brutto jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego za każdy dzień następny wyłączenia, po 14 dniach kalendarzowych.” na „0,01 % wartości netto ceny jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego z eksploatacji za każdy dzień, jeżeli wyłączenie to trwa do 14 dni kalendarzowych, 0,02 % wartości netto jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego za każdy dzień następny wyłączenia, po 14 dniach kalendarzowych.” Propozycje swą argumentujemy faktem, iż przy tak wysokich drastycznie karach Wykonawcy będą zmuszeni wliczyć koszty w cenę ofertową i tym samym Zamawiający poniesie większe koszty z tytułu modernizacji ezt. Proponowana przez nas wysokość kar jest naszym zdaniem wystarczającym bodźcem dla Wykonawców, aby w ustalonym terminie usuwali ewentualne usterki a Zamawiającemu pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone na modernizację ezt. Proponujemy także zmianę brzmienia wskazanego punktu w taki sposób, aby kara umowna naliczana była za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu usunięcia usterki wskazanego w § 10 ust. 7 w przypadku wyłączenia pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, punkt 17.1

Wnosimy o obniżenie wielkości wadium do 1 000 000 zł, ponieważ pozwoli to na zmniejszenie kosztów finansowych po stronie wykonawcy i zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, punkt 21.1

Wnosimy o naliczanie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy od kwoty łącznej za wykonanie przedmiotu umowy bez prawa opcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, punkt 21.1

Wnosimy o obniżenie wielkości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 7% do 5%. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów finansowych po stronie wykonawcy i zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Projekt umowy - § 1 ust. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na dokonanie cesji na instytucję finansową, która będzie finansować zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia postanowienie w dotychczasowym brzmieniu.

- Projekt umowy - § 9 ust. 3

Prosimy o dokonanie zmiany w taki sposób, aby termin płatności liczył się od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Projekt umowy - § 9 ust. 5

Wnosimy o dopisanie, że w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego lub też nieobecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i pozostawia dotychczasowy zapis

- Projekt umowy - § 11 ust. 9

Wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu. Zostanie wystawiona standardowa gwarancja dobrego wykonania. Akceptacja treści przez Zamawiającego nie jest powszechnie obowiązująca w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź:

Z doświadczenia Zamawiającego przy innych postępowaniach przetargowych wynika, że treść gwarancji dobrego wykonania nie zawsze była zgodna ze standardami. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Projekt umowy - § 8 ust. 3

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki i zmianę odesłania na § 14 ust. 4 pkt 5-7.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał już odpowiedniej zmiany.

- Projekt umowy - § 2 ust. 6 pkt 2).

Wnosimy o sprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zapisu mówiącego o tym, że DSU zostanie wykonana w odniesieniu do wykonanej modernizacji. Nie jest zasadne, aby sporządzać całkowicie nową DSU.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Projekt umowy - § 5 pkt. 26 ust. 1

Wnosimy o sprecyzowanie,  że chodzi o DTR i katalog części zamiennych w zakresie wykonywanej modernizacji, a nie o sporządzenie całkowicie nowej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, punkt 4.2

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu: „wykonanie przedmiotu zamówienia objętego opcją winno uwzględniać wykonanie tylko tych elementów opisu przedmiotu zamówienia, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania.” Poddany ogólny zakres może budzić wątpliwości podczas odbiorów komisarycznych ezt po modernizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Załącznik nr 4 pkt III pkpt 2 tiret 2

Prosimy o podanie ile brakujących zderzaków w pojazdach przeznaczonych do modernizacji przewiduje Zamawiający, co pomoże sprecyzować składaną ofertę.

Odpowiedź:

Zderzaków między-wagonowych brakuje w 3 EZT

- Projekt umowy - § 2 ust. 6 pkt 5)

Wnosimy o doprecyzowanie listy wszystkich „…koniecznych zezwoleń umożliwiających eksploatację…”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów wymagalnych przepisami pozwalających na eksploatację pojazdów zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.

- Projekt umowy - § 4 ust 11

Czy pojazdy przeznaczone do modernizacji są i będą przekazywane do naprawy w stanie czynnym i czy będą posiadały świadectwo sprawności?

Odpowiedź:

Pojazdy będą przekazywane w stanie nieczynnym, „na zimno”, przy czym obowiązek dostarczenia pojazdów do Wykonawcy będzie obciążał Zamawiającego.

- Prosimy o sprecyzowanie wymagań dot. tablic wewnętrznych LCD, jakie należy zamontować na pojazdach tj. gabaryty, rozdzielczość itp.

Odpowiedź:

Rozdzielczość min. 1920x502 px. Zamawiający nie narzuca Wykonawcom konkretnego gabarytu obudowy tablic.

- Prosimy o sprecyzowanie ile ezt posiada ryfle?

Odpowiedź:

2 pojazdy posiadają ryfle.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ; Rozdział V Projekt Umowy.

Wnosimy o usunięcie ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów o obowiązku uzgodnienia z Zamawiającym i przekazania jemu dokumentacji konstrukcyjnej modernizowanych ezt i ich części. Konieczność dokonania zmiany wynika z faktu, że wykonawca nie może przekazać Zamawiającemu tej dokumentacji ani udzielić licencji do korzystania z niej, ponieważ jest ona objęta ścisłą tajemnica przedsiębiorstwa, a rozwiązania konstrukcyjne w niej zawarte stanowią know-how wykonawcy. Tym bardziej nie jest możliwe uzgodnienie dokumentacji z zamawiającym, ponieważ to wykonawca jako podmiot profesjonalny dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do sporządzania przedmiotowej dokumentacji i w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, żaden nieuprawniony podmiot nie może wpływać na jej treść. Zgodnie z praktyką rynkową w tym zakresie, wykonawcy nie przekazują dokumentacji konstrukcyjnej. Należy zaznaczyć, że dokumentacja konstrukcyjna sporządzona przez wykonawcę będzie zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że uzgadnianie z wykonawcą dokumentacji konstrukcyjnej mogłoby prowadzić do zmiany zakresu lub przedmiotu zamówienia, co jest niedopuszczalne. Prosimy zatem o dokonanie wnioskowanej zmiany we wszystkich postanowieniach specyfikacji, w których mowa o konieczności przekazania lub uzgodnienia dokumentacji konstrukcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy bez zmian

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt I tiret 8 - Kiedy i gdzie mają być dostarczone do badania wzorcowe osie (toczna i napędna) oraz wraz z jaką dokumentacją?

Odpowiedź:

Oś zestawu kołowego napędowego oraz tocznego powinna zostać dostarczona w momencie rozpoczęcia eksploatacji pierwszego pojazdu czyli wraz z odbiorem końcowym pierwszego EZT. Do osi powinny zostać dołączone następujące dokumenty: WTWiO, protokół pomiarowy, świadectwo odbioru rodzaju 3.2

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt III  pkpt 2 tiret 2 - Prosimy o podanie ile brakujących zderzaków w pojazdach przeznaczonych do modernizacji przewiduje Zamawiający, co pomoże sprecyzować składaną ofertę.

Odpowiedź:

Zderzaków międzywagonowych brakuje w 3 EZT

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt III  pkpt 2 tiret 3 – Prosimy o informację w ilu partiach zostaną dostarczone sprzęgi międzywagonowe ? Optymalnym rozwiązaniem jest transport sprzęgów wraz z pojazdem (na pojeździe).

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje transport sprzęgów wraz z pojazdem

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt V pkpt 1 tiret 1 – Wnioskujemy o zmianę zapisu na „wymiana podłogi stalowej w miejscach wykazujących uszkodzenie lub zużycie”. Wymiana całej podłogi niepotrzebnie podwyższa koszty naprawy, za które de facto płaci Zamawiający. Odpowiednie zabezpieczenie powierzchni dobrej podłogi pozwoli na jej eksploatację przez długi okres czasu

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wniosek, zapis zostaje zmieniony na następujący: „wymienić uszkodzoną powierzchnię stalowej podłogi”

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt V pkpt 1 tiret 1 – Wnioskujemy o zmianę zapisu na: „modernizacja czoła jednostki – zamontowanie czoła z laminatu o nowocześniejszym, opływowym kształcie z szybą czołową sferyczną” – pozwoli to na zastosowanie innowacyjnego rozwiązania stosowanego od obecnego roku  w pojazdach EN57, dzięki któremu zyskują bardziej nowoczesny i atrakcyjny wygląd.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis, ponieważ określenie szyby jako panoramicznej jest opisem bardziej ogólnym, obejmującym szybę sferyczną.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt V pkpt 1 tiret 11 - Ile pojazdów z ryflowanym poszyciem przewiduje Zamawiający do modernizacji oraz czy posiadają ryfle na wszystkich wagonach?

Odpowiedź:

Dwa pojazdy posiadają ryflowane poszycie pudeł

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt V pkpt 1 tiret 11 – Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rynny stalowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stalowych rynien.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt V pkpt 1 tiret 15 – Z uwagi, że na wagonie silnikowym pod pudłem jest zwarta zabudowa podzespołów i urządzeń, co utrudnia montaż skrzyni na sprzęg transportowy, wnioskujemy o zmianę zapisu na „Zamontować pod pudłem jednostki metalową zamykaną skrzynie…”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na proponowany

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VI pkpt 1 tiret 4 – Czy suszarka do rąk może być montowana na panelu ściennym, ułatwi to obsługę oraz konserwację suszarki? Nadmieniamy, że dokonywaliśmy już zabudowy suszarek na ezt w ten sposób i sprawdził się on w praktyce.

Odpowiedź:

Suszarka może być montowana na panelu ściennym. Zamawiający zmienia zapis na następujący „zabudować suszarkę elektryczną do rąk ze stali zmatowionej, automatycznie włączaną, o parametrach nie niższych niż: wydajność skuteczna 5,5 m³/min, prędkość powietrza wylotowego 100km/h”

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VI pkpt 3 tiret 1 – Wnioskujemy o wykreślenie słów „od oparcia poprowadzić półokrągłą poręcz do sufitu” a wprowadzić zapis „montaż uchwytów dla osób stojących umieścić w oparciach foteli oraz zamontować poręcze podsufitowe z rękojeściami” naszym zdaniem jest to optymalne rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VI pkpt 9 tiret 6 – Nie ma szyby nie odpryskowej. Wymogi co do szyb czołowych określa karta UIC-651. Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący: „Zamontować niedzieloną szybę czołową spełniającą wymagania karty UIC-651”. W przypadku gdy Zamawiający nie zmieni zapisu o szybie nie odpryskowej prosimy o podanie przynajmniej dwóch producentów takich szyb.

Odpowiedź:

Akceptujemy wniosek wykonawcy i zmieniamy zapis.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VI pkpt 9 tiret 17 – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wysuwanego stolika dla kierownika pociągu? Nadmieniamy, że dokonywaliśmy już zabudowy stolików na ezt w ten sposób i sprawdził się on w praktyce (jest chwalone przez maszynistów).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VI pkpt 9 tiret 17 – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast dwóch foteli dla kierownika pociągu, jednego fotela a drugiego siedzenia uchylnego? Umożliwi to uzyskanie większej przestrzeni w kabinie maszynisty a po za tym w jazdach pociągów podmiejskich i tak uczestniczy jeden kierownik pociągu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VI pkpt 9 tiret 19 – Czy Zamawiający dopuszcza, aby dodatkowe dwa grzejniki w kabinie maszynisty były zamocowane poziomo na podłodze przy ścianie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VI pkpt 9 tiret 24 – Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu, gdyż uważamy, że dodatkowe elektryczne syreny akustyczne po obu stronach czoła EZT są zbędne. Na jednostce EN57 stosowane są syreny pneumatyczne, które we właściwy sposób spełniają swoje funkcje.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VI pkpt 10 tiret 5 – Przedstawienie przez Zamawiającego wzoru klucza wyklucza możliwość wyboru konstrukcji na etapie kalkulowania ceny. Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu lub informację, jaki wzór klucza zostanie dostarczony. Wnioskujemy również o wprowadzenie zapisu, iż zostanie on dostarczony wraz z pierwszym pojazdem przewidzianym do naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis. Wzór klucza do zamka nawierzchniowego, typu zasuwowego, zostanie przez nas dostarczony wraz z pierwszym pojazdem do naprawy.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VIII pkpt 3 tiret 10 – „w sytuacji wystąpienia awarii zasilania NN układ musi zapewnić „przeniesienie” napięcia 24, 110 V z jednego wagonu silnikowego na drugi oraz w trakcji wielokrotnej…” – wnioskujemy o usuniecie „110 V” gdyż jest to zapis wykluczający wymagania co do przetwornicy z punktu IX podpunkt 2 „Dwie niezależne przetwornice statyczne napięcia na pojazd przetwarzające 3 kV DC/3x400V AC oraz zwielokrotnione, niezależne przetwornice napięcia na pojazd, przetwarzające 3x400V AC/24 V DC”

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia błąd i wykreśla napięcie 110V

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VIII pkpt 3 tiret 11 – Wnioskujemy o zastąpienie słowa „wszystkie wyłączniki samoczynne” zapisem „newralgiczne wyłączniki samoczynne”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecny zapis bez zmian.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VIII pkpt 8 tiret 1 – Wnioskujemy o zmianę tego zapisu. Obecnie dostęp do żarówki z wnętrza pojazdu jest wystarczająco łatwy. Dodatkowo szczelne wklejenie osłony reflektora daje mu gwarancje długotrwałej poprawnej pracy, czego nigdy nie zapewni rozwiązanie z możliwością dostępu z zewnątrz. Proponujemy następujący zapis „zamontować główne reflektory halogenowe. Reflektory muszą charakteryzować się łatwym, szybkim dostępem w celu wymiany żarówki – dostęp do żarówki z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu. Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt VIII pkpt 8 tiret 5 – Wnioskujemy o zmianę tego zapisu. Obecnie regulacja żarówki z wnętrza pojazdu jest wystarczająco łatwa. Dodatkowo szczelne wklejenie osłony reflektora daje mu gwarancje długotrwałej poprawnej pracy czego nigdy nie zapewni rozwiązanie z możliwością dostępu z zewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt IX pkpt 6 tiret 3 – Czy Zamawiający dopuszcza, aby ogrzewanie w kabinie maszynisty było całkowicie zasilane z napięcia 3x400V co jest zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis na następujący: „kabiny maszynistów – dwa ogrzewacze konwekcyjne zasilane napięciem 3x400V, o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 2kW oraz nagrzewnica nawiewna zasilana napięciem 3x400V o mocy nie mniejszej niż 5,6 kW”

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt IX pkpt 6 tiret 4 – Wnioskujemy o zmianę zapisu z „sterowanie ogrzewaniem za pomocą sterownika mikroprocesorowego za pomocą czujników temperatury umieszczonych przy podłodze, na suficie oraz jednego na zewnątrz wagonu lub sterowanie ręczne po wyłączeniu sterownika” na zapis „sterowanie ogrzewaniem za pomocą sterownika mikroprocesorowego za pomocą czujników temperatury których umieszczenie gwarantuje prawidłowe działanie układu ogrzewania, lub sterowanie ręczne po wyłączeniu sterownika”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt IX pkpt 6 tiret 12 – Jakie obowiązujące normy dotyczących ogrzewania nawiewnego ma na myśli Zamawiający? Wnioskujemy o wykaz tych norm.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli wymagania zawarte w kartach UIC 553, UIC 553-1 oraz normach:

PN-K-11010 Tabor Kolejowy. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu. Wymagania ogólne,

PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego lub normy równoważne.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt IX pkpt 9 tiret 1 – Prosimy o podanie rozdzielczości tablic czołowych i bocznych.

Odpowiedź:

Czołowe - rozdzielczość minimum 24x200 px.

Boczne – rozdzielczość minimum 32x96 px.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt IX pkpt 9 tiret 3 – Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie tablic wewnętrznych LCD o przekątnej minimum 38” na tablice wewnętrzne o przekątnej minimum 22”, z powodu utrudnionego montażu przy niskim suficie w EN57. Tablice wewnętrzne 38” montowane są głównie przy wysokich sufitach oraz w nowych pojazdach.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecny zapis bez zmian.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt IX pkpt 9 tiret 6 – Jakie informacje mają być wyświetlane na tablicach LCD. Czy Zamawiający prześle materiały, które mają być wyświetlane.

Odpowiedź:

Zamawiający dostarczy wytyczne w trakcie modernizacji pierwszego pojazdu.

- Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SIWZ – Zestawienie modernizacji 21 ezt serii EN57 - pkt IX pkpt 13 tiret 4 – Jakie sygnały mają być rejestrowane?

Odpowiedź:

Sygnały zostaną uzgodnione w trakcie modernizacji pierwszego pojazdu.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 2 ust 6 pkt 7 - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem odpowiedniej liczby egzemplarzy oprogramowania i odpowiedniej liczby kopii zapasowych? Proponujemy zmienić na po jednym egzemplarzu oprogramowania oraz po jednej kopii zapasowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 4 ust 11 - Czy 15 ezt EN57 przeznaczonych do naprawy w ramach niniejszego postępowania, będzie mogło przyjechać do Wykonawcy samodzielnie, czy też będzie konieczność ich transportowania przy pomocy innego pojazdu?

Odpowiedź:

Obowiązek i koszt dostarczenia wszystkich ezt do Wykonawcy będzie obciążał Zamawiającego.    .

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 5 ust 7  oraz § 2 ust 7 - Wykonawca nie jest uprawniony do składania wniosku o zatwierdzenie DSU. Przewoźnik może upoważnić wykonawcę do reprezentowania go w UTK, jednak wniosek składa przewoźnik. Proponujemy odstąpienie od obowiązku dostarczenia zatwierdzonego DSU, gdyż wykonawca nie może być obarczany obowiązkami przewoźnika kolejowego wynikającymi z przepisów prawa, ani odpowiadać za czas trwania procedury zatwierdzania DSU w urzędzie państwowym. Proponujemy zapis: Wykonawca dostarczy uzgodniony przez Zamawiającego projekt DSU, w celu złożenia przez Zamawiającego wniosku w UTK, wraz z pierwszym pojazdem.

Odpowiedź:

W § 2 ust. 6 Zamawiający dodaje na końcu zdanie: „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie mógł na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu.”

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 5 ust. 13 - Prosimy o wyjaśnienie, czemu służy zatwierdzanie dokumentacji skoro Zamawiający nie chce brać żadnej odpowiedzialności za jej zatwierdzenie. Proponujemy wykreślić ten punkt.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 6 ust. 1 - W związku z tym, że to Wykonawca realizuje naprawy w oparciu o opracowaną przez siebie technologie i on wie najlepiej, które podzespoły i części będą wykorzystane w procesie modernizacji, wnioskujemy o zmianę zapisu na: „W ezt skierowanych do modernizacji dopuszcza się występowanie braków w wyposażeniu, które podlegają uzupełnieniu w zakresie modernizacji. Zamawiający przed wysłaniem ezt do Wykonawcy ustali, które części i podzespoły może zdemontować z uwagi, że będą zastąpione nowymi w procesie naprawy”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 10 ust. 4 - Niektóre z urządzeń instalowanych w ramach modernizacji są skomplikowanymi systemami charakteryzującymi się dużą liczbą części i podzespołów. Ze stopniem skomplikowania i ilości elementów rośnie prawdopodobieństwo usterki nawet, jeżeli jakość elementów jest na wysokim poziomie. Awarie różnych części, czy podzespołów nie świadczą o nieprzydatności całego urządzenia. Dlatego też prosimy o zmianę zapisu z  „Zamawiający wymaga, jeżeli w okresie gwarancji zastosowane urządzenie, część, zespół, podzespół lub element ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu (nie z winy Zamawiającego) należy go bezwzględnie wymienić na nowy na koszt Wykonawcy” na zapis „Zamawiający wymaga, jeżeli w okresie gwarancji zastosowana część, zespół, podzespół lub element ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu z tej samej przyczyny (z winy Wykonawcy) na wniosek Zamawiającego Wykonawca dokona wymiany go własny koszt”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na „Zamawiający wymaga, iż jeżeli w okresie gwarancji zastosowane urządzenie, część, zespół, podzespół lub element ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu ( z przyczyn objętych odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości) na wniosek Zamawiającego należy go bezwzględnie wymienić na nowy, na koszt Wykonawcy”.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 10 ust 7- Proponujemy zmienić zapis na: „Uszkodzenie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub podmienić uszkodzony podzespół na inny sprawny tego samego typu w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od ustaleń komisji . W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych, Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad podanych w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy, ponadto Wykonawca zapłaci za wszystkie poniesione przez Zamawiającego koszty związane z usuwaniem usterki wg przedstawionych Wykonawcy dokumentów” Nie powinien ulegać skróceniu czas naprawy reklamacyjnej z powodu zwoływania komisji mającej na celu ustalenie zakresu, przyczyny i sposobu usunięcia uszkodzeń, gdyż nie zależy to tylko od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 10 ust. 9 – Proponujemy zmianę na „Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o uszkodzeniu ezt jest dzień otrzymania przez Wykonawcę pisma, faksu lub e-maila. Jeżeli Zamawiający dostarczy pismo, faks lub e-mail po godzinie 12.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy. Na Zamawiającym ciąży obowiązek upewnienia się, że Wykonawca został skutecznie powiadomiony o uszkodzeniu”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 10 ust. 16 - Z uwagi na niezgodność zapisu z DSU wnioskujemy o wykreślenie treści: . „W okresie gwarancji nie dopuszcza się możliwości wykonania zaprawek na powłokach malarskich. Występowanie wad powłok malarskich skutkuje malowaniem całego poszycia pudła wagonu ezt na koszt Wykonawcy bez obciążenia dodatkowymi kosztami Zamawiającego.” DSU dopuszcza wykonywanie napraw miejscowych. Pozostawienie zapisu w obecnej formie znacząco wpłynie na cenę ofertową, ponieważ Wykonawcy będą musieli wkalkulować ryzyko kolejnego malowania całego ezt. Ponadto wg. obecnego zapisu każda usterka malatury może skutkować koniecznością malowania całego ezt.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 11- Proponujemy zmienić wysokość zabezpieczenia należytego wykonania z 7% na 2%, ustawa PZP daję możliwość zastosowania zabezpieczenia w wysokości 2%, a żądanie zabezpieczenia w wyższej wysokości naszym zdaniem jest nieuzasadnione i spowoduję poniesienie wyższych kosztów de facto przez Zamawiającego, ponieważ Wykonawcy będą zmuszeni uwzględnić wyższe koszty podczas sporządzania kalkulacji

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 12- Proponujemy dopisanie punktu o limicie kar umownych, „łączna wysokość kar umownych z tytułu nieterminowej modernizacji ezt nie może wynieść więcej niż 10 % wartości netto umowy”, z uwagi na fakt, iż w przypadku przekroczenia terminu naprawy, kary w obecnej formie mogą być naliczane w nieskończoność i w drastycznych sytuacjach, które mogą wystąpić niezależnie od wykonawcy wartość kar przekroczy wartość naprawy a to może odziaływać w negatywny sposób na realizację dalszych napraw. Ponadto brak zapisu o limitach kar może powodować nieuzasadnione wzbogacenie się Zamawiającego, co również będzie miało odzwierciedlenie w cenie ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 12 - W związku z występowaniem w definicji pojęć (w projekcie umowy) tylko dni roboczych  proponujemy, aby ujednolicić zapisy i zmienić w powyższym paragrafie słowa z kalendarzowych na robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 12 - Ponieważ Zamawiający oraz potencjalni Wykonawcy są płatnikiem podatku VAT i ten podatek nie stanowi dla nich ani przychodu ani kosztu, proponujemy, aby kary umowne w powyższym paragrafie były liczone od wartości netto a nie od wartości brutto. Dlaczego wykonawcy mają płacić ewentualne kary umowny od wartości, które nie są żadnym przychodem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

- Rozdział V SIWZ –Projekt umowy - § 12 ust. 1 - Proponujemy zmianę wysokości kar umownych odpowiednio: „0,1 % wartości brutto ceny jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego z eksploatacji za każdy dzień, jeżeli wyłączenie to trwa do 14 dni kalendarzowych, 0,2 % wartości brutto jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego za każdy dzień następny wyłączenia, po 14 dniach kalendarzowych.” na „0,01 % wartości netto ceny jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego z eksploatacji za każdy dzień, jeżeli wyłączenie to trwa do 14 dni kalendarzowych, 0,02 % wartości netto jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego za każdy dzień następny wyłączenia, po 14 dniach kalendarzowych.” Propozycje swą argumentujemy faktem, iż przy tak wysokich drastycznie karach Wykonawcy będą zmuszeni wliczyć koszty w cenę ofertową i tym samym Zamawiający poniesie większe koszty z tytułu modernizacji ezt. Proponowana przez nas wysokość kar jest naszym zdaniem wystarczającym bodźcem dla Wykonawców, aby w ustalonym terminie usuwali ewentualne usterki a Zamawiającemu pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone na modernizację ezt.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

Pkt .9

Czy Zamawiający wymaga aby komunikacje pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu odbywała się poprzez sieć Ethernet?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie magistrali danych, nie koniecznie rodzaju Ethernet

- tablice wewnętrzne LCD o przekątnej minimum 38” z bieżącą informacją o trasie i lokalizacji pociągu oraz możliwością prezentacji innych materiałów informacyjnych dostosowywanych przez użytkownika, tablice umieścić w osłonach wandalo – odpornych i zabezpieczających przed kradzieżą:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitorów 22” 16:9 FullHD? Taki rozmiar i format umożliwią  aby w standardowym rozmiarze w czytelny dla pasażerów sposób prezentowane były dodatkowe informacje np. materiały reklamowe. Zastosowanie formatu 16:9 uprości również proces przygotowywania w/w materiałów. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza zmiany rozmiaru monitorów to prosimy o określenie wymaganego formatu dla monitorów 38”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia minimalnego rozmiaru tablic LCD. Nie narzucamy również konkretnego formatu, wyświetlane informacje powinny zostać z nami uzgodnione, tak aby zapewnić czytelną i przejrzystą informację dla pasażerów w poszczególnych obszarach tablic LCD.

Czy Zamawiający wymaga aby monitory miały wbudowany komputer  i interfejsem Ethernet? Takie rozwiązanie ujednolica sposób komunikacji z urządzeniami w pojeździe i pozwala na odtwarzanie treści reklamowych z lokalnych nośników pamięci.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania aczkolwiek jest ono dopuszczalne.

- system bieżącej informacji w formie audio - wizualnej pasażerów o trasie pociągu, bieżącym i następnym przystanku (sterowanie poprzez GPS), podawaniem innych dowolnych komunikatów audio, godziny, daty;

Czy Zamawiający wymaga aby poprzez system rozgłoszeniowy emitowana była również ścieżka dźwiękowa z materiałów reklamowych? Nadanie komunikatu specjalnego (informacja o trasie) miałoby charakter priorytetowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiej funkcji.

Pkt 12.

Terminal operatorski służbowego rozkładu jazdy

Czy Zamawiający wymaga aby terminal operatorski służbowego rozkładu jazdy służył również do obsługi systemu informacji pasażerskiej? Wybór numeru pociągu przez maszynistę powodowałby automatyczne wysterowanie wszystkich urządzeń systemu (tablice LED, LCD, system rozgłoszeniowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności, co jest opisane w OPZ „dostawa aplikacji rozkładu jazdy wraz z ostrzeżeniami stałymi z możliwością jego aktualizacji w trybie online. Aplikacja powinna posiadać interfejs do wprowadzania danych o numerze pociągu i maszyniście, a ponadto umożliwiać wyświetlenie odpowiedniego rozkładu jazdy i ustawienia tablic kierunkowych w trybie automatycznym po wpisaniu numeru pociągu. Wprowadzone dane muszą zostać zapisane w rejestratorze tachografu. Wprowadzanie numeru pociągu powinno być przekazywane za pomocą magistrali w trakcji wielokrotnej pomiędzy poszczególnymi rejestratorami.”

Pkt 13.

Sterownik komunikacyjny przesyłu danych o stanie pojazdu

Czy Zamawiający wymaga aby sterownik komunikacyjny pełnił również funkcję sterownika systemu informacji pasażerskiej? Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zmniejszenie ilości urządzeń sterujących i transmisyjnych na pojeździe i uprościło obsługę poszczególnych podsystemów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania aczkolwiek jest ono dopuszczalne.