Załącznik do Nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Postanowienia ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych cztero-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych w dalszej części EZT, przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym na trasie pomiędzy Wejherowem i Tczewem po linii kolejowej nr 250 zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w tym liniach należących do sieci TEN. EZT przeznaczony będzie do prowadzenia pociągów o średnio-dobowym przebiegu min. 500 km. Zamówienie obejmuje również dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) opisanego w pkt. 10.10 oraz przeprowadzenie szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi, budowy i utrzymania w eksploatacji pojazdów i innych świadczeń określonych w umowie.

- Wszystkie zastosowane do produkcji EZT zespoły, podzespoły i elementy muszą być fabrycznie nowe.

- Konstrukcja i parametry EZT oraz Dokumentacja muszą spełniać wymogi   obowiązujących i mających zastosowanie aktów prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

1)  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , Poz. Nr 1594  ze zmianami).

2) Rozporządzenie MTBiGM z dnia 3 stycznia 2013 r. – Dz. U. 2013 r. Poz. 211 – w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. Nr 212, poz. 1771).

a także wymagania pozostałych obowiązujących norm PN-EN, kart UIC i odpowiednich Technicznych specyfikacji interoperacyjności TSI w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji.

- W dniu odbioru końcowego EZT musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczony do eksploatacji przynajmniej w zakresie opisanym w pkt 1.1. powyżej i posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego , wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1594 ze zm.) oraz przepisami art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2011 nr 230, poz. 1372) .

- EZT musi spełniać wymagania umożliwiające wydanie przez Zamawiającego świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego.

- EZT musi spełniać wymagania Interoperacyjności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- EZT musi posiadać opracowaną i zatwierdzoną przez Prezesa UTK  dokumentację systemu utrzymania (DSU) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. (Dz. U. Nr 212 poz.1771 z późn. zm.).

- Wraz z każdym EZT Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie programy komputerowe (software) niezbędne w procesie obsługi, utrzymania i diagnostyki EZT.

- Wraz z każdym EZT Wykonawca dostarczy opis blokowy realizowanych funkcji i uzależnień stanów PLC oraz sygnałów analogowych dla wszelkich programów sterowników zainstalowanych w pojeździe.

- Wykonawca dostarczy wykaz zastosowanych norm, przepisów i kart UIC oraz karty gwarancyjne dla każdego funkcjonalnego systemu, zespołu, podzespołu.

- Producent pojazdu jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdym pojazdem (najpóźniej w terminie jego odbioru technicznego) dokumentacji zgodnie z §3 umowy oraz kompletnego osprzętu, niezbędnego do zapewnienia prawidłowej obsługi, eksploatacji, serwisowania pojazdu tj. sprzęg pneumatyczny UIC, adapter transportowy (awaryjny) przystosowany do mechanicznego połączenia pojazdu z EZT typu EN 57 tj. scharfenberg starego typu - scharfenberg UIC, adapter transportowy scharfenberg -sprzęg śrubowy, drążek izolacyjny, kabel do ładowania baterii akumulatorów (25m), interfejsy niezbędne do pobierania danych rejestrowanych w pojeździe – 2 szt., nośniki danych rejestratora prawnego – 2 szt., zapasowy komplet nośników danych CCTV, specjalistyczne narzędzia, terminale serwisowe – 2 szt., klucze do drzwi, szafek, urządzeń – 3 kpl.

- Wszystkie koszty związane z odbiorem EZT pokrywane są przez  Wykonawcę tj.

  - Testy i badania w procesie odbioru,

  - zakwaterowanie komisarzy odbiorczych Zamawiającego, dojazd poza granicami kraju (transport lotniczy),

  - ubezpieczenie pojazdów na czas transportu do Zamawiającego i czas jazd próbnych,

  - transport EZT do siedziby Zamawiającego i w okresie gwarancji w przypadku napraw awaryjnych z i do siedziby Zamawiającego,

  - jazdy próbne.

- CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA  I  PARAMETRY  TECHNICZNE

  - Dane ogólne

2.1.1. Szerokość toru	1435 mm

2.1.2. Układ konfiguracji pojazdu	Pojazd czteroczłonowy, powinien być przystosowany do obsługi trakcyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18.07.2005 w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz. 1444 z późn. zm.). Kabiny maszynisty na obu końcach pojazdu muszą zapewniać równorzędną jazdę w obu kierunkach, oraz prowadzenie zestawu do 2 pojazdów w trakcji wielokrotnej.

2.1.3. Długość całkowita pojazdu	nie przekraczająca 90 m

2.1.4. Koła zestawu kołowego	monoblokowe wg normy  PN-EN 13260+A1:2011 
lub równoważnej,

2.1.5. Ilość miejsc siedzących w EZT	co najmniej 144 stałych, co najmniej 16 uchylnych

2.1.6. Ilość miejsc stojących w EZT ………co najmniej 359, przy założeniu 5 osób/m2

2.1.7. Wysokość podłogi	w strefie wejścia do pojazdu musi wynosić min. 850 mm, max. 1160 mm nad poziomem główki szyny (npgs), dla nowych zestawów kołowych i bez obciążenia od pasażerów 
- przejścia między-wagonowe z płynną zmianą wysokości podłogi według TSI PRM.
- w całym przedziale pasażerskim zmiana wysokości podłogi może odbywać się za pomocą pochylni o parametrach zgodnych z TSI PRM (przejście na wyższy poziom podłogi nad wózkami jezdnymi), lub stopni w pierwszych przedziałach za kabiną maszynisty.

- konstrukcja pojazdu winna zapewniać pełne bezpieczeństwo podróżnych podczas wsiadania              
i wysiadania przez wszystkie drzwi pojazdu z peronów    
o wysokości od 760 mm do 960 mm npgs.

2.1.8. Eksploatacyjny zakres temperatur otoczenia

wszystkie urządzenia winny gwarantować pracę w zakresie temperatur od -250C do +400C. Należy zapewnić niezawodną pracę elektrycznego zespołu trakcyjnego podczas opadów atmosferycznych (nieregularnych 
w czasie i wielkości) oraz w warunkach ostrej zimy (obfite opady śniegu i niskie temperatury).

  - Parametry trakcyjne

2.2.1. Napięcie zasilania	3 kV DC (wg PN-EN 50163:2006 lub równoważnej)

2.2.2. Wymagana prędkość eksploatacyjna	≥160 km/h

2.2.3. Przyśpieszenie rozruchu  (przy nominalnym obciążeniu)

średnie, min. 1,0 m/s2 (w zakresie prędkości od 0 do 50 km/h na torze, prostym poziomym) - szyny suche, obciążenie nominalne – łączna ilość miejsc siedzących x 70

2.2.4. Największe wzniesienie, przy którym EZT winien ruszyć z pełnym obciążeniem

35‰

2.2.5. Poziom hałasu	 wg karty UIC 651 oraz TSI Hałas

2.2.6. Minimalny wymagany promień łuku toru	 160 m (100 m w warunkach warsztatowych)

2.2.7. Minimalny promień niecki toru	 500 m

2.2.8. Moc ciągła silników trakcyjnych	min. 4 silniki trakcyjne o sumarycznej mocy min. 2000 kW

2.2.9. Chłodzenie silników trakcyjnych	wymuszone

- Bezpieczeństwo jazdy i ruchowe własności dynamiczne

Wytrzymałość konstrukcji zgodnie z PN-EN 12663-1 lub równoważnej przy przyjęciu kategorii P-II. Wymagania zderzeniowe wg  PN-EN 15227 kat. pojazdu C-1 lub równoważnej.

Własności jezdne, bezpieczeństwo jazdy na wichrowatym torze, oddziaływanie na tor zgodne z PN-EN 14363:2007 lub równoważnej.

- Skrajnia i masy

4.1. Skrajnia kinematyczna/statyczna	UIC 505-1/PN-K-02056:1970 lub równoważnej.

4.2. Układ osi pojazdu................................... osie napędowe w członach skrajnych

4.3. Maksymalny nacisk osi na tor	≤ 185 kN

4.4. Masa pojazdu w stanie służbowym	≤ 190 t

- Część biegowa pojazdu

5.1. Własności biegowe – zgodne z wymaganiami PN-EN 14363:2007 lub równoważnej.

5.2. Usprężynowanie: Dwustopniowe, drugi stopień pneumatyczny

5.3 Przekładnia: dwustopniowa przystosowana do prędkości 160 km/h.

5.4. Układ smarowania obrzeży kół	na osiach skrajnych w układzie mokrym lub suchym 
z ekologicznym środkiem smarnym

5.5. Piasecznice	przy wszystkich zestawach napędnych, z urządzeniem zabezpieczającym przed zamarzaniem i zbrylaniem piasku.

5.6. Inne wymagania	konstrukcja wózka umożliwiająca pomiar temperatury łożysk przez przytorowe urządzenia pomiarowe.

- Hamowanie

6.1. Rodzaj hamulca	pneumatyczny - samoczynny zespolony, elektropneumatyczny, elektrodynamiczny, postojowy (sprężynowy) spełniający karty UIC 540 i UIC 547.

6.1.1.Mechaniczne elementy wykonawcze hamulce tarczowe (bezazbestowe okładziny cierne).

6.1.2.Rodzaj sprężarki	2 szt na pojazd, śrubowe, łopatkowe mimośrodowe lub tłokowe, w instalacji sprężonego powietrza zabudować osuszacz powietrza. Jakość powietrza kl. 3 wg ISO 857 lub równoważne. Wydajność każdej jednej sprężarki musi pozwalać na utrzymanie możliwości jazdy pojazdu w przypadku awarii drugiej. Umożliwić zasilanie sprężarki z zasilania peronowego w celu testowania bez potrzeby zasilania pojazdu napięciem 3kV DC

6.2. Hamulec elektrodynamiczny

6.2.1. System hamulca	odzyskowy i oporowy z samoczynnym wyborem trybu pracy.

6.2.2. Zakres prędkości hamowania elektrycznego	Vmax do 0+5 km/h

6.3. Sekwencje hamowania służbowego	samoczynne przełączanie hamulca dynamicznego         
z odzyskowego na oporowy w przypadku braku możliwości odbioru energii przez sieć trakcyjną oraz dohamowanie hamulcem pneumatycznym.

6.4. Skuteczność hamowania

6.4.1. Droga hamowania służbowego	nie więcej niż 1200 m od Vmax

6.4.2. Opóźnienie hamowania nagłego  ≥1,2 m/s2

6.5. Hamulec postojowy

6.5.1. Typ hamulca	sprężynowy (w kabinie maszynisty powinien znajdować się wskaźnik ciśnienia powietrza w układzie hamulca sprężynowego i sygnalizacja świetlna)

6.5.2. Maks. pochylenie toru, na którym pojazd w pełni obciążony musi być utrzymany w spoczynku 
35‰.

6.6. Urządzenia przeciwpoślizgowe	wymagane, elektroniczne dla każdego zestawu     kołowego.

6.7. Próba hamulca	musi być zagwarantowana możliwość wykonania przez maszynistę próby hamulca z kabiny maszynisty, także w trakcji wielokrotnej, zapis próby w systemie informatycznym pojazdu z możliwością wydruku na pojeździe, w tym ciśnienia sprężonego powietrza dostarczanego na cylindry hamulcowe oraz przewodu głównego na końcu składu pociągu

6.8. Hamulec bezpieczeństwa	zgodny z UIC 543 i 541-5. Obligatoryjne mostkowanie hamulca zgodnie z UIC 541-1.

6.9. Współdziałanie pojazdu z SHP i CA oraz ERTMS poziom 2……pojazd powinien posiadać instalację i przygotowanie do zabudowy ERTMS poziom 2

- WYMAGANIA WYKONAWCZE DO CZĘŚCI I ZESPOŁÓW MECHANICZNYCH

  - Nadwozie

3.1.1. Pudło – wymagania ogólne

3.1.1.1. Konstrukcja pudła EZT 	- wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na korozję i procesy starzenia, dopuszcza się klejenie wybranych elementów. Wszystkie elementy użyte do produkcji EZT muszą spełniać wymogi norm w zakresie toksyczności i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały te nie mogą oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko człowieka,

3. 1.1.2. Zamocowanie urządzeń	 powinno spełniać wymagania PN-EN 12663-1:2010 lub równoważnej.

3.1.2. Urządzenia cięgłowo – zderzne	- sprzęg automatyczny systemu Scharfenberga, z możliwością sprzęgania mechanicznego, elektrycznego, pneumatycznego. 
- wykluczone jest stosowanie dodatkowych złączy elektrycznych poza sprzęgiem automatycznym,
- możliwość holowania przez pojazd wyposażony         
w standardowy sprzęg śrubowy UIC za pośrednictwem adaptera znajdującego się na pojeździe.  Zgodny z PN-EN15020:2006+A1:2010 lub równoważnej,
- adapter umieścić bezpiecznie w pojeździe,                  
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- wymagana jest możliwość połączenia przewodu hamulcowego (głównego) pojazdu z przewodem hamulcowem (głównym) innego pojazdu wyposażonego w sprzęg automatyczny UIC.

- wymagana jest możliwość połączenia przewodu zasilającego pojazdu z przewodem zasilającym innego pojazdu wyposażonego w sprzęg automatyczny UIC.

- każdy sprzęg wyposażyć w grzałkę i osłonę ochronną.

3.1.3.  Drzwi

3.1.3.1. Drzwi zewnętrzne	zgodnie z TSI PRM i PN-EN 14752:2006 lub równoważnej,

- ilość	cztery pary na każdy człon, dwie pary drzwi po każdej stronie,

- rodzaj	drzwi dwupłatowe, metalowe, odskokowo – przesuwne                  o prześwicie nie mniejszym niż 1300 mm,

- otwieranie drzwi	centralne przez maszynistę oraz indywidualnie przez pasażera po zatrzymaniu się pojazdu i zdalnym ich odblokowaniu przez maszynistę,

- zamykanie drzwi	centralnie przez maszynistę oraz automatycznie po ustalonym czasie zwłoki. Pojazdy powinny być wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową zamykania drzwi, sygnalizowanie zamknięcia dźwiękowo przez kilka sekund przed uruchomieniem zamykania drzwi. Przy prędkościach większych od 5 km/h drzwi winny być blokowane. Układ sterowania powinien umożliwiać pozostawienie otwartych drzwi lub uprawnienia do otwierania przyciskami  po deaktywacji kabiny maszynisty oraz ich zamknięcie z drugiej kabiny po ponownej aktywacji.

- przyciski indywidualnego otwierania	umieszczone na zewnątrz i wewnątrz pojazdu przy lub na drzwiach, przy skrajnych drzwiach członów „A” i „D” dodatkowe przyciski dla osób niepełnosprawnych służące do wezwania obsługi

- awaryjne otwieranie drzwi	musi istnieć możliwość ręcznego otwarcia drzwi           
w przypadku awarii poprzez indywidualne zniesienie blokady przez pasażera. Otwieranie awaryjne drzwi powinno być sygnalizowane na pulpicie maszynisty.

- inne wymagania	maszynista powinien być informowany o stanie otwarcia poszczególnych drzwi w pojeździe. Jazda z drzwiami otwartymi lub z uszkodzoną kontrolą zamknięcia drzwi powinna być możliwa po uprzedniej izolacji zabezpieczenia (zielona pętla).,
- w trakcie zamykania drzwi powinny samoczynnie otworzyć się w przypadku natrafienia na przeszkodę
- w przypadku awarii, braku zasilania pneumatycznego lub elektrycznego drzwi pozostają w stanie zamkniętym i są odryglowane mechanicznie wraz z generowaniem sygnału ostrzegawczego w kabinie maszynisty i przedsionku
- sterowanie modułem napędowym drzwi odbywać się powinno za pomocą sterownika programowalnego podłączonego do magistrali cyfrowej

3.1.3.2. Drzwi do kabiny maszynisty

- lokalizacja	w tylnej ścianie kabiny i pomiędzy korytarzem rozdzielni elektrycznej i przedziałem pasażerskim

- rodzaj drzwi	jednoskrzydłowe pełne, otwierające się na zewnątrz 
kabiny do przedziału pasażerskiego

- zamki do drzwi	nawierzchniowe zasuwowe, w systemie jednego klucza, wszystkie kabiny wyposażone w ten sam wzór klucza, wzór klucza dostarczy Zamawiający.

- wykonanie drzwi	pełne, wyposażone w uchwyt antypaniczny wg PN-EN 1125:2009 lub równoważny.

3.1.3.3. Drzwi do szaf aparaturowych	o odpowiedniej sztywności, wykonane zgodnie z  UIC 560 (pkt. 6.4 oraz 6.5). Drzwi należy wyposażyć           w zamek uniemożliwiający dostęp do przedziałów osobom nieupoważnionym. Zamek w systemie jednego klucza, identycznego jak do kabiny, w każdych drzwiach wykonać 
z materiałów niekorodujących, jako pojedynczy - centralny zintegrowany (ryglujący dane drzwi zarówno w ich górnej jak i w dolnej części).

3.1.3.4. Mostki przejściowe

- międzyczłonowe	dostępne dla pasażerów w czasie jazdy, wyciszone         
i uszczelnione w celu zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi, utratą ciepła oraz przenikaniem kurzu 
i hałasu do wnętrza pojazdu.

3.1.4. Okna

3.1.4.1. Układ okien	według propozycji Wykonawcy wynikający z konstrukcji pudła, zatwierdzony przez Zamawiającego. Układ okien powinien zapewniać możliwość naturalnego przewietrzania wnętrza pojazdu w przypadku awarii klimatyzacji.

3.1.4.2. Rodzaj okien...................................	okna EZT muszą być wykonane zgodnie z UIC 560 pkt 7.3, z szybami zespolonymi (pakietowe). Szyby zespolone wklejane lub w uszczelce silikonowej          (w uzgodnieniu z Zamawiającym) spełniającej wymogi dotyczące palności, dymności i toksyczności.

3.1.4.3. Okna bezpieczeństwa	w każdej wydzielonej części przedziału pasażerskiego jedno okno na każdą stronę pojazdu (okno jednolite      
z możliwością usunięcia szyby)

3.1.4.4. Szyby	- szyby czołowe zgodnie z UIC 651 i UIC 617-4, wykonane jako klejone, wielowarstwowe, ze szkła bezpiecznego zgodnie z UIC 564-1 i PN-EN15152:2007 lub równoważnej z wbudowanymi elementami grzewczymi.

- szyby w oknach bocznych i w drzwiach wejściowych zgodnie z UIC 561 wykonane ze szkła bezpiecznego zgodnie z UIC 564-1,

- szyby w oknach bocznych i w drzwiach wejściowych zabezpieczone specjalną folią powleczoną klejem akrylowym z filtrem UV, o właściwościach antygraffiti (zapobiegająca zarysowaniom i zadrapaniom powierzchni szkła oraz odporna na działanie substancji żrących: rozcieńczonych kwasów i zasad).

3.1.5. Stopnie, poręcze, klamki i uchwyty itp.	
zgodnie z UIC 560 oraz UIC 741
- stopnie wejściowe muszą umożliwiać bezpieczne wsiadanie i wysiadanie podróżnych z peronów wg standardu TSI PRM – 550 ÷ 760 mm oraz dodatkowo 760 mm i 960 mm nad poziomem główki szyny (npgs).

- każde drzwi należy wyposażyć w dodatkowe stopnie wysuwane (I stopień przysłania lukę pomiędzy pojazdem, a peronem o wysokości 960 mm), sterowanie stopniami zintegrowane z drzwiami, umożliwiające obsługę peronów o wysokości od 300 mm (npgs), zabezpieczone przed trudnymi warunkami pracy  w zimie (podgrzewanie).

- w przedsionkach oraz w przedziałach pasażerskich winny być zamocowane poręcze i uchwyty w ilości zapewniającej bezpieczne i wygodne podróżowanie osób stojących 
w wystarczającej dla max. ich ilości.

- poręcze, klamki, uchwyty, stoliki, śmietniczki i itp. wykonać z materiałów niekorodujących i w sposób bezpieczny dla pasażerów.

- zamontować 6 uchwytów do przewozu rowerów (w pozycji stojącej oraz wiszącej) – typ uzgodnić z Zamawiającym, Wykonawca zaproponuje 3 rozwiązania.

- w/w miejsca oznaczone z zewnątrz pojazdu przy drzwiach wejściowych dużym symbolem roweru,

- kolorystykę w/w elementów uzgodnić z Zamawiającym

3.1.6. Pomieszczenia dla pasażerów

3.1.6.1. Układ pomieszczenia	 - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 propozycje aranżacji wnętrza,

- układ bezprzedziałowy, z otwartymi przejściami międzyczłonowymi,

- przestrzeń przedsionka oddzielona od przedziału pasażerskiego wiatrochronem wykonanym ze szkła hartowanego z wypiastowanym Logo Zamawiającego, krawędź podświetlona taśmami LED w barwie niebieskiej. Krawędzie ścian i drzwi zabezpieczone profilem metalowym chroniącym brzegi przed ich uszkodzeniem. Sposób mocowania wiatrochronów wykonanych ze szkła musi być odporny na drgania w czasie jazdy pojazdu.

- zgodnie z kartami UIC 567, UIC 567-2, UIC 560 oraz TSI PRM

- urządzenia elektryczne zgodnie z kartami UIC 550 i UIC 552,

- oddziaływanie drgań na pasażera zgodnie z kartą 
UIC 513,

- poziom hałasu zgodnie z kartami UIC 567 i UIC 553,

- oznakowanie zgodnie z karą UIC 580 i uzgodnione 
z Zamawiającym.

3.1.6.2. Układ miejsc	wg załączonych rysunków

3.1.6.3.Odległość między fotelami	- dla foteli w układzie vis a vis: min. 1850 mm

- dla foteli w układzie szeregowym: min. 850 mm

- odległość pomiędzy fotelami rozkładanymi min. 40 mm

3.1.6.4. Fotele	ergonomiczne wg karty UIC 567. Spełniające wymagania wytrzymałościowe wg karty UIC 566           i palnościowe.

Moduły tapicerowane miękkie o szerokości siedziska minimum 450 mm, zagłówek pokryty skórą ekologiczną umożliwiającą mycie, pokryte tkaniną trudnopalną, wzór, kolorystka i materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Fotele mocowane na konstrukcji wsporczej mocowanej wyłącznie do ściany bocznej, ułatwiającej sprzątanie.

3.1.6.5. Stoliki	podokienne w układzie foteli naprzeciwległych

3.1.6.6. Śmietniczki	podokienne w układzie foteli naprzeciwległych oraz pojemniki na śmieci w strefach wejścia do pojazdu

3.1.6.7. Wyposażenie dodatkowe	wieszaki odzieżowe metalowe ze stali nierdzewnej dla każdego stałego miejsca siedzącego, wzór oraz ich rozmieszczenie w przedziale uzgodnić                            z Zamawiającym.

3.1.6.8. Miejsce na bagaż podręczny	zgodnie z Kartą UIC 562

- półki bagażowe wzdłużne montowane po obu stronach przedziału nad oknami, wykonane ze szkła bezpiecznego lub przezroczystego tworzywa odpornego na zarysowania.

3.1.6.8’. Miejsce dla niepełnosprawnych	po 2 miejsca w członach skrajnych wyposażone w zaczepy do mocowania wózka inwalidzkiego zgodnie z TSI PRM i siedzenia uchylne. Miejsca te powinny być:

- w członie „A” usytuowane w pobliżu toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,

- oznaczone z zewnątrz pojazdu przy drzwiach wejściowych dużym symbolem wózka inwalidzkiego wg UIC,

- pojazd wyposażony w urządzenie o nośności 350 kg, umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się do wnętrza pojazdu z peronów o wysokości od 550 do 960 mm npgs.

3.1.6.9. Podłoga	o konstrukcji umożliwiającej mycie wodą ze środkami usuwającymi brud, pokryta materiałem przeciw-poślizgowym, z wywinięciem na ściany boczne do wysokości około 10 cm.

3.1.6.10. Ściany wewnętrzne	wyłożenie modułowe, wykładzina z tworzywa sztucznego 
o dużym stopniu odporności na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia i nanoszenie napisów. Konstrukcja winna umożliwiać mycie wodą ze środkami usuwającymi brud, łatwe czyszczenie, usuwanie naklejek, napisów sprayem itp.

3.1.6.11. Oświetlenie przedziału pasażerskiego

- zgodnie z wymaganiami PN-EN 13272:2005 lub równoważne,
- w technologii LED - barwa oświetlenia ciepła, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.1.6.12. Kolorystyka	kolorystyka wnętrza pojazdów (ściany, podłogi, sufit, poręcze, fotele itp.) winna zostać uzgodniona                 
z Zamawiającym

3.1.6.13. Komfort cieplny przedziałów pasażerskich

- pojazd wyposażyć w układ klimatyzacji, ogrzewania 
i wentylacji wymuszonej przestrzeni pasażerskiej, zgodnie 
z PN-EN 14750 lub równoważny.

- system klimatyzacji i ogrzewania powinien być ze sobą całkowicie zintegrowany,

- sterowanie temperaturą automatycznie o zakresie regulacji 18ºC - 24ºC,

- Zamawiający wymaga, aby ze względów serwisowo – eksploatacyjnych klimatyzacje w kabinie maszynisty      
i przedziałach pasażerskich były dostarczone przez tego samego producenta i pracowały na ten sam czynnik chłodniczy a układ sterowania powinien umożliwiać testowe załączanie klimatyzacji kabin przy temperaturze zewnętrznej od 12 ºC wzwyż. I bez konieczności uruchamiania pojazdu zasilanego z 3kV DC

3.1.6.14. Inne wymagania	wszystkie urządzenia zainstalowane w przedziałach pasażerskich powinny być skutecznie zabezpieczone przed ingerencją osób postronnych i wandalizmem.

3.1.7. Kabina WC

3.1.7.1 Ilość kabin WC	jedna kabina WC w członie „A”, przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodna z wymaganiami TSI PRM,

3.1.7.2………………………………………kabina WC powinna posiadać świetlik lub okno z szybą matową od wewnątrz pakietu. W kabinie zabudować składany przewijak dla niemowląt.
Przy uszkodzeniu urządzenia np. przez brak sprężonego powietrza, wody np. oraz przy zapełnionym zbiorniku gromadzącym powinien włączyć się dodatkowy świetlny sygnał umieszczony przy drzwiach WC – WC nieczynne. Drzwi do przedziału WC zostają wówczas zablokowane uniemożliwiając otwarcie ich z zewnątrz. Możliwe powinno być natomiast otwarcie drzwi od wewnątrz przez pasażera. Zbiornik na nieczystości należy wyposażyć: we wskaźnik świetlny informujący o 80% zapełnieniu zbiornika gromadzącego nieczystości i układ podgrzewania zapobiegający zamarzaniu.
Sterowanie urządzeń układem elektronicznym zasilanym prądem stałym o napięciu znamionowym 24V.

3.1.7.3. Lokalizacja	W całym pojeździe należy zapewnić informację wizualną na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, umożliwiającą łatwą lokalizację kabiny WC przez pasażerów.

3.1.7.4. System	zamknięty zgodnie z UIC 563
Nieczystości z muszli ustępowej powinny być spłukiwane wodą, wysysane i kierowane do zbiornika gromadzącego fekalia, (dwa przewody każdy na jedną stronę na zbiornik odprowadzające fekalia, przy króćcach spustowych wyposażone w zawory odcinające – w uzgodnieniu 
z Zamawiającym).

3.1.7.5. Wyposażenie	kabiny należy wyposażyć w muszlę ze stali kwasoodpornej, umywalkę ze stali kwasoodpornej (lub innego materiału uzgodnionego z Zamawiającym), przewijak dla dzieci, dozownik mydła, elektryczną suszarkę do rąk ze stali nierdzewnej, o prędkości strumienia powietrza – 100km/h, uchwyt do papieru toaletowego, wieszak na odzież, lustro, śmietnik - materiały, kolorystyka                   
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.1.7.6. Zbiornik wody                                 izolowany, z podgrzewaniem umożliwiającym korzystanie z instalacji przez cały rok, o pojemności min. 250 dm3 połączony układem z punktami poboru wody tj. z miską ustępową i umywalką. Zbiornik powinien posiadać urządzenie wskazujące ilość wody w zbiorniku, zlokalizowane we wnętrzu wagonu i na zewnątrz w pobliżu króćca wodowania. Wypływ wody z umywalki pod pojazd tak usytuowany aby woda spływała w międzytorze 
z ominięciem elementów układu jezdnego. Napełnianie zbiornika wody powinno odbywać się przy pomocy króćca zabudowanego na zewnątrz członu zgodnego z Kartą UIC 563.

3.1.7.7. Zbiorniki na fekalia                         Zbiorniki podgrzewane, każdy o pojemności  min. 450 dm3 ,   na rurach do opróżniania zbiornika fekalii, przed szybkozłączką, powinny być zamontowane zawory, zbiorniki na fekalia zaopatrzone w dodatkowy dolny zawór spustowy do awaryjnego spustu.

3.1.7.8. Wymagania dodatkowe	Wyłożenie podłogi wannowe, przeciwpoślizgowe; wyłożenie ścian łatwo zmywalne do czyszczenia mechanicznego; pozostałe wymagania wg UIC 563 oraz UIC 567.

3.1.8. Kabina maszynisty

3.1.8.1. Pojazd musi być przystosowany do obsługi dwuosobowej

rozmieszczenie stanowiska maszynistów powinno zapewniać bezpieczne prowadzenie pociągu, prawidłową obserwację szlaku kolejowego, drzwi wejściowych, jak również ergonomiczną obsługę urządzeń sterowania 
i kontroli pojazdu, znajdujących się w kabinie,

3.1.8.2. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii

- rozplanowanie kabiny i pulpitu maszynisty uzgodnić z Zamawiającym

- określone w PN-K-11001:1990 lub równoważne. Ponadto środowisko pracy maszynistów musi spełniać wymagania normy karty UIC 651.

- widoczność szlaku zgodna z UIC 612 i UIC 651 powinna być zapewniona dla obu maszynistów,
- rozkład temperatur (komfort cieplny) zgodnie z PN-85/N-08013. Klimatyzacja zgodna z PN-EN 14813-1+A1:2011 lub równoważna.

- ogrzewanie załączane i pracujące niezależnie tj. osobne konwekcyjne i nawiewne zapewniające komfort cieplny w kabinie maszynisty przy temperaturze zewnętrznej do -20ºC.  Możliwośc uruchomienia ogrzewania konwekcyjnego zdalnie z drugiej kabiny.
- nadmuch ciepłego powietrza w kabinie maszynisty z możliwością wyboru na nogi ,szyby czołowe i boczne w celu niedopuszczenia do ich zaparowania i zamarzania,
- dopuszczalna gęstość pola magnetycznego wewnątrz kabiny maszynisty nie powinna przekraczać 2 mT wg zaleceń Instytut Medycyny Pracy (IMP).

3.1.8.3. Stanowisko pracy maszynisty	2 fotele maszynisty zgodne z UIC 612, UIC 651                umieszczone tak aby zapewnić widoczność szlaku dla obu maszynistów, dodatkowo musi zostać zapewniona łatwa ewakuacja oraz wymagania pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- dodatkowy fotel rozkładany z tylnej ściany kabiny,

- usytuowanie, zamocowanie, postać części manipulacyjnych oraz sposób manewrowania urządzeniami sterującymi na pulpicie maszynisty (nastawnik jazdy, nawrotnik, nastawniki hamulca i in.) powinno spełniać wymagania UIC 612 i UIC 651,

- pole widzenia szlaku, elementy sygnalizacyjne            
i sterownicze, podstawowe wymiary pulpitu sterowniczego według UIC 625-6.

- nożny i ręczny przycisk SHP/CA,

- dodatkowy zawór nagłego uruchomienia hamulca dla drugiego maszynisty,

3.1.8.4. Konstrukcja kabiny maszynisty	- możliwość obserwacji przez maszynistę obu stron elektrycznego zespołu trakcyjnego, w szczególności drzwi wejściowych podczas wsiadania i wysiadania pasażerów (zabudowa lusterek wstecznych podgrzewanych elektrycznie z możliwością automatycznego składania i odpornych na mycie w myjni automatycznej),
- powinna umożliwiać łatwą i szybką ewakuację,
- spełnienie wymogów bezpieczeństwa i ergonomii oraz przepisów ppoż.,

3.1.8.5. Podstawowe wyposażenie kabiny  maszynisty
- manipulatory i łączniki niezbędne do sterowania procesem uruchomienia i jazdy elektrycznego zespołu trakcyjnego,

- radiotelefon nadawczo-odbiorczy cyfrowy zgodnie z kartą UIC 751-1 oraz UIC 751-2 posiadający parametry zgodne z warunkami włączenia do kolejowej sieci radiołączności określone przez PKP PLK SA, wyposażony w funkcję radiostop, zasilany awaryjnie z baterii akumulatorów zapewniający min. 6 godz. nadawania,

- mierniki (z regulacją podświetlenia): woltomierz napięcia sieci trakcyjnej, amperomierz prądu pobieranego na cele trakcyjne, amperomierz prądu oddawanego do sieci, woltomierz napięcia pokładowego DC, woltomierz napięcia pokładowego 3x400V 50 Hz, manometr (lub inny miernik ciśnienia) przewodu zasilającego układu hamulcowego, manometr (lub inny miernik ciśnienia) przewodu hamulcowego, manometr (lub inny miernik ciśnienia) wybranego cylindra hamulcowego (Zamawiający dopuszcza zobrazowanie mierników na terminalu operacyjnym LCD, za wyjątkiem woltomierza WN oraz manometrów. Woltomierz WN oraz manometry powinny być w wersji analogowej i cyfrowej),

- pokładowy system rejestracji parametrów - rejestrator 
z cyfrowym pomiarem i archiwizacją parametrów bezpieczeństwa oraz stanu i parametrów pracy ważnych urządzeń,

- urządzenie do przeprowadzania kompletnego testu układu pneumatycznego oraz wykonywania próby hamulca 
z kabiny maszynisty,

- rolety przeciwsłoneczne na oknach czołowych              
i bocznych,

- ściany z izolacją termiczną i dźwiękochłonną,

- szafka dla maszynisty – wymiary i usytuowanie uzgodnić z Zamawiającym,

- zamontować wieszaki na kurtki – 2 szt. w szafce oraz 2 szt. na drzwiach szafki lub w innej lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym,

- 2 rozkładane stoliki – po jednym dla każdego maszynisty (Rozmieszczenie stolików do uzgodnienia z  Zamawiającym),

- osobna lampka pulpitowa LED dla każdego maszynisty (zamawiający dopuszcza montaż oświetlenia w daszku pulpitu przy założeniu możliwości osobnego załączenia dla każdego z maszynistów),

- klimatyzator z funkcją grzania,

- urządzenie do grzania wody pitnej (czajnik elektryczny),

- 2 uchwyty do bezpiecznego posadowienia szklanki lub typowego opakowania z napojem,

- sterowanie oświetleniem z czynnej kabiny,

- sterowanie sygnałem dźwiękowym – syreną. Zgodnie 
z UIC 644, uruchamianie ręczne i nożne, zdublowane dla każdego maszynisty

- monitor systemu CCTV kolorowy o rozdzielczości umożliwiającej obserwację obrazów z kamer wyświetlanych 
w podziale min 3 x 3 z możliwością przełączania obrazu 
z dowolnej kamery w tryb pełnoekranowy,

- sygnalizacja alarmowa - zintegrowana z systemem monitoringu CCTV

- 2 gniazda elektryczne odbiorcze - 230V, 50Hz, 2,5kW.

- kompaktowa lodówka zabudowana w każdej kabinie

3.1.8.6. System do obsługi dynamicznego rozkładu jazdy……………………………………………
powinien umożliwiać pobieranie zmian do RJ bezpośrednio współpracując z systemami Zarządcy Infrastruktury kolejowej (aktualnych w chwili produkcji pojazdów) - szczegółowe parametry systemów do uzgodnienia  
z Zamawiającym.

3.1.8.7. Zabezpieczenie kabiny	kabina winna być wyposażona w izolowane drzwi jednoskrzydłowe otwierane do przedziału pasażerskiego oddzielające ją od korytarza z rozdzielniami NN i WN. Drzwi wyposażone od strony kabiny maszynisty w uchwyt antypaniczny.

3.1.8.8. Urządzenie sygnalizacji pożarowej, urządzenia gaśnicze i gaśnice

zgodnie z PN-K-02506:1998 i kartą UIC 642, UIC 564-2. Urządzenie sygnalizacji pożarowej powinno współpracować z systemem monitoringu CCTV. Min. 2 gaśnice w każdej kabinie maszynisty i po jednej na każdy człon w przedziale pasażerskim. Typ gaśnic uzgodnić z Zamawiającym.

3.1.8.9. Szyby czołowe 	okno czołowe w kabinie maszynisty wyposażone          
w między-warstwowe ogrzewane elektryczne szyby oraz wycieraczki i spryskiwacze z napędem elektrycznym. Szyba winna być wykonana ze szkła bezpiecznego zgodnie z  kartą UIC 564-1, PN-EN 15152:2007 lub równoważną i spełniać wymagania karty UIC 651.

3.1.8.10. Szyby boczne	wykonane ze szkła bezpiecznego zgodnie z kartą UIC 564-1 redukujące promieniowanie świetlne w obu kierunkach. Gradient przepływu ciepła mniejszy niż 60% Z każdego boku kabiny powinno być okno otwierane, przez które można bezpośrednio rozmawiać i podawać dokumenty.

3.1.9. Kabina kierownika pociągu

3.1.9.1. Lokalizacja	w członie „A” oraz członie „D” – lokalizację zaznaczono na rysunku

3.1.9.2 Wyposażenie

- Wykonawca przedstawi 2 warianty do uzgodnienia z Zamawiającym

- 2 miejsca do siedzenia,

- zamykana szafka na garderobę i rzeczy osobiste, 2 haczyki na garderobę,

- stolik,

- wejście poprzez drzwi otwierane na przedział pasażerski, drzwi wyposażone w zamek zasuwowy identyczny jak do kabiny maszynisty oraz małe otwierane do wewnątrz okno do sprzedaży biletów,

- kabina wyposażona w okno zewnętrzne oraz kanał klimatyzacyjny,

- górna część kabiny przeszklona, szyby odporne na tłuczenie 
w klasie min. P3 oraz o właściwościach tzw. „weneckiego lustra”,

- panel do obsługi i podglądu monitoringu video CCTV,

- panel interkomu do łączności z kabinami maszynistów, wygłaszania komunikatów dla podróżnych,

- kabina wyposażona w gniazdo 230V

3.1.10. Zintegrowany system pomiaru prędkości i drogi

- zabudowany w szafie elektrycznej wykonany              
z wykorzystaniem techniki cyfrowej.  System musi realizować funkcje pomiaru prędkości i drogi oraz pomiaru i rejestracji parametrów przejazdu. Dane te powinny być wyświetlane w obydwu kabinach pojazdu.

3.1.10.1. System pomiaru prędkości i drogi	- pamięć umożliwiająca pomiar prędkości i parametrów drogi, parametrów pojazdu oraz systemów czujności (SHP/CA) przez okres co najmniej od poziomu obsługi P2 do P2

- pomiar z dokładnością ± 1 km/h prędkości,

- pomiar prędkości chwilowej pociągu w całym zakresie pomiarowym oraz przebytej drogi całkowitej     
z dokładnością nie mniejszą niż 10 m na 1000 m przebytej drogi, przy poprawnie wprowadzonych danych związanych ze sposobem pomiaru prędkości       i drogi (np. średnicach kół i przy pominięciu ich poślizgu),

- prezentacja pomiaru prędkości chwilowej i drogi na wyświetlaczach na pulpitach w kabinach maszynisty,

- przekazywanie prędkości chwilowej i drogi całkowitej (dokładność min 10 m) do rejestratora zdarzeń,

- pomiar i prezentacja prędkości pociągu ma być wyświetlana nie rzadziej niż 2 razy na sekundę,             	- rozdzielczość prędkości rejestrowanej 1 km/h.

- dane wprowadzane przez obsługę

- numer pociągu, numer statystyczny maszynisty (lista zostanie przekazana przez Zamawiającego), z możliwością łatwej samodzielnej (przez Zamawiającego) aktualizacji,

- dane związane ze sposobem pomiaru prędkości i drogi (np. średnicy kół, na których zainstalowane są czujniki prędkości).

- realizacja pomiaru	 -  pomiar prędkości pojazdu powinien odbywać się na podstawie obrotu kół (z 2 różnych wózków) za pomocą czujników umieszczonych na dwóch osiach pojazdu,

- prędkość powinna być obliczana na podstawie danych pochodzących z dwóch źródeł (np. na podstawie danych 
z dwóch osi) oraz mają być porównywane i prędkość większa ma być przyjmowana jako wynik pomiaru; gdy różnica między prędkościami będzie ≥3% przez okres 10 s, to powinna być sygnalizowana na pulpicie maszynisty awaria,

- pomiar drogi ma wykorzystywać te same czujniki co system pomiaru prędkości; zakres wskazań ma być nie mniejszy niż siedmiocyfrowy,

- rejestracja drogi	 - droga powinna być zapamiętywana trwale po wyłączeniu zasilania,

- droga ma być wyświetlana on-line i w sposób jednoznaczny (z możliwością pokazania jej w systemie wizualnej informacji podróżnych na monitorach pokładowych).

- wymagania dodatkowe	 - system musi posiadać funkcję samokontroli wykrywającą jego ewentualne niesprawności,

- wszystkie systemy elektroniczne zsynchronizowane czasowo z rejestratorem parametrów jazdy.

- informacje muszą być dobrze widoczne przy silnym nasłonecznieniu (pulpit wyposażony w daszek), jak i w nocy (dopuszcza się ręczną lub automatyczną regulację jasności / podświetlenia),

- wyświetlanie prędkości musi odbywać się w formie analogowej lub analogowej i cyfrowej jednocześnie,

- zasilanie systemu poprzez indywidualny bezpiecznik 
w stanach awaryjnych (akumulatory) jak i podczas normalnej pracy ze stabilnego źródła zasilania.

3.1.10.2. System pomiaru i rejestracji parametrów jazdy

- wykonany w technice cyfrowej,

- zbieranie materiału dowodowego do analizy zdarzeń wynikających z pracy maszynisty i funkcjonowania pociągu,

- wspomaganie wykrywania i określania przyczyn awarii,

- rejestracja 100% czasu pracy pojazdu przy możliwości rejestracji nie mniej niż przez okres od poziomu obsługi P2 do P2 pracy pojazdu bez konieczności ingerencji w system przez osoby obsługujące,

- automatyczna synchronizacja daty i czasu rzeczywistego zapewniająca rozdzielczość 1s i błąd nie większy niż 1s na tydzień, z uwzględnieniem zmiany czasu na letni i zimowy.

- rejestracja danych o położeniu geograficznym,

- rejestracja sygnału zwolnienia blokady drzwi,

- rejestracja danych o przebytej drodze i udostępnianie ich dla innych systemów pociągu

- identyfikacja numeru pojazdu i pociągu oraz identyfikacja maszynisty po numerze statystycznym.

- wymagania dodatkowe	- pulpity wyświetlacza w obu kabinach,

- niezależne źródło zasilania awaryjnego systemu,

- funkcje samokontroli, wykrywania błędów                   
i uszkodzeń.

- podstawowe informacje zawarte w danych rejestrowanych przez system

- parametry jazdy wskazywane w kabinie maszynisty.

- czynności maszynisty, w tym użycie wszystkich istotnych manipulatorów mających związek                   
z prowadzeniem pojazdu,

- dane dochodzące do pociągu z systemu kontroli ruchu,

- praca systemu napędowego,

- praca układu hamulcowego (ciśnienie w przewodzie głównym oraz w wybranych cylindrach hamulcowych),

- praca układu pneumatycznego (ciśnienie                     
w przewodzie zasilającym),

- stan drzwi pasażerskich oraz innych istotnych danych związanych z bezpieczeństwem (np. stan hamulców bezpieczeństwa),

- praca obwodów pomocniczych, np. napięcia baterii.

- informacje wyświetlane na pulpitach maszynisty

- czas ujednolicony dla wszystkich systemów pojazdu (godzina, minuta, sekunda),

- numer maszynisty prowadzącego pojazd,

- komunikaty o ewentualnych uszkodzeniach w kolorze czerwonym, komunikaty ostrzegawcze w kolorze żółtym, stan pracy urządzeń w kolorze zielonym

  - Izolacja cieplna i akustyczna

4.1.1. Pudło EZT	- z zewnątrz i wewnątrz winno być zabezpieczone antykorozyjnie, dźwiękochłonnie i w sposób tłumiący drgania,

- współczynnik przenikania ciepła K zgodnie z normą PN-EN 14750-1:2006 lub równoważną,

4.1.2. Podłoga EZT	- pokryta masą dźwiękochłonną po stronie zewnętrznej 
i wewnętrznej,

4.1.3. Szafy i skrzynie elektryczne i pneumatyczne

- wygłuszone matami dźwiękochłonnymi,

  - Powłoki malarskie

4.2.1. Powłoki malarskie	- wykonane farbami chemoutwardzalnymi, z zabezpieczeniem „antygraffiti”,

- wzór i kolorystyka pojazdu do uzgodnienia                  
z Zamawiającym.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe

5.1. Konstrukcja EZT 	musi spełniać wymogi PN-K-02506:1998 lub równoważne,  UIC 642,

5.2. Materiały użyte do budowy EZT 	musi spełniać wymogi PN-K-02511:2000 lub równoważne oraz UIC 564-2 i UIC 642 w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5.3. Instalacja elektryczna 	musi spełniać wymogi UIC 642 oraz UIC 564-2            
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

5.4. Przewody elektryczne 	muszą spełniać wymagania UIC 895.

5.5. Zamki	Zamawiający wymaga żeby wszystkie zamki zamykane na klucz były typu zasuwowego identyczne w całym pojeździe i obydwu pojazdach, w wykonaniu wyłącznie stalowym, zabezpieczone antykorozyjnie powłokami galwanicznymi 
o grubości min. 0,15 mm lub z materiałów niekorodujących 
i otwierały się przy użyciu klucza.

- WYMAGANIA WYKONAWCZE DO CZĘŚCI I ZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH

  - Obwód główny elektryczny

4.1.1. Układ obwodu głównego	 wg propozycji oferenta

4.1.2. Odbieraki prądu	 niesymetryczne – 2 sztuki, zgodne z PN-EN 50206-1:2010 lub równoważne, nakładki odbieraka wyposażone w system ADD – zgodne z wymaganiami zarządcy linii kolejowej w momencie przekazywania pojazdu, przy każdym odbieraku zamontować odgromnik. Każdy odbierak zasilany w sprężone powietrze z autonomicznej sprężarki pomocniczej. Wymagana możliwość podniesienia odbieraka po kilkugodzinnym postoju w temperaturze - 20ºC – zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe

4.1.3. Przekształtniki trakcyjne	statyczne, wykonane w technologii IGBT, chłodzenie cieczowe lub wymuszone powietrzem. Przekształtniki trakcyjne oraz dławiki trakcyjne zabudowane na dachu członów pojazdu.

4.1.4. Przekształtniki dla lamp fluorescencyjnych zgodnie z UIC 555-1, nie dotyczy oświetlenia LED.

4.1.5. Silniki trakcyjne	prądu przemiennego, asynchroniczne, z możliwością awaryjnego odłączenia grupy silników.

4.1.6. Ochrona odgromowa  i przeciwprzepięciowa – wymagana.

  - Obwody elektryczne pomocnicze i rozrządu

4.2.1. Sterowanie wielokrotne	wymagane do 2 pojazdów, ponadto musi istnieć możliwość przeniesienia napięcia 24V z jednego pojazdu na drugi w przypadku awarii zasilania na jednym z pojazdów, gwarantujące sterowanie napędem, hamulcem, drzwiami automatycznymi, załączenie wyłącznika głównego, przetwornic głównych, sygnałów początkowych i końca pociągu, radiotelefonu w przypadku uszkodzenia lub rozładowania baterii akumulatorów.

4.2.2. Napięcie zasilania	24V DC - urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągu        
i łączności, oświetlenie czoła pojazdu, wycieraczki elektryczne szyb kabiny maszynisty,

- 24V DC - styczniki o napędzie elektropneumatycznym  
i elektro-magnetycznym, przekaźniki,

- 3x400V AC - napędy pomocnicze,

- niewymienione powyżej inne urządzenia - wg propozycji oferenta.

4.2.3. Przetwornica napięcia	min. 2 szt. na pojazd, statyczna moc jednej przetwornicy musi zapewnić awaryjną jazdę pociągu przy zasilaniu wszystkich odbiorników niezbędnych do bezpiecznej jazdy w przypadku awarii drugiej.

4.2.4. Napędy pomocnicze	- wymagane silniki prądu przemiennego 3x400V AC.

- silniki sprężarek pomocniczych pantografu muszą być bezwzględnie zasilane z baterii akumulatorów pojazdu - 24V DC (wyposażyć pojazd w dwie sprężarki pomocnicze)

4.2.5. Połączenia elektryczne obwodów nn pomiędzy wagonami w pojeździe

- za pomocą hermetycznych (IP65) rozłączalnych złącz wielostykowych.

4.2.6. Sterowanie napędem i diagnostyka	 -	mikroprocesorowe.

4.2.7. Bateria akumulatorów	- niklowo-kadmowa, w technologii włóknistej, ładowana 
z przetwornicy statycznej, pojemność baterii winna być wystarczająca dla zasilania odbiorów oświetlenia awaryjnego, sygnalizacji, radiołączności, sterowania i podnoszenia pantografu, toalet przy nieczynnej przetwornicy przez co najmniej 3 godz.,

- należy przewidzieć możliwość doładowania baterii na pojeździe z zewnętrznego źródła zasilania 3x400V AC. Instalacja doładowania baterii musi być tak zaprojektowana, aby ładowanie baterii na całym pojeździe odbywało się z jednego gniazda przyłączeniowego (rodzaj 
i typ gniazda do uzgodnienia z Zamawiającym).

4.2.8. Licznik poboru energii                   - odpowiadający wymaganiom PKP Energetyka S.A. kolejowej dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego;

- rejestrujący wielkość energii pobranej z sieci trakcyjnej z uwzględnieniem energii zwracanej przy rekuperacji;

- licznik winien być połączony z 2 modułami GSM do transmisji danych, za pomocą których następuje niezależny przesył do dostawcy trakcyjnej energii elektrycznej oraz użytkownika pojazdu dane o wielkości pobranej energii 
z sieci trakcyjnej        
z uwzględnieniem energii zwracanej przy rekuperacji, 
a także czasu i lokalizacji. Typ urządzenia uzgodnić 
z Zamawiającym.

4.2.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa  i ochrony przeciwpożarowej

- zamocowanie urządzeń elektrycznych i przewodów elektrycznych powinno być zabezpieczone przed samoodkręcaniem, a urządzenia spełniać odpowiednie wymagania norm PN-EN 50153:2004 lub równoważnej 
i PN-EN 50155:2007 lub równoważnej dla zastosowań 
w taborze kolejowym, charakteryzować się dużą odpornością na wibracje i  wstrząsy oraz w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- w zakresie ochrony przeciwporażeniowej instalacje      
i urządzenia elektryczne zastosowane w pojeździe powinny spełniać wymagania normy PN-K-23011:1998 lub równoważnej. Należy zastosować  bez halogenowe przewody elektryczne. Zarówno przewody elektryczne jak    
i przewody służące do transmisji danych oraz osprzęt powinny spełniać wymagania norm PN-K-02511:2000 lub równoważnej oraz karty UIC 564-2.

  - Sterowanie urządzeniami zespołu trakcyjnego

4.3.1. Urządzenia na pulpicie w kabinach maszynisty winny umożliwiać:

- sterowanie drzwiami pojazdu,

- sterownie ogrzewaniem i wentylacją,

- sterowanie oświetleniem,

- blokowanie drzwi na postoju,

- przekazywanie informacji o zamknięciu                       
i zablokowaniu drzwi,

- sygnalizację zamykania drzwi pojazdu ostrzegająca podróżnych przed ich zamknięciem,

- sterowanie wyświetlaniem stacji docelowej na czole pociągu,

- samoczynne sterowanie wyświetlaniem następnej stacji wewnątrz pojazdu,

- obsługę radiotelefonu z funkcją radiostopu dla łączności zewnętrznej,

- obsługę zapowiedzi słownych poprzez wewnętrzną instalację rozgłoszeniową,

- obsługę elementów CA i SHP,

- obsługę prędkościomierza i rejestratora,

- obsługę układu uproszczonej diagnostyki wg propozycji Wykonawcy.

4.3.2. Realizacja funkcji	zgodnie z UIC 557, UIC558 i UIC568.

  - Wymagania ogólne dla wyposażenia elektrycznego

4.4.1. Bezpieczeństwo obsługi urządzeń WN    zgodnie z UIC 611 pkt. 3.3

4.4.2. Bezpieczeństwo obsługi urządzeń	- w kabinie maszynisty zgodnie z UIC 617-5 pkt. 4.2. oraz UIC 651 pkt. 2.2,

- zewnętrzna część metalowa dachu połączona z masą pojazdu zgodnie z UIC 617-5 pkt. 4.2,

- uszynienie wszystkich dostępnych części urządzeń elektrycznych, których część prądowa jest z napięciem wyższym niż bezpieczne w sposób trwały,

- ochrona przed porażeniem zgodnie z PN-EN 50153:2004 lub równoważną,

- tablice i znaki ostrzegawcze	zgodnie z UIC 552, UIC 640 oraz PN-K-02059:1994/Az1:2000 lub równoważną,

- odstępy izolacyjne i wytrzymałość elektryczna zgodnie 
z PN-E-06120:1969 lub równoważną, dla całej aparatury spełnienie wymagań PN-EN-50124-1:2007 zał. 1 lub równoważną.

4.4.3. Urządzenia elektroniczne	- zakres temperatur pracy	-30 oC do +70oC wg PN-EN 50155:2007 lub równoważną,

- pozostałe wymagania zgodnie z PN-EN 50155:2007 lub równoważną.

  - Układ ogrzewania i wentylacji

4.5.1. Rodzaj	wentylacja wymuszona zintegrowana z ogrzewaniem    
o regulowanym zakresie temperatur – układ klimatyzacji przedziału pasażerskiego wg PN-EN 14750-1:2006 lub równoważną i kabin maszynisty wg PN-EN 14813-1+A1:2011 lub równoważną.

4.5.2. Podzespoły	muszą charakteryzować się wysoką sprawnością, niezawodnością i cichą pracą.

4.5.3. Sterowanie	- włączanie i wyłączanie oraz sterowanie wyłącznie       
z kabiny maszynisty,

- regulacja temperatury automatyczna dla każdego przedziału pasażerskiego i kabin maszynisty,

- dokonywane na drodze elektrycznej.

4.5.4. Wymagania dla układu ogrzewania	 - podtrzymanie gotowości EZT do pracy podczas postoju 
w temperaturze otoczenia -25oC (przy zasilaniu z sieci trakcyjnej),

- ogrzewanie pomieszczeń pasażerskich podczas jazdy   
i postoju,

- praca w cyklu automatycznym ze zmienną wydajnością cieplną zależną od warunków klimatycznych,

4.5.6. Układ klimatyzacji………………………	- musi być wyposażony w automatykę kontroli            i zabezpieczeń,

- w przypadku zaniku zasilania 3000V DC musi zapewnić minimalny czas wentylacji pojazdu przez 30 min.,

- w klimatyzatorach zastosować jednolity czynnik chłodniczy.

- musi być wyposażony w układ filtrujący z filtrem przeciwpyłowym,

- wszystkie klimatyzatory w pojeździe od jednego producenta

  - Oświetlenie zewnętrzne

4.6.1. Czoło EZT	w technologii LED, wykonane wg normy PN-K-88200 lub równoważnej, karty UIC 534 i ZN-01/PKP-3512-07 lub równoważnej,

4.6.2. Projektory światła głównego 	- w technologii LED, rozmieszczenie, działanie, wymagania ogólne i własności fotometryczne zgodnie z PN-K-88200:2002 lub równoważnej, UIC 534 i ZN-01/PKP-3512-07 lub równoważnej.

- małogabarytowe,

- muszą zapewniać z kabiny maszynisty widoczność toru, sieci trakcyjnej i sygnałów przytorowych,

- możliwość zmiany strumienia światła wszystkich projektorów równocześnie jednym wyłącznikiem oraz dodatkowo przyciemnienie tylko prawego projektora.

4.6.3. Projektory światła sygnałowego	- wykonane w technologii LED, rozmieszczenie, działanie 
i własności fotometryczne zgodnie z UIC 534 i PN-K-88200:2002 lub równoważną oraz ZN-01/PKP-3512-07 lub równoważnej.

4.6.4. Instalacja elektryczna oświetlenia 	zewnętrznego	 powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

  - Syreny dźwiękowe

4.7.1. Syreny dźwiękowe	- o modulowanym sygnale i częstotliwościach sygnałów zgodnej z  UIC 644 oraz PN-K-88100:1991 lub równoważnej.

  - Instalacja rozgłoszeniowa, informacyjna, monitoring

4.8.1. Rodzaj	- EZT powinien być wyposażony w system informacji pasażerskiej obejmujący instalację rozgłoszeniową przeznaczoną do nadawania i odtwarzania komunikatów dźwiękowych, przystosowaną do podłączenia zewnętrznego źródła sygnału – wejście AUX,. 
W przypadku połączenia dwóch pojazdów system powinien emitować tożsame informacje we wszystkich pojazdach jednocześnie.

4.8.2. Urządzenia rozgłoszeniowe (nagłośniające)

- możliwość odtwarzania i nadawania komunikatów przez obsługę pojazdu,

- możliwość odtwarzania ścieżki dźwiękowej zsynchronizowanej z obrazem przekazywanym przez sieć monitorów pokładowych LCD

- odpowiedni poziom natężenia dobrze słyszalny przy maksymalnym dźwięku zakłóceń komunikacyjnych,

- przestrzennie równomierny rozkład poziomu natężenia dźwięku bez pogłosu, rezonansów i innych zakłóceń akustycznych,

- muszą zapewniać dobrą słyszalność komunikatów we wszystkich pomieszczeniach pojazdu w tym także         
w przedziałach WC, przedsionkach i korytarzach,

- właściwa jakość odtwarzania dźwięków (szerokie pasmo przenoszenia),

- możliwość łączności awaryjnej pasażer - maszynista, poprzez komunikatory zamontowane przy każdych drzwiach wejściowych od ich strony wewnętrznej umożliwiające porozumienie się pasażera i maszynisty w stanach awaryjnych i innych zagrożeniach,

- łączność międzykabinowa (kierownik poc. – maszynista, kabina maszynisty – kabina maszynisty)

- instalacja i aparatura winna spełniać wymagania UIC 558 
i UIC 568.

4.8.3. Elektroniczne tablice informacyjne (kierunkowe).

4.8.3.1. Zewnętrzne 	tablice LED min 4 wierszowe, na czole członów skrajnych pojazdu i na zewnętrznych ścianach bocznych każdego z członów. Należy zapewnić możliwość wyświetlania stacji docelowej, dużymi literami widocznymi w dzień przy dużym nasłonecznieniu i w nocy z automatyczną regulacją poziomu świecenia,

4.8.3.2. Wewnętrzne	tablice LCD zapewniające pasażerom znajdującym się we wnętrzu przekazanie informacji, w sposób uzgodniony               
z Zamawiającym (min. 8 szt monitorów LCD o przekątnej 32 cale - układ uzgodnić z Zamawiającym).

4.8.3.3. Wprowadzanie relacji pociągu i komunikatów	powinno odbywać się centralnie przez obsługę pojazdu poprzez wprowadzenie numeru pociągu (zintegrowane z dynamicznym rozkładem jazdy i tachografem) oraz alternatywnie poprzez wybór z listy urządzenia sterującego, znajdującego się na pulpicie maszynisty.

4.8.3.4. Wyświetlacze 	powinny posiadać rozdzielczość zapewniającą dobrą widoczność przez pasażera. Wyświetlacze powinny zapewniać możliwość wyświetlania tekstu na pełnej jego wysokości lub w dwóch wierszach (boczne w czterech wierszach z przewijaniem stacji pośrednich) oraz umożliwiać prezentację napisów statycznych lub płynących o nieograniczonej ilości znaków. System musi wyświetlać następujące dane:

- nr pociągu,

- miejsce docelowe podróży (wraz z przebiegiem linii),

- następny punkt przystankowy (czas przyjazdu 
i odległość),

- aktualny czas,

- możliwości przesiadkowe (informacje o połączeniach),

- aktualna prędkość i temperatura zewnętrzna,

- możliwość pokazania przebiegu trasy oraz aktualnej lokalizacji pojazdu na monitorach LCD;

- musi umożliwiać odtwarzanie na monitorach LCD plików (format JPG, AVI do 1GB),

- inne informacje (komunikaty o awariach),

Ostateczna forma i kolorystyka informacji pasażerskiej wyświetlanej w pojeździe musi zostać uzgodniona z Zamawiającym

4.8.4. Monitoring wnętrza pojazdu 	kamery cyfrowe IP, monitorowane muszą być wszystkie pomieszczenia pasażerskie (za wyjątkiem WC), strefy drzwi wejściowych na zewnątrz. System powinien umożliwiać wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym na monitorze w kabinie maszynisty i kabinie kierownika pociągu, cyfrowy zapis obrazu oraz archiwizację zapisu przez 14 dni (przy założeniu 20 godz. eksploatacji dziennie) na pojeździe. Zapis powinien być niedostępny dla osób prowadzących pojazd. Należy stosować kamery kolorowe.

4.8.5. Monitoring zewnętrzny …………….kamery cyfrowe IP obsługujące rozdzielczość do 3MPix, system powinien umożliwiać wyświetlanie w czasie rzeczywistym na monitorze w kabinie maszynisty sytuacji na przystankach wraz z sytuacją przed pojazdem oraz współpracę odbieraków prądu z siecią trakcyjną, cyfrowy zapis obrazu oraz archiwizację zapisu przez 14 dni (przy założeniu 20 godz. eksploatacji dziennie) na pojeździe. Zapis powinien być niedostępny dla osób prowadzących pojazd. Należy zastosować kamery kolorowe. Kamery zewnętrze wyposażone w diody IR do podświetlania

  - Sygnalizacja pożarowa

4.9.1. Układ sygnalizacji powstawania pożaru na pojeździe:

- we wszystkich członach, wyposażony w czujki wielokrotnego działania reagujące na podwyższoną temperaturę lub obecność dymu,

- podczas postoju EZT i wyłączeniu zasilania centralka powinna pracować wykorzystując własny akumulator rezerwowy i rejestrować ewentualne zdarzenia oraz w przypadku zdarzenia wysłać za pomocą anteny GSM alarm do dyspozytora trakcyjnego użytkownika pojazdu. Układ p.poż. powinien pracować z wykorzystaniem magistrali cyfrowej.

4.9.2. Czujki pożarowe	zabudowane w miejscach szczególnego zagrożenia pożarowego tj. przedział pasażerski, WC, rozdzielnie elektryczne.

4.9.3.  Zadziałanie czujki pożarowej	w trakcie jazdy przy aktywnej kabinie (wystąpienie pożaru) w dowolnym członie i miejscu EZT powoduje uruchomienie sygnału alarmu świetlnego i akustycznego wraz z podaniem lokalizacji miejsca zdarzenia w czynnej kabinie maszynisty nie powodując zatrzymania pojazdu (z możliwością ściszenia sygnału dźwiękowego w kabinie maszynisty w przypadku awarii urządzenia), równocześnie obraz kamery monitoringu obejmującej miejsce zdarzenia zostaje automatycznie pokazany na monitorze.

4.10. Pozostałe wymagania

4.10.1. Konstrukcja EZT	- musi umożliwić mycie w myjni automatycznej (pudło wagonu musi być przystosowane do mycia zewnętrznego w myjni mechanicznej, z użyciem ogólnodostępnych środków myjących),

- musi umożliwić zasilanie sprężonym powietrzem        
i napięciem 3x400 V AC z sieci zewnętrznej,

- musi umożliwić reprofilację okręgu tocznego zestawu kołowego wykonywaną bez wywiązywania wózka          
i zestawu kołowego,

- musi umożliwić przetaczanie manewrowe z użyciem lokomotywy manewrowej przy ewentualnym użyciu adaptera,

- musi umożliwić dalszą jazdę awaryjną bez ograniczenia prędkości w przypadku wystąpienia np.: awarii silnika elektrycznego, awarii zamykania drzwi, uszkodzeń hamulca w jednym z członów.

- zgarniacze i osłony zgarniaczy metalowe (do uzgodnienia z Zamawiającym).

4.10.3. Konstrukcja i układy sterowania pojazdów:

- możliwość zmiany kierunku jazdy (zmiana kabiny sterowniczej z przejściem maszynisty z kabiny do kabiny) bez konieczności wyłączania komputera pokładowego oraz opuszczania pantografu.

- tempomat oraz przycisk w terminalu operatorskim do automatycznego ograniczenia prędkości pociągu do 70, 100, 110, 120, 130km/h, Vmax

4.10.4. Automatyczny system zliczania podróżnych:

- pojazd należy wyposażyć w automatyczny system zliczania podróżnych z transmisją danych do serwera Zamawiającego.

- system zliczania dostarcza w sposób ciągły dane          o liczbie osób wsiadających i wysiadających na każdym przystanku przez każde drzwi;

- system zliczania powinien gwarantować co najmniej 95% dokładność pomiaru na 1000 pasażerów wsiadających i wysiadających, bez stosowania współczynników korekcyjnych;

- wykonawca musi zapewnić bieżącą wymianę danych pomiędzy elementami systemów w pojazdach,               
a oprogramowaniem do analizy danych;

- oprogramowanie do analizy danych:

a) archiwizuje, przetwarza, analizuje i prezentuje dane, wg numeru pociągu, numeru pojazdu itd

b) zarządza danymi (rozkład jazdy, obiegi itp.),

c) automatycznie przyporządkowywuje pozyskane

rekordy do kursów i przystanków,

d) analizuje rekordy zliczania,

e) analizuje przebieg kursu w czasie rzeczywistym,

f) wizualizuje pojazdy na mapie w trybie online,

g) umożliwia wielokryteryjne raporty,

h) rozpoznaje wszystkie przystanki i postoje,

i) kontroluje przepływ i wymianę danych,

j) wyklucza obsługę przez maszynistę lub drużynę

konduktorską,

4.10.5. Pojazd musi być objęty dostępem do szerokopasmowego Internetu WIFI w technologii 3G/LTE.

4.10.6. Pojazd wyposażyć w gniazda elektryczne (oznaczone piktogramem wg UIC) zasilane prądem o napięciu 230V i natężeniu umożliwiającym ładowanie baterii telefonów komórkowych  i zasilanie komputerów osobistych - 2 bezpieczne gniazda (z osłoną styków) zabudować pod każdym stolikiem lub pomiędzy siedzeniami, przyjąć współczynnik jednoczesnego załączenia wszystkich gniazd na 0,5.

- ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE  UMOŻLIWIAJĄCE  PRZEPROWADZENIE  PRAC RATUNKOWYCH  W  PRZYPADKU  WYKOLEJENIA  ZESPOŁU  TRAKCYJNEGO

EZT powinien posiadać odpowiednio przystosowane i oznakowane boczne miejsca podparcia dla podnośników hydraulicznych. Wspomniane miejsca muszą być tak usytuowane, aby można było, ustawić siłowniki hydrauliczne na szlaku gdy EZT wypadnie z toru. Miejsca podparcia muszą być przystosowane do sprzętu ratowniczego używanego przez PLK S.A. Zespół trakcyjny musi mieć taką konstrukcję i oprzyrządowanie, które umożliwi podniesienie pojedynczego członu pojazdu z całym układem jezdnym za pomocą siłowników lub żurawia.

- URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, STEROWANIA RUCHEM POCIAGU 
I ŁĄCZNOŚCI

6.1. ETCS/ERTMS	przygotować instalację i miejsce do zabudowy urządzeń Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS poziom 2 oraz łączność GSM-R

6.2. SHP, radio-stop i łączność radiowa	EZT należy zabudować urządzenia łączności radiowej (zalecane jest spełnienie wymagań UIC 751-1 i UIC 751-2), pracujące w aktualnie wykorzystywanym przez PKP systemie.

Radiotelefon powinien być wyposażony w układ “Radio-stop” - awaryjnego hamowania pociągów znajdujących się w zasięgu radiotelefonu (zatrzymanie selektywne oraz zatrzymanie dotyczące wszystkich pociągów).

EZT musi posiadać najnowszej generacji układ SHP stosowany na sieci PKP.

6.3. Łączność wewnętrzna	zgodnie z kartą UIC 556.

6.4. Czuwak aktywny	najnowszej generacji w technologii cyfrowej, parametry techniczne zgodne z wymaganiami przepisów PKP        
 i UIC 641,

6.5. Łączność zewnętrzna	moduł GSM do transmisji danych współpracujących      
z licznikiem energii, systemem lokalizacji EZT, komunikatów awarii, parametrów pracy pojazdu (do uzgodnienia z Zamawiającym)

6.6. System lokalizacji pojazdu i rejestracji danych - musi określać położenie EZT na mapie krajowych linii kolejowych z dokładnością +/- 10 m wraz ze wskazaniem trasy przejazdu EZT w czasie rzeczywistym oraz w trybie archiwalnym oraz mierzyć przebytą drogę w km, czas przejazdu pomiędzy zadanymi punktami na trasie przejazdu, prędkość EZT w czasie rzeczywistym oraz archiwalnym,

- system musi umożliwiać zdalne włączanie                   
i wyłączanie urządzeń informacji pasażerskiej instalowanych w EZT poprzez wysyłanie odpowiednich informacji do i z modułu GSM do transmisji danych,

- system musi pracować samodzielnie, dokonując wymiany danych za pomocą modułu GSM do transmisji danych,

- system musi pracować automatycznie: pozyskiwać, przesyłać on-line i przetwarzać dane w dołączonym przez Wykonawcę oprogramowaniu,

- elementami składowymi systemu powinny być komponenty techniczne instalowane w EZT                      
 i oprogramowanie umieszczone na serwerze z dostępem Zamawiającego,

- oprogramowanie interfejsu użytkownika musi być zarządzane w oparciu o poziomy dostępu wymagające podania nazwy użytkownika i hasła, wymagana jest praca w środowisku sieciowym. Oprogramowanie powinno przetwarzać, prezentować dane pomiaru systemu 
z możliwością drukowania raportów, tworzyć własną bazę danych, archiwizować i eksportować pozyskane dane 
w szczególności do arkusza kalkulacyjnego,

- system musi wysyłać dane do systemów informacyjnych: zarządcy linii kolejowych – służącego do ewidencji pracy eksploatacyjnej oraz operatora – przeznaczonego do śledzenia położenia EZT,

- system powinien być zamontowany zgodnie z normą PN-EN 60077

6.7. Podczas produkcji pojazdu Zastosowanie ma Praca IK nr 4430/10 – „Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  UTRZYMANIA  ELEKTRYCZNEGO  ZESPOŁU TRAKCYJNEGO

- (przebiegi wg „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 paź. 2005 r., w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych” )

7.1. Przebieg miedzy przeglądami P1 - 4 000 km / 6 dni

7.2. Przebieg miedzy przeglądami P2 - 32 000 km / 64 dni

7.3. Przebieg miedzy przeglądami P3  - 640 000 km / 3,5 roku

7.4. Przebieg do naprawy wg poziomu 4 utrzymania -  1 280 000 km / 7 lat

7.5. Przebieg do naprawy wg poziomu 5 utrzymania -  3 840 000 km / 30 lat

7.6. Przebieg między przetaczaniem zestawów kołowych – minimum 150 000 km.

7.8. Okres życia EZT	min. 30 lat.

7.9 Przykładowe rozplanowanie wnętrza kolejnych wagonów pojazdu 4-członowego:

- człon „A”

- człon „B”

- człon „C”

- człon „D”

7.10 Pakiet pozderzeniowy dostarczany przez Wykonawcę:

- szyby kabiny maszynisty – czołowe i boczne (z uszczelkami) – 2 szt. każdego rodzaju,

- szyby części pasażerskiej (z uszczelkami) – 10 szt. każdego rodzaju,

- reflektor czołowy dolny – lewy i prawy – 2 szt. każdego rodzaju,

- reflektor czołowy górny – 2 szt.,

- absorber zderzeniowy – lewy i prawy – 2 szt. każdego rodzaju,

- zderzaki (jeżeli występują) – 2 szt.,

- elementy poszycia czoła – 1 kpl.,

- odbierak prądu – 1 szt.

- zestaw kołowy toczny wraz z tarczami hamulcowymi i maźnicami – 2 szt.,

- zestaw kołowy napędowy wraz z tarczami i maźnicami – 2 szt.

8. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.