dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację taboru serii EN-57   znak sprawy: SKMMS-ZP/N/60/11

Pyt. nr 1. dot. pkt 9 ppkt 9.1 do SIWZ – prosimy o zmianę terminu składania ofert z 06.03.2012 r. na 22.03.2012 r., przesunięcie terminu umożliwi rzetelne przedstawienie Państwu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 2. dot. załącznika nr 1 do rozdziału IV SIWZ – VIII. Układ napędowy – prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy nowych silników asynchronicznych z układem napędowym czy modernizację starego układu napędowego z modernizacją silników na asynchroniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowych silników asynchronicznych wraz z nową przekładnią i nowym całkowicie amortyzowanym zawieszeniem silnika trakcyjnego w ramach wózków.

Pyt. nr 3. dot. załącznik nr 1 do rozdziału IV SIWZ – 1. Zestawy kołowe – prosimy o odpowiedź czy w przypadku zamontowania nowych silników asynchronicznych z układem napędowym Zamawiający będzie wymagał zamontowania prowadzenia bocznego silnika (cięgło z podatnym przegubem kulistym ograniczające ruchy poosiowe silnika trakcyjnego).

Odpowiedź:

W przypadku zamontowania nowych silników asynchronicznych z nowymi przekładniami zębatymi oraz całkowicie amortyzowanym zawieszeniem tych silników w ramach wózków, Zamawiający nie będzie wymagał zamontowania prowadzenia bocznego silnika.

Pyt. nr 4. Prośba o zmianę zapisu w SIWZ IX, punkt 5 strona 38 „Baterie akumulatorów” na: „wymienić na nowe o pojemności minimum 120Ah zasadowe, niklowo-kadmowe. Sprawdzić połączenia baterii po wmontowaniu jej do pojazdu, zakonserwować połączenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.