Gdynia, dnia 01.06.2017

SKMEE3c.6220.6.17

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac obsługi poziomu P4 na ezt serii EN71 nr 038

Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 EZT wg załączonego DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN 57.

- Wymiana obu przetwornic głównych typu LKPa-330 na trójfazową statyczną PSM26NS (wraz z instalacją) – przetwornicę dostarczy Zamawiający.

- Wymiana sprężarki głównej na śrubową SK7 / SK11 (wraz z instalacją) – sprężarki dostarczy Zamawiający.

- Zdemontowane przetwornice oraz sprężarki główne zwrócić do Zamawiającego.

- Wymiana instalacji elektrycznej sterowania przetwornicą główną oraz sprężarką śrubową.

- Regeneracja gniazd i czopów sprzęgów czołowych i międzywagonowych zostanie określona na podstawie oględzin komisarza Zamawiającego.

- Wymiana istniejących lamp jarzeniowych na lampy z elementami świetlnymi LED zasilane 24V – barwa światła naturalna 4000 ÷ 45000K, (oświetlenie główne i awaryjne). Elementy LED mocowane na płycie głównej lampy (nie dopuszcza się zamontowania świetlówki 
z elementami LED). LED zabezpieczone przed kradzieżą i kurzem za pomocą hermetycznie szczelnej obudowy – szczegóły uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymiana płyt sufitowych w przedsionkach – 100%

- Wymiana laminatów ściennych – 100%

- Wymiana wykładziny podłogowej – 100% (wykładzina podłogowa - zgodna wg. EN 45545-2, HL), nowa wykładzina powinna pokrywać ściany boczne do wysokości ok. 100 mm.

- Wymiana podłogi drewnianej, sklejka – 20 %

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonach silnikowych, okutych elementami z blachy nierdzewnej.

- Należy pomalować stelaż siedzisk pasażerskich na kolor szary (RAL-9006) oraz siedziska obszyć nową tapicerką, zagłówki obszyć skórą lub skórą ekologiczną.

- Fotele maszynisty wagonów „ra”, „rb” przetapicerować tak jak siedziska z przedziałów pasażerskich.

- Zamontować stoliki podokienne z włókna szklanego (żywica epoksydowa) w kształcie trapezu.

- Pomalować i wykonać renowację uszkodzonych maskownic okiennych w przedziałach pasażerskich. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Wykonać zmianę mocowania okien pakietowych.

- Wymiana instalacji ogrzewania elektrycznego oraz odnowić zamontowane grzejniki. Wymienić izolację termiczną pod grzejnikami – 100%

- Naprawa uszkodzonych płatów drzwiowych drzwi automatycznych.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i drzwiami „motylkowymi”.

- Zapewnić kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizację stanu w kabinie maszynisty dla systemu informacji pasażerskiej oraz nowych napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami EZT należącymi do Zamawiającego (np. EN57-973, EN71-044). Zastosować pojedyncze gniazdo hermetyczne do zastosowań przemysłowych – uzgodnić rozwiązanie 
z Zamawiającym. Sterowanie napędów drzwiowych powinno być również kompatybilne 
z pojazdem niezmodernizowanym za pośrednictwem dotychczasowego automatycznego sprzęgu elektrycznego.

- Wymiana i montaż napędów drzwi bocznych wraz z sygnalizacją pracy – system ZORIN dostarczy Zamawiający. Dodatkowo zamontować oświetlenie LED nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych, analogicznie jak na eksploatowanym EN57-969.

- Pierwszy przedział pasażerski A wagonu „ra” należy przystosować do przewozu rowerów (rys. 1). Przedział B w wagonie „rb” wraz z miejscem pozostałym po usunięciu WC należy dostosować do przewozu rowerów (rys. 3).

- Opis zabudowy w wagonach „ra” i „rb” wraz z ich wyposażeniem (rys. 1 - 3):

- Zabudowa w wagonach „ra” i „rb” ścianki działowej z otwieranymi na przedział służbowy drzwiami. Ściankę działową przedziału służbowego zabudować maksymalnie do maskownicy okna przedziału otwartego. Drzwi wyposażyć w małe uchylne okienko do sprzedaży biletów, rozwiązanie konstrukcji należy uzgodnić z Zamawiającym;

- Powstały przedział służbowy wyposażyć w stolik po lewej stronie do wypisywania biletów oraz lampę LED z osobnym włącznikiem, która nie będzie oślepiać maszynisty w porze nocnej (oświetlenie nie będzie umieszczone w osi pojazdu);

- Zamontować rozkładane siedzenia po 2 szt. w każdym nowo powstałym przedziale służbowym (zaznaczono na rys. 1, rys. 2 kolorem granatowym);

- W miejscu starej ścianki do przedziału służbowego pozostawić fragment starej konstrukcji na szerokość grzejnika oraz fragment pod sufitem. Pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego;

- Pionowe grzejniki w nowo wygospodarowanych przedziałach należy zainstalować w pozycji pionowej oraz osłonić nowymi osłonami ze stali nierdzewnej, ze skośną płaszczyzną górną;

- W przedziałach A przylegających do drzwi kierownika pociągu, w wagonach „ra” i „rb”, zamontować poręcz podsufitową o wytrzymałej konstrukcji spawanej, ze stali nierdzewnej, wyposażoną dodatkowo w 8 gumowych chwytek (zaznaczono na rys. kolorem żółtym). 
W wagonie „ra” poręcz należy rozplanować tak, aby nie kolidowała z potrójnym wieszakiem na rowery;

- Zabudować uchwyty rowerowe - po jednym potrójnym uchwycie do zawieszenia rowerów (uchwyty uwidocznione na załączonych rysunkach w kolorze fioletowym);

- Zamontować jednolite ławy z oparciem (typ uzgodnić z Zamawiającym) - 2 szt. w przedziale otwartym A wagonu „ra” (zaznaczono kolorem granatowym) – rys. nr 1;

- Zamontować jednolite ławy z oparciem (typ uzgodnić z Zamawiającym) - 2 szt. w przedziale otwartym A wagonu „rb” (zaznaczono kolorem granatowym) – rys. nr 2;

- WC w wagonie „ra” doprowadzić do stanu pierwotnego;

- Usunąć w całości przedział WC w wagonie „rb”, wymienić w tym miejscu szybę w oknie na przezroczystą, grzejnik w tym miejscu przenieść na podłogę pod siedzeniami, zamontować potrójny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub niklowanej oraz rozkładane siedzenie – 1 szt. zgodnie z rys. nr 3;

- Zdemontowane WC z wagonu „rb” zwrócić Zamawiającemu – szczegóły ustalić 
z Zamawiającym.

- Wykonać nową malaturę zgodnie z obowiązującą kolorystyką na pudłach ezt Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt oraz zainstaluje elektroniczny System Informacji Pasażerskiej dostarczony przez Zamawiającego (Montaż urządzeń po stronie Wykonawcy). Oznakowanie pojazdu musi spełniać zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych. System informacji pasażerskiej zawiera urządzenia oraz spełnia wymagania:

- 12 szt. tablic LED wewnętrznych – po jednej na każdy przedział, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 120x16 pixeli;

- 2 szt. tablic LED zewnętrznych czołowych, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 84x16 pixeli;

- 8 szt. tablic LED zewnętrznych bocznych, LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 96x32 pixeli;

- 12 głośników o mocy min. 10W (po jednym na przedział);

- Mikrofony w kabinach maszynisty;

- System powinien wyświetlać informacje: numer pociągu, kierunek jazdy, stacje pośrednie, datę i aktualny czas, wyświetlać i zapowiadać bieżący oraz następny przystanek na podstawie pozycji GPS, umożliwiać zapowiadanie i wyświetlanie dodatkowych komunikatów, które dostarczy Zamawiający, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w powyższym Rozporządzeniu;

- Producent powinien zaprogramować przystanki, pozycje GPS oraz komunikaty w języku polskim i angielskim (wytyczne dostarczy Zamawiający);

- Okablowanie bezwzględnie ekranowane;

- Urządzenia spełniają normę PN-EN 50155;

- Kable interfejsowe, niezbędne terminale do obsługi oraz dodatkowe urządzenia wymagane przez system,

- Zdalny przesył danych poprzez modem GSM (kartę SIM dostarczy Zamawiający) – przesył rozkładu jazdy, diagnostyka systemu, Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do obsługi systemu (obsługa przez pracowników Zamawiającego),

- Na pulpicie, w bezpośrednim sąsiedztwie sterownika SIP zainstalować włącznik bistabilny umożliwiający uruchomienie sterownika SIP bez potrzeby pozostawienia rozrządu na nieaktywnym pulpicie.

- Wykonawca zmodernizuje elektryczne połączenia międzywagonowe poprzez zastosowanie złącz typu Harting lub równoważnych (dostarcza Wykonawca) oraz zamontuje hermetyczne złącza do połączeń sygnałów elektrycznych systemu SIP pomiędzy wagonami oraz na czołach ezt (dostarczone SIP przez Zamawiającego).

- Zamontować na pulpicie w każdej kabinie (A i B) dwa zdwojone gniazda elektryczne 230V AC.

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno ruchową zmian konstrukcyjnych.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego po zwróceniu ezt po P4 do Zamawiającego.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Prace naprawy poziomu P4 wykonane przez Zamawiającego:

- Naprawa sprzęgów czołowych oraz między-wagonowych (montaż po stronie Wykonawcy).

- Rozplanowanie przedziału służbowego, przedziału dla przewozu rowerów i osób poruszających się na wózkach

Rys. 1 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „ra”

Rys. 2 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „rb”

Rys. 3 Usunięcie WC i umiejscowienie uchwytu rowerowego w przedziale B w wagonie „rb”

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- wykładzina podłogowa w kolorze – RAL 6727 Antracyt

- stojaki na rowery wykonane ze stali nierdzewnej bądź niklowane

- bagażniki w kolorze – RAL 7040

- pulpit maszynisty w kolorze – RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze – RAL 7040

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze – RAL 7040

- drzwi między wagonowe w kolorze – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilamu ściennego – U 2101

- śmietniczki w kolorze – RAL 7040

- osłony drzwi automatycznych w kolorze – RAL 7040

- ramy okienne w kolorze – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze – RAL 3020

- unilamy ścienne – U 2101

- unilamy sufitowe – RAL 9003

- stoliki podokienne w kolorze laminatów ściennych – RAL 7040

- nowe siedzenia w pierwszych przedziałach pasażerskich Ra i Rb
a) stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze – RAL-9006,

b) tapicerka w kolorze SKM422/18 (RUNOTEX),

c) zagłówki ze skóry ekologicznej w kolorze SL4C5 GREY 023 (E-LEATHER).